ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر جدید پردیس به روش ماتریس و روی هم گذاری

فهرست

1-مقدمه	2

2-مروری بر قوانین و ضوابط زیست محیطی موجود در مورد موضوع پروژه	3

2-1-اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	3

2-2-قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایران	3

2-3-قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1358	3

2-4-قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374	3

2-5-طرح جامع شهر جدید پردیس مصوب 1384	4

3-مروری بر اهداف پروژه	4

3-1-اهداف کلی احداث شهر جدید پردیس	4

3-2-اهداف پروژه ارزیابی زیست محیطی:	5

3-2-1-اهداف اولیه زیست محیطی:	6

3-2-2-استراتژیها:	6

3-2-3-شناسایی صفت محیطی تاثزپذیر و تاثیرگذار:	6

4-تشریح وضعیت کنونی محیط زیست	7

4-1-موقعیت جغرافیایی شهر:	7

4-1-1-موقعیت ریاضی:	7

4-1-2-موقعیت نسبی:	7

4-2-ویژگی کلی شکل زمین:	9

4-2-1-وضعیت توپوگرافی:	9

4-2-2-شیب:	10

4-3-عوامل محدود کننده شهر:	13

4-3-1-پارک ملی خجیر:	13

4-3-2-محدوده حفاظت شده جاجرود:	14

4-3-3-وضعیت لرزه خیزی:	15

4-4-جنس خاک:	16

4-4-1-تيپ اراضي كوهها:	16

4-4-2-تیپ اراضی تپه ها:	17

4-4-3-تیپ اراضی فلاتها و تراسهای فوقانی:	17

4-5-منابع و نحوه تامین آب:	20

4-5-1-آب های زیرزمینی:	20

4-5-2-آبهای سطحی:	21

4-6-اقلیم و هواشناسی:	22

4-6-1-میزان بارش:	22

5-شناسایی و ارزیابی اثرات مثبت و منفی	23

5-1-ماتریس لئوپلد:	23

5-2-روش روی هم گذاری	25

6-تحلیل نهایی	29

# 1-مقدمه

امروزه نیاز به گسترش سکونتگاه های شهری و ایجاد انواع  شهرهای جدید در مواضع مختلف در نقاط مختلف دنیا بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. توسعه شهری در غالب شهرهای جدید برای اولین بار در انگلستان مطرح و برنامه ریزی شد. در فرآیند برنامه ریزی این سکونتگاه ها ملاحظات زیست محیطی و مطالعات مربوط به آن تا حد زیادی مغفول ماند و در بعضی موارد اهداف پروژه با شکست مواجه شد.این پروژه ها به دلیل گستردگی زمانی و مکانی تخریب های گسترده ای بر محیط وارد و همچنین ساکنان این شهر ها را با دشواری رو به رو کرده اند.اما امروزه به ملاحظات زیست محیطی تحت تاثیر نظریاتی همچون باغشهرها ، طراحی طبیعت محور ، ردپای اکولوژیک ، متابولیسم شهری و همچنین توسعه پایدار توجه بیشتری می شود و بررسی های محیط زیستی نقشی محوری در تصمیم گیری برای اجرای پروژه ها دارند.

گزارش حاضر بدون هرگونه نقد و قضاوت راجع به کارآمدی و یا ناکارآمدی یکی از همین شهر های جدید یعنی شهر پردیس ، به بررسی میزان توجه به اصول حفاظت از منابع محیطی در سطح خود شهر و منطقه آن در فرآیند برنامه ریزی ، طراحی ، ساخت و مکان یابی شهر جدید پردیس می پردازد.این گزارش  با بهره گیری از روش ارزیابی EIA به بررسی میزان توجه به مولفه های محیطی در شرایط حاضر شهر پرداخته و همچنین از روش ارزیابی overlay در مورد مکانیابی این شهر قضاوت می کند. فرآیند طی شده در این گزارش به شهر زیر می باشد.شایان ذکر است در مرحله ارزیابی EIA از تدوین ماتریس مرحله ساخت شهر به دلیل فقدان اطلاعات پیش از ساخت صرف نظر شده است.

نمودار 1-1 : فرآیند ارزیابی

# 2-مروری بر قوانین و ضوابط زیست محیطی موجود در مورد موضوع پروژه

برخی از قوانین و ضوابط زیست محیطی مورد تاکید ، در ادامه بیان می شود :

## 2-1-اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد . از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

## 2-2-قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ایران

ماده 192 : به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظفند :

الف – طرح ها و پروژه های تولیدی ، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست ، مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجه ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.

ب – نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند.

ج – مشخصا فنی خود را به نحوی ارتقا دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

## 2-3-قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1358

ماده 9 : اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نمایند ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن به طوری که زیان آور به حال انسان ، یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

## 2-4-قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

فصل چهارم – ماده 25 : وازتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفن هنگام تهیه طرح های هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامه ریزی نمایند که فصل جداگانه ای از مطالعات  طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهندو به گونه ای که طراحی شهرها و شهرک ها و مجتمع های مسکونی از نظر فضای سبز و باز ، همجواری کاربری ها ، شبکه معابر ، حمل و نقل ، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره ، با معیارهای زیست محیطی مورد تایید سازمان متناسب باشد. توصط

فصل چهارم – ماده 26 : آیین نامه اجرایی موضوع ماده 25 این قانون مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 : هرگاه اجرای هریک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد ، سازمان ، مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.

## 2-5-طرح جامع شهر جدید پردیس مصوب 1384

- با توجه به ويژگي هاي طبيعي از جمله حرارت ، بارندگي و اختلاف دما سعي گردد الگوي معماري متناسب با شرايط مذکور مورد بهره گيري قرار گرفته و ضمن رعايت استانداردها بر تقويت اين نوع معماري اقدام شود.

- به دليل قرارگيري منطقه شهري پرديس در جوار اراضي حفاظت شده زيست محيطي، حتي الامكان كليه ضوابط زيست محيطي در محدوده شهر و نواحي پيراموني رعايت گردد.

- با توجه به توپوگرافي اراضي شهر پرديس ، حتي الامكان از تغيير شكل اراضي خودداري شود و در عمليات اجرايي وضعيت توپوگرافي موجود حفظ شود.

- اراضي قرارگرفته درحريم مسيل ها حفظ گردد واز هر گونه ساخت و ساز در آنها جلوگيري به عمل آيد . همچنين مي بايست از طريق اعمال ضوابط ايجاد فضاي سبز خاص در محدوده حرايم ، آنها را حفظ نمود.

- بدليل اهميت حفظ باغات و اراضي زراعي ، از دست اندازي به اين نوع اراضي در جانمايي كاربريها خودداري نمود و كليه اراضي زراعي و باغات حفظ گردند.

- با توجه به عبور خط گسل سراسري مشاء از شمال اراضي شهر پرديس و همچنين عبور شاخه اي از خط گسل اصلي رودهن از اراضي جنوبي، رعايت كليه ضوابط و مقررات آئين نامه اي مربوط در خصوص ساخت وساز شهري الزامي گردد.

- استفاده از طرح هاي جنگل كاري از جمله، كاشت درخت و درختچه در اراضي بالادست و حاشيه مسيل ها جهت جلوگيري از حركت سيلابي آبهاي سطحي به طرف اراضي پايين دست.

- لحاظ نمودن كاربري فضاي سبز در اراضي پرشيب و با توپوگرافي نامناسب از نظر عمليات ساخت وساز.

- حفظ تعادل بين ظرفيت زيست محيطي با حجم ساخت و سازهاي انساني جهت رسيدن به توسعه پايدار شهري.

- ايجاد فضاي سبز مناسب درحول محور حرايم بزرگراه و آزاد راه تهران – پرديس جهت ايجاد فيلتر طبيعي جلوگيري كننده از آلودگيهاي زيست محيطي.

# 3-مروری بر اهداف پروژه

در این بخش مروری کوتاه بر اهداف احداث شهر جدید پردیس خواهیم داشت . در ادامه لزوم بررسی طرح ها و پروژه ها و ارزیابی اثرات زیست محیطی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت .

## 3-1-اهداف کلی احداث شهر جدید پردیس

جمعيت شهر جديد پرديس بر اساس سياستهاي تعادل بخشي و تمركززدايي مصوب 6/2/68 شورای سیاست گذاری بازسازی و اهداف و سیاست های برنامه پنج ساله در بخش عمران شهری به استناد ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 1353 به منظور جلوگيري از تمركز و تراكم بيش از پيش جمعيت در تهران مركزي و توزيع متعادلتر آن در سطح منطقه و شهرهاي جديد بخصوص شهر جديد پرديس 200 هزار نفر تعیین گردید و پس از آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/3/72 طرح جامع شهر جدید پردیس با جمعیت 150 هزار نفر برای سال 1395 ، وسعت نهایی 1200 هکتار به اضافه 800 هکتار برای آموزشی – تحقیقاتی در مقیاس منطقه ای و تراکم ناخالص جمعیتی 125 نفر در هکتار به شرح زیر تصویب نمود :

مجتمع صنعتي خرم دشت توسعه پيدا نكند و در حد وضع موجود ساماندهي شود كليه كارگاههاي موجود بايد نسبت به تطبيق با ضوابط قانوني و اخذ مجوزهاي لازم اقدام كنند ، استقرار واحدهاي طراحي مهندسي و فعاليتهاي آزمايشگاهي در اين محدوده مجاز است ، ايجاد صنايع ، بجز گروه كد الف محيط زيست ممنوع است

حد شرقي حريم استحفاظي شهر جديد پرديس به حد ساخت و سازهاي موجود بومهن محدود گردد و اراضي ساخته نشده فيمابين كه متعلق به بنياد مستضعفان است در حريم استحفاظي شهر جديد پرديس قرار گيرد و احداث هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است .

جمعيت پذيري شهر جديد از طريق بررسي منطقه بندي و ضوابط مربوط به تفكيك و ساختمان سازي توسط نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي كشور و سازمان برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي فعلي كنترل شود

گزينه مربوط به نحوه تأمين آب شهر جديد توسط وزارت نيرو انتخاب شود

توسعه آتي مسكوني – خدماتي پيش بيني شده در منتهي اليه غرب شهر در شمال محور تهران – دماوند كه در منطقه حفاظتي شده محيط زيست واقع است از محدوده طرح جامع خارج شود

هم چنين به دنبال توسعه شهر جديد پرديس و به منظور اجراي بند ٣ مصوبه مورخ 16/11/81 هيأت محترم وزيران ، تركيب مشاغل شهر پرديس در افق ١٣٩٥ بر حسب انواع فعاليت و با فرض تحقق نقش تحقيقاتي – دانشگاهي وهمچنين تحقق سرمايه گذاري براي فعاليتهاي تفريحي – تفرجگاهي مي باشد كه در اين دوره نسبت مشاغل تبعي به پايه 75 درصدخواهد بود و تعداد شاغل تبعي به ١٢٣٥٠ نفر خواهد رسيد.

جلب جمعيت مورد نظر و متناسب با هدف نقش دانشگاهي – تحقيقاتي شهر جديد پرديس بدون اعمال سياست واگذاري ويژه و در نظر گرفتن تسهيلات خاص ميسر نمي باشد.

دهستان سياه رود تهران منهاي شهرك هاي وليعصر و بومهن ، به عنوان محدوده راهبردي و عملكردي شهر جديد پرديس تعيين مي گردد و تحت تسهيلات نظارت مديريت شهر جديد پرديس قرار گيرد.

شهر جديد پرديس در دوره ٢٥ ساله در شمال جاده دماوند توسعه يابد.

حد غربي شهر جديد پرديس آماده سازي ٣٠٠ هكتاري و حد شرقي شهر جديد پرديس از طريق ايجاد فضاي سبز و اراضي باير ذخيره تا مرز محدوده روستاي بومهن و شهرك وليعصر در نظر گرفته شود.

## 3-2-اهداف پروژه ارزیابی زیست محیطی:

هدف اولیه از تهیه زیست محیطی یک گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی اطمینان یافتن از معیارها ، قوانین و مقررات زیست محیطی دولتی می باشد. از اینرو یک گزارشارزیابی باید شامل کلیه مباحث مربوط به اثرات مهم و برجسته پروژه پینهادی بوده و با ارائه گزینه های منطقی و معقول که دارای حداقل اثرات و در برگیرنده کلیه شرایط ارتقای کیفیت محیط زیست انسانی باشد حداکثر اعتماد و اطمینان را در سطوح تصمیم گیرندگان و مردم ایجاد نماید.

براساس موارد فوق اهداف را می توان در زمینه های زیر خلاصه نمود:

- محو ترمیم خسارات وارده بر محیط زیست

- افزایش سطح آگاهی جامعه

- استفاده از آرا و نظرات عموم جامعه در فرآیند تصمیم گیری

- شناخت مسائل و مشکلات خسارت با زیست محیطی که احتمال وقوع آنها وجود دارد.

- پیش بینی بروز اثرات ریست محیزی مهم و پایدار

- تعادل بخشی بین اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت برخورداری اکثریت مردم از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست

- بکارگیری و تلفیق معیار های زیست محیزی در برنامه ریزی عمرانی

- مشخص نمودن وظایف هریک از ارگانهای دولتی جهت حفظ محیط زیست

- برقراری تعادل بین جمعیت و منابع محیط زیست

- حفظ کیفیت منابع تجدید پذیر برای بهره برداری از بیشترین بازده با نگهداری صحیح چرخه های حیاتی

- فراهم آوری زندگی سالم و فعال جامعه

- شناساندن روشهای صحیح استفاده از محیط ریست

- شناخت مسائل و مشکلات بحرانی محیط زیست که نیاز به بررسی ، مطالعه ، کنکاش و تجدید نظر در رویه ها  دارند.

### 3-2-1-اهداف اولیه زیست محیطی:

- حفظ محیط زیست

- شناخت اثرات احتمالی بر بستر طبیعی شهر جدید پردیس

- ایجاد ارتباط منطقی بین بخش های مختلف(عمدتا زیست محیطی)  در مطالعات توسعه شهری جدید

### 3-2-2-استراتژیها:

- دستیابی به محیط زیست سالم در شهر جدید پردیس

- بهبود شرایط محیط زیست

- کاهش پیامدهای زیست محیط

- رعایت استانداردها در اجرای طرح

- هماهنگ نمودن سیاست شهر جدید با سیاستهای توسعه منطقه ای

- استفاده از استانداردهای محیط زیست در طراحی برنامه ها و پروژه ها

- دستیابی همزمان به اهداف برنامه توسعه شهر جدید پردیس

### 3-2-3-شناسایی صفت محیطی تاثزپذیر و تاثیرگذار:

- عوارض زمین

- استحکام خاک

- زهکشی خاک

- درجه حرارت هوا

- ذرات معلق در هوا

- ذخیره زیرزمینی آب

- دبی جریانات سطحی

- سیل

- مراتع

# 4-تشریح وضعیت کنونی محیط زیست

## 4-1-موقعیت جغرافیایی شهر:

شهر جديد پرديس در دامنه هاي جنوبي كوه البرز در امتداد جاده هراز و حد فاصل جاجرود تا بومهن واقع گرديده است.

### 4-1-1-موقعیت ریاضی:

شهر جديد پرديس بر اساس آخرين توسعه نهايي خود مساحتي در حدود ٣٠٠٠ هكتار دارد. شمالي ترين نقطه شهر در امتداد مسيل بزرگي است كه ازسيارك و واصفجان شروع شده و از داخل شهر پرديس مي گذرد، اين نقطه در مختصات°٣٥’ ٤٥ ‘’٣٠  است. جنوبي ترين نقطه آن در دامنه هاي جنوبي كوه گردخليل در مختصات °٣٥ '٤٢"٣٨  واقع گرديده است. شرقي ترين نقطه شهر در بستر مسيل گل دره و شمال غرب بومهن در °٥١'٥١"٥3  طول شرقي قرار دارد. غربي ترين نقطه شهر در داخل محدوده پارك خجير به مختصات  °53’ ٤3 ‘’55  طول شرقي قرار دارد ، به اين ترتيب شهر پرديس در مستطيلي محاط است كه حداکثر12 کیلومتر درازا و3/5 کیلومتر پهنا دارد.

### 4-1-2-موقعیت نسبی:

شهر جديد پرديس در ٢٥ كيلومتري شرق شهر تهران و در شرق رودخانه جاجرود قرار گرفته است . اين شهر از سمت شمال توسط ارتفاعات آراكوه ، كوه كلي كاسكر و تعدادي ارتفاعات كم اهميت تر محدود گرديده است ، از سمت شرق به بومهن مي رسد. در واقع امتداد مسيل گل دره و شهر بومهن آنرا از سمت شرق محدود ساخته است . گستره شهر بصورت نوار باريكي است كه از غرب به شرق كشيده شده است و در دو سوي جاده هراز گسترش دارد. اما شکلگيري اوليه شهر كه بيشتر ساخت و سازها در آن واقع گرديده عمدتاً در شمال جاده مزبور است بطور كلي موقعيت شهر توسط پاره اي از عوامل طبيعي و مصنوعي محدود گرديده است. عمده ترين اين عوامل كه بصورت شاخصهاي بزرگ موقعيت نسبي شهر را مشخص ساخته و آنرا محدود مي سازند. عبارتند از : از سمت شمال و شمال شرق رشته كوه البرز با قللي به ارتفاع ٢٣٠٠ تا ٢٥٠٠ متر ، از سمت شرق مسيل گل دره و شهر بومهن ، از جنوب تپه ماهورها و اراضي با كاربري كشاورزي و باغات و روستاهائي چون كرشت و باغكمش که در جنوب شهر قرار دارند و از سمت غرب و جنوب غرب پارك ملي خجير و مجتمع صنعتي خرمدشت. شاخص ترين عارضه طبيعي در غرب شهر بستر رودخانه جاجرود است كه با فاصله بيشتري از شهر پرديس جريان دارد.

نقشه 4-1: محدوده ی شهر جدید پردیس

## 4-2-ویژگی کلی شکل زمین:

### 4-2-1-وضعیت توپوگرافی:

سيماي توپوگرافيک پرديسو نواحي اطراف آن متاثر از ساختمان زمين شناسي منطقه ، روند ارتفاعات ، شيب عمومي زمين ، رودخانه ها و مسيل هاي موجود مي باشد. بعبارت ديگر مورفولوژي و سيماي ناهمواري آن ، متاثر از پاره اي از عوامل زمين ساخت دروني بوده كه به عنوان بخشي از زمين البرز مركزي جنوبي مطالعه مي شود ، همچنين عوامل مورفوديناميك بيروني از قبيل اقليم و شبكه آبها ناهمواريهاي منطقه را دستخوش تغيير نموده و پيكره هاي متفاوتي از قبيل اراضي سخت و سنگلاخي با شيب زياد، اراضي تپه ماهوري و بريده بريده ( سازند هزار دره ) و اراضي نسبتًا كوچك بصورت دشتهاي پايكوهي و يا دشت هاي ميان كوهي را در منطقه بوجود آورده اند. شهر پرديس  عليرغم وسعتكم متاثر از تمام ويژگي هاي ناهمواري هاي فوق مي باشد. رشته كوه البرز در شمال اين شهر واقع شده و آنرا محدود ساخته است ، آخرين ديواره اين رشته كوه با روند نسبي شرقي – غربي ( كه در اين قسمت تحدبي به سمت جنوب شرق دارد ) آنرا از سمت شمال محدود ساخته است ، ديواره مذكور شامل خط الرأس نيمه مرتفعي است كه حدودًا ٢٠٠٠ متر ارتفاع دارد و قللي چون آراكوه به ارتفاع ٢٩٤٦ متر ، كوه كلي كاسكر و كوه حاج علي( ٢٢٧٤ متر) بر روي آن قرار دارند. اين قلل به همراه رشته کوه البرز در سمت شمال ، ارتفاعات مسلط بر شهر هستند و شبكه هاي آبراهه اي كوچك يا نسبتًا متوسط كه عمدتًا فصلي يا موقتي هستند ، با جهت شمالي – جنوبي از دامنه ها به سمت شهر پرديس و اراضي پيرامون آن روان اند . قسمت هاي شمالي شهر در دامنه اين كوهستان قرار دارد و اراضي سخت سنگي كه عمدتًا توف هاي سبز متعلق به سازند كرج ( ائوسن مياني ) هستند در داخل محدوده شهر مشاهده مي شود . گسل مشاء- فشم از دامنه هاي شمالي رشته كوه مزبور مي گذرد و تقريبًا منطبق بر دره رودخانه لوارك (شاه نشين ) است . در شرق و جنوب پرديسخطواره هاي گسلي كوچكتري از اين گسل منشعب گرديده كه مهمترين آنها گسل بومهن است . اين گسل از آن جهت داراي اهميت است كه ضمن عبور از شهر بومهن و اراضي جنوب شهر پرديس بر سيماي ناهمواري تاثير گذاشته و آبرفت هاي سازند هزار دره را جابجا است و همين امر كه حاكي از فعاليت هاي آن مي باشد ، گرچه بر روي نقشه هاي زمين شناسي خطواره گسلي مزبور پنهان استو به دليل سستي و نرمي رسوبات و تاثير عوامل فرسايشي موقعيت گسل فوق پوشيده است ، ليكن دقت و بررسي بيشتر بر چهره ناهمواري وجود آنرا نشان مي دهد . اراضي واقع در جنوب خط گسل مزبور با تپه ماهورها و تعداد مسيل هاي متعدد مشخص مي شوند در حاليكه اراضي واقع در شمال اين خط گسل تا دامنه هاي پر شيب و سنگلاخي رشته البرز نسبتًا هموارند . بعبارتي دشت پايكوهي كم عرض و نسبتًا طويلي در امتداد شمالي اين گسل شكل گرفته كه آثار فرسايش هاي يخچالي دوره كواترنر نيز در همواري آن نقش داشتهاند. جاده تهران – آمل ( جاده هراز ) از ميانه اين دشت عبور كرده و نقاط مسكوني چون بومهن و رودهن نيز بر روي آن شكل گرفته اند. يكي از دلايل مكان يابي شهر پرديس نيز همواري نسبي زمين در اين قسمت است ، به اين ترتيب نقشناهمواري و تاثيرات آن بر روي شهر جديد پرديس به اين صورت مشخص مي گردد كه هسته اوليه شهر در دشت پايكوهي جنوب البرز قرار گرفته و توسعه شهر در مراحل بعدي اراضي جنوب خط گسل بومهن را نيز دربر گرفته است . از اينرو ناهمواري هاي تپه ماهوري و هزاردره نيز بر شكل و سيماي شهر افزوده شده اند.

نگاه كلي بر چهره ناهمواري پيرامون شهر كه موجب تمايز واحدهاي توپوگرافيك كوچكتر از قبيل ، دشت پايكوهي ، تپه ماهور و كوهستان شده اند نشان مي دهد که علاوه بر ويژگي هاي زمين ساختي فوق الذكر، مورفولوژي منطقه متاثر از جريان آبها و شبكه هاي آبراهه اي كوچك و متوسط و رودخانه هايي است كه در منطقه وجود دارند. شيب عمومي زمين در اين منطقه شمالي - جنوبي است و تمامي رودخانه ها و مسيل هاي اطراف در نهايت به سمت جنوب سرازير گشته و به دره رودخانه جاجرود منتهي ميگردد. بستر رودخانه جاجرود در غرب و جنوب غرب شهر جديد پرديس پست ترين نقاط منطقه است. اين رودخانه پس از خروج از سد لتيان به سمت جنوب روان گشته و رودخانه هاي بومهن و دماوند و مسيل باغمكش پس از دور زدن كوه       بندك به اين رودخانه مي ريزند .بستر رودخانه جاجرود در محل پاچنار و در جنوب غرب شهر پرديس در ارتفاع ١٤٠٠ متري قرار دارد. در واقع اختلاف ارتفاعي در حدود ١١٠٠ متر در پيرامون شهر پرديس وجود دارد كه بلندترين نقاط در شمال و پست ترين نقاط در جنوب آن قرار دارد.

جدول 4-1: طبقه بندی ارتفاعی

| طبقات ارتفاع (متر) | مساحت (هکتار) | مساحت نسبی (درصد) | مساحت تجمعی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1600-1650 | 2/1 | 0/04 | 0/04 |
| 1650-1700 | 9/36 | 1/2 | 1/24 |
| 1700-1750 | 666/85 | 21/7 | 22/94 |
| 1750-1800 | 1105/33 | 35/9 | 58/84 |
| 1800-1850 | 813/99 | 26/4 | 85/24 |
| 1850-1900 | 307/69 | 10 | 95/24 |
| 1900-1950 | 135/4 | 4/4 | 99/64 |
| 1950-2000 | 10/65 | 0/35 | 100 |
| جمع کل | 3078 | 100 | -- |

4-2-2-شیب:
    عامل شيب اهميت ويژه اي در مطالعات شهري دارد و محدوديت ها يا قابليت هايي در توسعه شهر ايجاد مي نمايد . از اينرو يكي از عوامل تعيين كننده در امكانات  محدوديت هاي توسعه شهري ، شيب زمين است . ذكر اين نكته مهم است كه طبقه بند شيب زمين بر مبناي طرح و پروژه هاي مختلف و ماهيت و اهدافي كه دارند تفاوت دارد ، در اين پروژه مبناي تقسيم بندي شيب زمين ، برنامه ريزي جهت توسعه شهري مورد نظر است ، بدين لحاظ طبقه بندي شيب زمين در پنج گروه به شرح جدول زير صورت گرفته است.

جدول 4-2: طبقه بندی شیب

| 1 | طبقه شیب 0 تا 5 درصد | کاملا خوب و مناسب |
| --- | --- | --- |
| 2 | طبقه شیب 1/5 تا 10 | مناسب |
| 3 | طبقه شیب 1/10 تا 20 | نسبتا مناسب |
| 4 | طبقه شیب 20 تا 50 | بد و نا مناسب |
| 5 | طبقه شیب 50 درصد به بالا | غیر قابل توسعه |

طبقه بندي مزبور با توجه به ماهيت توپوگرافي منطقه صورت گرفته و اندكي با طبقه بندي استاندارد شده شهري تفاوت دارد ، ليكن از آن جهت كه در برنامه ريزي توسع  شهري ، در نهايت هر شهر واجد ويژگيهاي مخصوص بخود است و اين ويژگي ها با توجه به محيط طبيعي و فضاي كالبدي منطقه مشخص مي شوند ، لذا در طبقه بندي شيب اراضي براي اين منطقه سعي گرديده است با لحاظ نمودن ويژگي هاي زمين شناسي و ژئومورفولوژيك منطقه سطوح شيب بررسي شود .

موقعيت جغرافيايي شهر به گونه ايست كه اراضي كم شيب يا هموار كمتر در آن بچشم مي خورد . در نظر داشتن اين نكته مهم است كه به همان نسبت كه شيب هاي تند به لحاظ توسعه محدوديت دارند ، نبود شيب يا همواري زمين نيز معضل بشمار مي رود و مشكلاتي از قبيل دفع نامناسب آبهاي سطحي و روانآبها يا فاضلابهاي خانگي را به همراه دارد .

نقشه 4-2: طبقه بندی ارتفاع

نقشه 4-3 : طبقه بندی شیب

بررسي سطوح شيب در پيرامون شهر پرديس، وجود كوهستان با ديوارههاي پرشيب و سنگلاخي را با سطوح شيب بالاتر از ٥٠ درصد نشان مي دهد. همچنين در جنوب شهر به لحاظ ويژگيهاي ژئومورفولوژيك ، سطوح شيب بسيار در هم ريخته است كه يا هزار دره و تراكم شبكه هاي آبراهه اي را در ميان تپه (Bad land) وجود اراضي بد لند ماهورها نشان مي دهد . در اين منطقه نقاط نسبتًا هموار منطبق بر دشت هاي پايكوهي واقع در امتداد جاده هراز و بستر رودخانه جاجرود و مسيل هاي بزرگ منطقه است به منظور تحليل دقيق تر سطح شيب در داخل محدوده شهر پرديس پراكنش و مساحت هر يك از سطوح محاسبه گرديده است.

جدول 4-3 : طبقه بندی شیب

| طبقات شیب | مساحت (هکتار) | مساحت نسبی (درصد) | مساحت تجمعی |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-0 | 3/1146 | 2/37 | 2/37 |
| 10-5 | 7/700 | 8/22 | 60 |
| 20-10 | 3/788 | 6/25 | 6/85 |
| 50-20 | 7/393 | 8/12 | 4/98 |
| بالاتر از 50 درصد | 9/49 | 6/1 | 100 |
| جمع کل | 8/3078 | 100 | -- |

## 4-3-عوامل محدود کننده شهر:

شهر پرديس به لحاظ مجاورت با نواحي باارزش زيست محيطي و محدوده هاي حفاظت شده داراي موقعيت استراتژيک است . ويژگي هاي طبيعي منطقه به گونه اي است که در مجاورت رودخانه جاجرود و آخرين ارتفاعات جنوبي البرز و تپه ماهور هاي حوزه رودخانه دماوند واقع شده است. تنوع گونه هاي گياهي و موقعيت بين راهي براي عبور و مرور و کوچ فصلي حيوانات وحشي باعث گرديده تا اين منطقه از دير باز به عنوان يکي از نواحي مهم و ارزشمند به لحاظ حيات گياهي و جانوري مشخص گردد محدوده حفاظت شده جاجرود در حنوب و پارک ملي خجير در غرب و جنوب غربي شهر پرديس قرار دارد. علاوه بر اين دو زيستگاه مهم، محدوه حفاظت شده ورجين در شمال غرب شهر پرديس و در شمال سد لتيان، با فاصله اندکي از شهر واقع شده است و پارک ملي لار نيز در شمال شرقي شهر در فاصله اي نه چندان دور از آن قرار گرفته است . بدين ترتيب شهر پرديسدر يکي از حساس ترين موقعيت هاي زيست محيطي قرار دارد که امکان توسعه و مکانيابي تأسيسات و خدمات پيرامون شهر از قبيل کشتارگاه، گورستان ، و محل دفن زباله ، . . . را با محدوديت هاي جدي مواجه مي سازد.

4-3-1-پارک ملی خجیر:

پارک ملي خجير با وسعتي معادل ١١٥٧٠ هکتار در فاصله اي نه چندان دو از شرق پارک ملي سرخه حصار واقع است ، تاريخچه پيدايش اين پارک به آغاز شکل گيري شهر تهران به عنوان پايتخت ، همزمان با ظهور قاجاريه باز مي گردد . شاهان قاجار به سبب علاقه به شکار ، قرق گاههاي متعددي را به خود اختصاص مي دادند. در دوران گذشته شکار به عنوان يکي از تفريحات اصلي شاهان محسوب مي گرديد و شکار از نظر آنان نه نوعي ورزش ، که نوعي تفريح و لذت بود . لذا اينان به همين منظور مناطقي را براي اين امر قرق مي کردند. از زمان آقا محمدخان مناطق اطراف تهران از جمله جاجرود به عنوان شکارگاه هاي مناسب مورد توجه بود. فتحعليشاه نيز ين محدوده را افزايش داده و مناطق خجير و سرخه حصار را به صورت قرق در آورد. در دوره پهلوي مجددًا مناطق ديگر از جمله ورجين به مناطق مذکور اضافه شد. در سال ١٣٥٨ اداره  شکار گاه هاي سلطنتي به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار گرديد. سازمان محيط زيست اين مناطق را به سه دسته پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد تقسيم کرد . پارک ملي خجير ابتدا به عنوان محدوده حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته و قله آرا کوه با ٢٦٠٠ متر ارتفاع در شمال غربي شهر پرديس و در شرق سد لتيان بلندترين و شمالي ترين نقطه اين منطقه مشخص گرديد. نواحي جنوبي آن نيز تپه ماهور هاي حوزه رودخانه دماوند و جاجرود را شامل مي شود. بدين ترتيب اکوسيستمهاي کوهستاني ، دره اي ، تپه ماهور و رودخانه و نيز مجاورت آن به دشت ورامين و اکوسيستم استپي دشت مرکزي موجب گرديده تا با توجه به وسعت محدوده توان اکولوژيکي منطقه از ظرفيت هاي بالايي برخوردار گرديده و تنوع چشم اندازهاي طبيعي آن قابل ملاحظه باشد. بدين لحاظ با ارتقا توان اکولوژيکي منطقه و انجام مراقبت هاي ويژه اين محدوده به پارک ملي تبديل گشته و هم اکنون جزو بهترين نواح زيست محيطي کشور است که درمجاورت کلان شهر تهران قرار دارد. محدوده اين پارک پس از ارتقا اکولوژيکي تا حدودي محدودتر گرديده به طوريکه مرز شمالي آن د رمجاورت مسير ترانزيتي تهران – مازندران قرار گرفته و خط الرأس کم ارتفاعي که از سمت جنوب بر جاده مزبور مسلط است، مرزهاي شمالي اين پارک را شامل مي شود. مرزهاي شرقي اين پارک با آخرين حد نهايي توسعه شهر پرديس ( محدوده مصوب طرح هاي جامع شهر پرديس ) مجاورت دارد. به طوريکه محدوده دره بهشت (pardis vally)که در فاز هشتم توسعه شهر پرديس است در مجاورت بلافصل اين پارک است . لذا امکان هيچگونه توسعه اي از سمت جنوب غرب براي شهر پرديس وجود ندارد و مکان يابي تأسيسات خدماتي در حوزه پيراموني شهر که مستلزم حفظ فاصله با شهر است از اين سمت منتفي است. در زمان حاضر پوشش گياهي و حيات وحش اين پارک شامل انواع بکرترين ، نادرترين ، و ارزشمند ترين اکوسيستم طبيعي استپي ، بيشه اي کوهستاني و دشتي کشور است که درعين حال الگويي تمام عيار از شرايط کليماکس اکولوژيکي مربوط به اراضي استان تهران به حساب مي آيد. تنوع چشم اندازها و تغييرات پارک سبب پيدايش پوشش بسيار غني و متنوع از جامعه ها و گونه هاي گياهي متعدد شده است. تا کنون ٧٤٠ گونه گياهي مختلف اين پارک مورد شناسايي قرار گرفته که با توجه به مساحت اين اندوختگاه ، تنوعي کم نظير و ويژه به حساب مي آيد. گسترش جامعه هاي شبه جنگلي از درختان و درختچههايي مانند سرو کوهي، بنه ( پسته وحشي ) و بادام کوهي به رغم قرار گرفتن در اقليم نيمه خشک از جاذبه هاي ارزشمند اين اندوختگاه است . دراين محدوده انواعي از گونه هاي وحشي نخود ، عدس ، باقلا ، يونجه ، يولاف و مانند آنها که در ساير اراضي رو به انهدام نهاده اند ، هنوز مشاهده مي شود . به طور خلاصه مي توان عرصه هاي مورد نظر را به مثابه نوعي بانک ژن طبيعي از منابع گونه اي و ژنتيکي بومي استان تهران وحتي در فلات مرکزي کشور تلقي کرد که با دارا بودن ارزش هاي اکولوژيکي ، اقتصادي، دارويي ، و زيستي ، پارک ملي خجير را به کلکسيوني از گياهان مختلف مبدل کرده است . حيات وحش پارک ملي خجير از جنبه هاي زيبايي شناختي ، بوم شناختي ، اجتماعي- اقتصادي و آموزشي و تفريحي از چناان ارزش والايي برخوردار است که اين پارک را در ايران کم نظير مي سازد . ده ها گونه پستاندار مانند قوچ ، ميش ، شنگ و بيش از ١١٠ گونه پرنده بومي يا مهاجر نظير پرندگان شکاري همچون عقاب ، لاشخور ، و نيز اردک، حواصيل و دارکوب در منطقه ديده مي شوند. خزندگان نيز شامل انوع متنوعي از مار، سوسمار و لاک پشت بومي البرز در اين پارک ها زيست مي کنند و جمعيت بسيار زيادي از آبزيان نيز در پارک ملي خجير وجود دارد که در مجموع يکي از گنجينه هاي شاخص و پر اهميت حيات وحش جانوري ايران به شمار می آید.

4-3-2-محدوده حفاظت شده جاجرود:

اهميت اين منطقه به لحاظ احاطه پارک ملي خجير وايجاد منطقه امن براي آن و همچنين حفظ مسير طبيعي عبور و مرور حيوانات بين نواحي جنوبي دشت کوير با نواحي کوهستان شمال و رشته ارتفاعات البرز و پارک ملي لار است. گرچه پوشش گياهي و توان اکولوژيکي آن به اهميت پارک خجير نيست، ليکن حفظ اکوسيستم اين ناحيه به لحاظ موقعيت استراتژيک ارتباطي ( که در بالا ذکر گرديد ) داراي اهميت است. در چندين سال اخير توسعه بي رويه شهرها و نقاط مسکوني از جمله توسعه شهر بومهن و تخريب مراتع و تبديل کاربري هاي طبيعي آن به ساير کاربر يها از جمله تبديل مراتع به باغات و مزارع کشاورزي و يا نقاط مسکوني، باعث گرديده تا موقعيت اين محدوده به طور جدي مورد تهديدقرار گيرد. به همين جهت در برنامه ريزي شهر پرديس سعي گرديده با در نظر گرفتن محدوده اين ناحيه و پياده نمودن نقشه دقيق موقعيت آن که با استعلام از سازمان حفاظت زيست صورت گرفته است. نسبت به توسعه آتي شهر و مکانيابي تأسيسات پيراموني شهر، حتي المقدور از تجاوز به محدوده حفاظت شده جاجرود جلوگيري شود . درحال حاضر مرز اين ناحيه در جنوب شهر پرديس منطبق بر ارتفاعات بندک و تقريبًا در امتداد مسير خطوط انتقال نيرو قرار دارد.

4-3-3-وضعیت لرزه خیزی:

بررسي ويژگي هاي سايز موتكتونيكي محدوده مورد مطالعه نشان از گسترش تعدادي گسلهاي اصلي و فرعي در اين محدوده دارد. گسلههاي فوق اغلب از نوع گسلههاي كواترنر مي باشد. و در يك تقسيم بندي كلي گسله هاي كواترنر گستره تهران و پيرامون را به سه گروه زير مي توان تقسيم نمود:

- گسله هاي اصلي و لرزه زا

- گسله هاي متوسط

- گسله هاي فرعي

در زير به شرح ويژگيهاي گسل مشا كه از نوع گسله هاي اصلي و لرزه زا مي باشد پرداخته شده و سپس به تعدادي از گسلهاي متوسط و فرعي و ذكر برخي از مشخصات آنها پرداخته مي شود.

4-3-3-1-گسل مشا:

گسله فشاري مشا گسله اي است دراز، اساسي و لرزه زا كه در راستاي گستره ( High Alborz)  از شمال برروي گستره چين هاي كناري البرز(Alborz Border fault) در جنوب رانده شده است. اين گسله داراي راستاي خاور، جنوب خاوري،  باختر، شمال باختري است .

گسله مشا در روي نقشه ريخت سينوسي دارد و در قسمت خاوري و باختري تقريبًا خاوري – باختري مي شود. شيب گسله فشاري مشا هميشه به سمت شمال ومیان35- ٧٠ درجه بازي مي كند. درازي تقريبي آن ٤٠٠ كيلومتر بوده و شايد از جنوب باختري شاهرود در خاور تا آبيك در باختر امتداد داشته باشد. درياچه آب شيرين تار در ١٥ كيلومتري شرق شهرستان دماوند (زرين كوه) در راستاي اين گسله در بلندي ٣٠٠٠ متري تشكيل شده است و در نتيجه درياچه گسله اي است . جنوب باختري شاهرود در خاور تا آبيك در باختر امتداد داشته باشد. درياچه آب شيرين تار در ١٥ كيلومتري شرق شهرستان دماوند (زرين كوه) در راستاي اين گسله در بلندي ٣٠٠٠ متري تشكيل شده است و در نتيجه درياچه گسله اي است. در خرداد ماه ١٣٦٤ براي اولين بار پس از بريدن بخشي از زون گسله مشا در غرب روستاي مشا، چهره زون گسله ديده شد. زون گسله بيش از ١٠ متر پهنا داشته خرد و پودر شده است. در اينجا سازندهاي لالون ، ( sheared ) و به شدت بريده زاگون، باروت و سلطانيه بر روي آبرفتهاي جوان دره اي مشا رانده شدهاند و زون گسله تنها به وسيله لايه نازكي از واريزه هاي نشيب پوشيده شده است. زونهاي در اين گستره شيبهاي گوناگوني داشته و خمهاي زيادري را در ( shear zone ) برشي راستاي شيب و در فاصله كوتاه يك متري نشان مي دهند.

4-3-3-2-گسل رودهن:

اين گسل با امتداد تقريبًا شرقي – غربي و شيبي تند به سمت شمال ، كم و بيش مشابه و هم امتداد با گسل شمال تهران است و در زون واقع بين دو گسل مزبور اثري از رسوبات كرتاسه مشاهده نشده است . اين گسل در سمت غرب ( شمال كمرد ) دو شاخه شده است . شاخه جنوبي كم و بيش قابل تعقيب است و شاخه شمالي با عبور از ديواره شمالي سد لتيان، در لشگرك به گسل شمال تهران مي پيوندد. دنباله شرقي اين گسل در جنوب شرق و آبعلي سبب بالا آمدن سنگ آهك هاي سازند لار بر روي سازند فجن شده است . نتيجه حاصل از جمع بندي مطالعات نشان مي دهد كه خطر مهلك زمينلرزههاي قوي كه منطقه دماوند را تهديد مينمايد از جانب زمين لرزههايي است كه به سبب جنبش دوباره و حركت احتمالي گسله مشا و راندگي شمال تهران به وجود مي آيد. بررسيها نشان مي دهد كه گسله مشا در طول ١٦٥ سال ( ١٦٦٥ تا ١٨٣٠ ميلادي ) دو زمينلرزه ويرانگر را به  وجود آورده است و پس از زمينلرزه ويرانگر ١٨٣٠ ميلادي با بزرگي ٧,١ فاصله زماني ١٧١ سال زمينلرزه بزرگي را باعث نشده است . امكان رويداد زمينلرزه اي ويرانگر پس از ١٧١ سال سكون ( براي زمين لرزه هاي بزرگ) زنگ خطر بزرگ براي منطقه دماوند و فيروزكوه به ويژه سكونتگاههاي پيرامون گسل مشا مي باشد.

## 4-4-جنس خاک:

در بررسي نقشه قابليت اراضي و گسترش جغرافيايي مجموعه تيپها و واحدهاي اراضي، در محدوده شهر پرديس و نواحي پيرامون آن سه تيپ اراضي كوهستاني، تپه ماهوري ، فلاتها و تراسهاي فوقاني مشاهده ميگردد. تيپ اراضي سنگلاخي و ناهموار كوهستاني با دو واحد اراضي 1/1 و 2/1، تيپ اراضي ناهموار و تپه ماهوري با دو واحد 1/2 و 2/2 ، و نيز تيپ فلاتها و تراسهاي فوقاني با دو واحد اراضي 1/3 و 2/3 در  محدوده ياد شده گسترده شده اند.

4-4-1-تيپ اراضي كوهها:

واحد اراضی 1/1: اين واحد اراضي كه ارتفاعات شمالي محدوده مورد مطالعه را دربر  گرفته است شامل كوههاي بسيار مرتفع عمومًا با قلل مضرس و متشكل از سنگهاي سخت آهكي - توف ، توفيتي - ماسه اي - شيل و كنگلومرا است. پوششظاهري اين اراضي دامنههاي سنگي و عريان با شيب ٦٠ تا بيشاز ١٠٠ درصد را شامل مي شود كه عمدتًا از ارتفاع ٢٦٠٠ متر به بالا گسترش يافته اند. از نظر ويژگي هاي خاك ، عمومًا بدون پوشش خاكي بوده و يا داراي خاكهاي بسيار كم عمق تا كم عمق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين مي باشد . اين اراضي فاقد پوشش گياهي انبوه و عمومًا لخت و يا با پوششجنگلي بسيار پراكنده مي باشد كه به صورت چراگاه فصلي مورد استفاده دامداران قرار گرفته و در حاشيه دره ها باغات و زراعت آبي نيز به صورت محدود به چشم مي خورد. محدوديت اين واحد اراضي شيب بسيار تند، محدوديت پوشش خاكي و فرسايش شديد مي باشد. اين اراضي در حال حاضر به صورت اراضي باير و يا مرتعي بوده و در حاشيه رودخانههاي دائمي جهت احداث باغات مثمر و غير مثمر داراي قابليت مناسب مي باشد. گسترش اين اراضي در شمال شرقي شهر پرديس و در خارج از محدوده طرح جامع شهر بچشم مي خورد.

واحد اراضی 2/1: اين واحد اراضي نيز شامل كوههاي مرتفع با قلل مدور و متشكل از  سنگهاي نرم آهكي – ماسه اي و كنگلومرا بوده كه عمدتًا در ارتفاع ١٥٠٠ تا ٢٦٠٠ متر   سطح دريا گسترش يافته اند. شيب اين واحد اراضي بين ٦٠ تا ٩٠ درصد در نوسان مي باشد. به لحاظ ويژگي هاي خاك داراي خاكهاي كم عمق يكنواخت در قلل و نيمه عميق سنگريزه دار در دامنه ها است . پوشش گياهي آن به صورت غير متراكم و با پوشش كم كه به صورت چراگاه فصلي مورد استفاده قرارمي گيرد و در حاشيه برخي از دره هاي مابين ارتفاعات فعاليت باغداري و زراعت هاي آبي و در دامنه برخي از ارتفاعات به صورت زراعت ديم مورد بهره برداري قرار ميگيرد. محدوديت اين واحد اراضي ، شيب بسيار تند، فرسايش زياد و محدوديت عمق خاك است. در حال حاضر قابليت آن براي چراگاه كم و در حاشيه برخي از دره ها از قابليت كم براي احداث باغات ميوه برخوردار مي باشد. پراكنش اين واحد در پيرامون شهر پرديس بيش از ساير واحدهاي اراضي است و قسمت هايي از محدوده شهر از جمله شمال شرقي و جنوب غربي آن بر روي اين واحد اراضي قرار دارد.

4-4-2-تیپ اراضی تپه ها:

واحد اراضی 1/2: شامل تپه هاي مرتفع با قلل مدور و متشكل از سنگهاي سخت  آهكي ، ماسه اي و آتشفشاني بوده و در ارتفاع ٨٠٠ تا ١٦٠٠ متري گسترش دارند. شيب اين اراضي بين ٢٠ تا ٤٠ درصد در نوسان مي باشد. اين اراضي عمومًا بدون پوشش خاكي و لخت و يا با خاك بسيار كم عمق مي باشد. اين اراضي اغلب بدون پوشش گياهي بوده و يا داراي پوشش گياهي بسيار كم و شامل درختچه و درختان با پراكندگي زياد مي باشد. واحد اراضي فوق داراي محدوديت شيب تند ، فرسايش و محدوديت عمق خاك بوده و در حال حاضر بصورت اراضي باير و مراتع كم تراكم و ضعيف مورد استفاده قرار مي گيرد . اين واحد در غرب شهر پرديس و در محدوده پارك خجير و پيرامون سد لتيان گسترش دارد.

واحد اراضی 2/2: اين اراضي در برگيرنده تپه هاي كم ارتفاع ممتد و كوژپشته اي  بوده كه از تشكيلات سنگهاي آهكي و كنگلومراي نسبتًا متحجر تشكيل شده است و داراي شيب ٢٠ تا ٤٠ درصد مي باشد . پوشش خاكي اين اراضي شامل خاكهاي كم عمق تا نيمه عميق سنگريزه دار با بافت سنگين بوده و پوشش گياهي آن شامل پوشش كم گياهان استپي مي باشد كه به صورت چراگاه فصلي و يا ديمكاري مورد استفاده قرار ميگيرد. اين اراضي در برخي نواحي و در حاشيه درهها داراي كاربري زراعت آبي و باغات است . محدوديت اين اراضي شيب تند، فرسايش و محدوديت عمق خاك مي باشد و قابليت آن در حال حاضر به صورت چراگاه اتفاقي مي باشد . بخش وسيعي از محدوده شهر پرديس بر روي اين واحد قرار گرفته، پراكنش اين اراضي به سمت جنوب شهر و در امتداد مسيل هاي خروجي مشاهده مي شود.

4-4-3-تیپ اراضی فلاتها و تراسهای فوقانی:

واحد اراضی 1/3: اين واحد شامل اراضي فلاتي شكل و تراسهاي فوقاني كوژ پشته اي با  پستي و بلندي بسيار زياد است كه برروي تشكيلات آهكي و سنگريزه و سنگ قرار گرفته و شيب آن بين ١٠ تا ١٢ درصد در نوسان مي باشد. خاك اين اراضي عمومًا خاكهاي كم عمق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين بوده و پوشش گياهي آن شامل نباتات استپي با پراكندگي زياد مي باشد و به صورت چراگاه فصلي مورد استفاده قرار مي گيرد . محدوديت آن شامل محدوديت عمق خاك، پستي و بلندي ، سنگريزه و فرسايش مي باشد و قابليت آن در حال حاضر به صورت قابليت كم براي چراگاه مي باشد . اين اراضي در جنوب شرقي شهر پرديس، در حاشيه رودخانه بومهن گسترش دارند.

واحد اراضی 2/3: شامل فلاتها و تراسهاي فوقاني با پستي و بلندي كم تا متوسط  بوده و متشكل از آبرفتها و واريزههاي سنگريزه دار مي باشد. اين اراضي داراي شيب عمومي ٣ تا ٥ درصد بوده و داراي خاكهاي كم عمق تا عميق سنگريزه دار با بافت متوسط تا سنگين همراه با مقدار زيادي آهك است. پوشش گياهي اين اراضي از تراكم متوسط برخوردار بوده و به صورت چراگاه فصلي و يا زراعت ديم گندم درقطعات كوچك مي باشد. محدوديت اين اراضي عمومًا شامل فرسايش ، پستي و بلندي و وجود مقادير زيادي سنگريزه است . اين اراضي داراي قابليت كم تا متوسط براي چراگاه بوده و در برخي قسمت ها از قابليت كم براي ديمكاري برخوردار ميباشد. اين اراضي در جنوب شهر پرديس گسترش يافتهاند و قسمتهايي از آن نيز در داخل محدوده شهر قرار دارد.

نقشه 4-4: موقعیت اراضی چهارگانه محیط زیست

نقشه 4-5 : موقعیت گسل ها

نقشه 4-6 : جنس خاک (استناد از طرح جامع شهر جدید پردیس)

## 4-5-منابع و نحوه تامین آب:

منابع تأمين کننده آب شهر به دو صورت استفاده از آب هاي زيرزميني و يا بهره برداري از آبهاي سطحي رودخانهها و سدها مقدور است، برآورد مصرف سرانه براي هر نفر ٢٥٠ ليتر در روز در نظر گرفته شده، که شامل کليه مصارف شرب، شستشو و مصارف خانگي و مصارف عمومي است.

4-5-1-آب های زیرزمینی:

منابع آب زيرزميني در حوزه شهر و پيرامون آن بسيار محدود است همچنانکه در مباحث پيشين وضعيت سازندها و چگونگي آبدهي آنها بررسي گرديد، در پيرامون شهر عمدتًا سازندهاي سخت با آبدهي ضعيف و ناچيز گسترش يافته است. سازندهاي کربناته عمدتًا در دامنه ارتفاعات قرار داشته و آب نفوذيافته در اين سازندها نيز بصورت چشمه هاي فصلي يا دائمي از منطقه خارج مي گردد. در گروه سازندهاي سخت نشده نيز واريزههاي دامنهاي با آبدهي متوسط و پيرامون مسيلها گسترش يافتهاند که به دليل ضخامت کم و عدم تغذيه کافي توان آبدهي آنها کم است. مناسب ترين آبرفتهاي حاوي سفره هاي آب در حاشيه رودخانه جاجرود در غرب شهر پرديس قرار دارد. با اين حال بر اساس مطالعات انجام شده توسط مهندسين مشاور ري آب، آب مورد نياز شهر جديد پرديستا ٦٠٠ ليتر در ثانيه اجبارًا از سازندهاي سخت تأمين خواهد شد و در اين ارتباط سازندهاي کربناته در غرب شهر دماوند پيشنهاد شده است . در اين ناحيه طبقات آهکي متعلق به دوره ژوراسيک ( آهک هاي لار) و آهک هاي دوره کرتاسه ( آهک هاي تيزکوه) وجود دارد که در حال حاضر براي شهر دماوند بخشي از آهک ها را جهت استحصال آب شرب مورد بهره برداري قرار داده اند. اين ناحيه که به نام اسب چران معروف است از طريق حفر حدود ١٢ حلقه چاه عميق با عمق متوسط ١٧٠ متر انتخاب گرديده و ميزان آبدهي هر حلقه چاه حدود ٥٠ ليتر در ثانيه پيش بيني شده است. فاصله محدوده اسب چران تا شهر پرديس حدود ١٨ کيلومتر می باشد. در حال حاضر از سازندهاي سخت آهکي شمال شهر بطور محدود استفاده ميگردد . در سازندهاي آهکي شمال روستاي واصفجان تعداد ٢ حلقه چاه حفر گرديده که به دليل وسعت کم حوزه آبگير آن مقدار آبدهي آن کم بوده و نوسان زيادي دارد بطوريکه آب قابل تأمين درکم آب ترين زمان ، حدود ١٠ ليتر در ثانيه و در پرآب ترين زمان حدود ٦٠ ليتر در ثانيه است و به اين ترتيب مقدار آب اين چاه ها بسيار کم بوده و تکافوي مصارف فعلي را نمي دهد . ضمن آنکه بدليل قرارگيري اين دو حلقه چاه در حوزه آبگير چشمه روستاي واصفجان و تأثير مستقيم برداشت از آنها روي ميزان آبدهي چشمه ، شرکت عمران شهر جديد پرديس متعهد به تأمين آب اين روستا نيز گرديده که در نتيجه در فصول کم آبي ميزان آب قابل استحصال از اين دو حلقه چاه براي شهر پرديس بطور چشمگيري کاهش مي يابد و لذا منبع قابل اعتمادي جهت تأمين کل آب شهر نيست . از ديگر منابع زيرزميني تأمين کننده آب ، دو رشته قنات در اطراف مسيل شرقي فاز يک که نهايتًا به يک حلقه چاه متصل مي گردد انجام مي گيرد. آبدهي اين چاه و قنوات متصل به آن بستگي به فصل بهره برداري ، ميزان بارش ساليانه و ... دارد و دبي آن بسيار متغير ميباشد . طبق آمار ارائه شده، آب قابل استحصال از اين منبع آبي بين ١ الي ١٥ ليتر در ثانيه در فصول مختلف سال متغير است . آب تأمين شده از اين منبع آبي از طريق يک رشته خط انتقال آب به قطر ١٨٠ ميليمتر و از جنس پلي اتيلن با فشار کار ١٦ اتمسفر به منابع ذخيره آب فاز يک منتقل مي گردد.

4-5-2-آبهای سطحی:

منابع آب سطحي پيرامون شهر پرديس عبارتند از حوزه هاي رودخانه اي کوچک مانند رودخانه کمرد، رودخانه کرشت يا باغمکش و رودخانه رودهن ، رودخانه جاجرود و سد لتيان در غرب شهر مهمترين پتانسيل منابع آب سطحي براي شهر پرديس بشمار مي روند. ويژگي هاي هيدرولوژيک اين رودخانه در بخش سيستم حرکت آبهاي سطحي و توان آبدهي آن بررسي گرديده است . بجز رودخانه جاجرود که رودخانه اي دائمي و پرآب در سطح منطقه بشمار مي رود ساير رودخانه هاي منطقه به دليل وسعت کم و شيب زياد حوزه ها و جريان فصلي توان آبدهي و تأمين آب و يا ايجاد سازه هاي آبگير را ندارند. بر اساس مطالعات مهندسين مشاور تهران سحاب که بررسي و تأمين آب شهر پرديس را بعهده دارد ، تأمين آب اين شهر از سد لتيان مناسب ترين گزينه شناخته شده است. در اين خصوص بين شرکت عمران شهر جديد پرديس و سازمان آب منطقهاي استان تهران توافقات اوليه صورت گرفته و مقرر گرديده خط لوله هاي به قطر ٩٠٠ ميليمتر با توان آبدهي ١٠٠٠ ليتر در ثانيه از سد لتيان براي تأمين آب شرب شهرهاي پرديس رودهن و بومهن اختصاص يابد . از ١٠٠٠ ليتر آب استحصالي ٦٠٠ ليتر آن براي شهر پرديس و ٤٠٠ ليتر نيز براي شهرهاي بومهن و رودهن اختصاص مي يابد. نظر به اينکه منابع آب زيرزميني و چاه هاي آهکي شمال شهر به دليل محدوديت حوزه آبگير و قرارگيري در ارتفاعات توان آبدهي کمي دارند، لذا استفاده از آب هاي سطحي و منابع آب سد لتيان ضروري بوده و در سال هاي آتي با توجه به جمعيت ساکن تکافوي نيازهاي جمعيتي و ساير مصارف شهري را دارد. مهمترين مشکل در اين خصوص پايين بودن سطح درياچه لتيان نسبت به شهر پرديسو موقعيت منبع آب شهر است. بطوريکه تأسيسات سد لتيان در ارتفاع حدودًا ١٦٠٠ متري و منبع ذخيره شهر در ارتفاع ٢٠٠٠ متري واقع شده است . به اين ترتيب اختلاف ارتفاعي در حدود ٤٠٠ متر بين اين دو وجود دارد که نياز به پمپاژ آب و استقرار ايستگاه هاي پمپاژ در بين راه دارد.

## 4-6-اقلیم و هواشناسی:

شرايط اقليمي شهر پرديسمتاثر از مجموعه عوامل محيطي بويژه توپوگرافي و قرارگيري در دامنه هاي جنوبي رشته کوه البرز است . مواجهه عناصر اقليمي از قبيل دما ، بارش ، باد و...  با عوامل محيطي فوق الذکر تيپ اقليمي شهر پرديسرا شکل مي دهند . براساس تقسيمات اقليمي دمارتن و آمبرژه شهر پرديس در اقليم نيمه خشک سرد تا سرد مديترانه اي واقع گرديده است. در اين نوع اقليم ها ، تابستان هاي گرم و خشک نسبتًا گرم و زمستان هاي سرد همراه با پديده يخبندان و بارش هاي برفي در ارتفاعات نمود غالبي دارند . حجم بيشتر بارندگي در طي ماههاي سرد فرو ميريزد و سهم بارش هاي تابستانه نسبت به ساير ايام سال ناچيز و حتي هيچ است . بمنظور بررسي دقيق تر از شرايط آب و هوايي شهر جديد پرديس تعدادي از ايستگاههاي هواشناسي پيرامون شهر انتخاب گرديده و پاره اي از عناصر مهم اقليمي از قبيل دما، رطوبت نسبي ، باد و بارندگي در راستاي اهداف طرح حاضر مورد بررسي قرار گرفته اند . همچنين وضعيت تابش براساس نمودارهاي استاندارد و در رابطه با معماري متناسب با شرايط اقمليمي تحليل شده است.

وضعیت دما: شهر جديد پرديس به لحاظ وضعيت حرارتي در تيپ اقليمي نيمه سردسيري تا سردسيري قرار ميگيرد، به اين مفهوم که وقوع دماهاي سرد و طول دوره سرما بيشتر از دوره گرم سال بوده و وقوع دماهاي بسيار بالا و آزار دهنده کمتر مشاهده ميشود. درمقابل دماهاي بسيار پايين 2/18 - در ايستگاه واصفجان در شمال شهر ، ٥ /15- در ایستگاه لتیان در شمال غربی شهر پردیس  و 2/14-درجه سیلسیوس در ایستگاه ماملو در جنوب شهر  طي دوره آماري رخ داده و در مجموع حدود ٤ ماه از سال از آذر تا اسفندماه ميانگين دماي کمينه که معرف شرايط حرارتي شب هاست کمتر از صفر درجه است. بعبارت ديگر حدود ٤ ماه از سال داراي پديده يخبندان هاي شبانه است . ميانگين دماي بيشينه که معرف شرايط حرارتي طي روزهاست در گرمترين ماه هاي سال از ٢٧ تا ٣٥ درجه از جنوب تا شمال شهر در نوسان است. تفاوت فاحش دمايي ناشي از اختلاف ارتفاع شهر و موقعيت جغرافيايي آنست که تحت تاثير عوامل جغرافيايي و شرايط خرده اقليمي منطقه است. بهر حال حداکثر مطلق هاي به ثبت رسيده ، در طي دوره آماري مربوط به تيرماه است که گرمترين ماه سال است و تا ٤٢ درجه سيلسيوس به ثبت رسيده است.

شرايط حرارتي تابستان نشان مي دهد که بدليل طول زياد روز و تابش خورشيد و نبود يا کمبود پديده ابرناکي نوسان دمايي شب و روز زياد بوده و معمولاً شب ها حدود ١٣ تا ١٦ درجه خنک تر از روزهاست بطوريکه دماي روزها حدود ٣٤ درجه و شب ها در حدود ٢٠ درجه است . البته نوسان شبانه روزي دما در نواحي شمالي شهر که مرتفع ترند کمتر است و معمولاً ١٠ تا ١٢ درجه نوسان شبانه روزي دما در اين نواحي است. بهمن سردترين ماه منطقه است و بطور معمول اين ماه در شرايط کامل يخبندان است.  دماي روز در طي ماه هاي زمستان از ٥ تا ١٠ درجه متغير است و شب ها با افت ١٠ درجه اي از ١- تا ٧- نوسان دارد . ماه هاي فروردين ، ارديبهشت و مهر در شرايط حرارتي مطلوب قرار داشته و در دامنه آسايش حرارتي و زيست اقليمي مناسب براي انسان هستند که در بحث نمودار زيست اقليمي بطور مبسوط بدان پرداخته شده است .

4-6-1-میزان بارش:

بررسي پراکنش و توزيع زماني بارندگي ها در منطقه نشان مي دهد که شهر پرديس در تيپ اقليمي مديترانه اي قرار دارد؛ به اين مفهوم که سهم عمده بارش هاي سالانه در فصل سرد فرو مي ريزد. بارندگيهاي منطقه تحت تأثير جريانات غربي و با آغاز عقب نشيني محور پرفشار جنب حاره اي معمولاً از مهر ماه آغاز مي شود. اما بارندگيهاي مؤثر از آبان تا ارديبهشت رخ مي دهد و خرداد تقريبًا ماه پايان بارش بشمار مي رود. به اين ترتيب تابستان بعنوان فصل خشک و مصادف با گرماي هواست که مقدار بارش اين فصل کمتر از ٥ درصد مجموع بارندگي هاي سالانه است.

جدول مقدار بارش ماهانه و سالانه در سطح ايستگاه هاي مورد مطالعه را نشان مي دهد.

جدول 4-4 : مقدار بارش ماهیانه در سطح ایستگاه های منطقه

|  | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لتیان | 7/8 | 1/35 | 4/57 | 5/55 | 4/65 | 0/82 | 5/64 | 2/45 | 5/15 | 8/5 | 5/3 | 3/3 |
| آبعلی | 1/28 | 8/44 | 2/63 | 4/62 | 9/71 | 1/96 | 5/62 | 8/55 | 0/15 | 8/6 | 0/9 | 7/5 |
| ماملو | 9/10 | 9/22 | 5/35 | 4/25 | 9/38 | 0/46 | 8/32 | 9/25 | 3/6 | 3/5 | 9/1 | 8/1 |
| لواسان بزرگ | 2/19 | 0/42 | 7/75 | 1/64 | 4/79 | 6/82 | 3/70 | 2/65 | 1/20 | 1/8 | 7/6 | 3/6 |
| هومند آبسرد | 8/19 | 9/32 | 4/35 | 7/33 | 8/38 | 9/52 | 2/41 | 5/37 | 3/11 | 3/11 | 0/7 | 2/5 |
| واصفجان | 8/15 | 0/34 | 7/55 | 8/54 | 8/62 | 3/67 | 7/52 | 1/54 | 7/11 | 3/10 | 8/1 | 1/4 |
| نبکنام ده | 4/11 | 9/43 | 0/81 | 6/65 | 2/79 | 2/91 | 1/66 | 4/61 | 4/13 | 7/3 | 0/8 | 7/6 |

توزيع ماهانه بارش نشان مي دهد که اسفند پربارانترين ماه منطقه است . مقدار بارش اين ماه از ٤٣ ميليمتر تا ٨٢ ميليمتر در فاصله نواحي جنوبي و کم ارتفاع تا قسمت هاي شمالي و مرتفع شهر در نوسان است و حدودًا ١٧ درصد از کل بارش سالانه در اين ماه رخ مي دهد.

# 5-شناسایی و ارزیابی اثرات مثبت و منفی

در این قسمت به جمع بندی و پیشبینی پیامدهای اثرات طرح احداث شهر جدید پردیس پرداخته و در دو بخش به دو شیوه ی متفاوت ماتریس لئوپلد و روی هم گذاری انجام خواهد گرفت .

## 5-1-ماتریس لئوپلد:

این ماتریس از دوبخش تشکیل شده است. قسمت افقی آن از  اجزا و پارامتر های محیط زیستی منطقه تشکیل و  در قسمت عمودی آن نیز بخش ها و مراحل اثرگذار ذکر شده است . امتیازات منفی و مثبت ، نسبت ارزش های مثبت و در انتها میانگین رده بندی محاسبه خواهد شد که پایه ی ارزیابی ها و تحلیل های بعدی خواهد بود. نکته قابل ذکر این است که معمولا در ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ماتریس ، اثرات و پیامدهای پروژه در دومرحله ساخت و بهره برداری ، مورد بررسی قرار می گیرد ، اما به دلیل گذشت مدت زمان طولانی از مرحله ی ساخت طرح احداث شهر جدید پردیس و عدم امکان بررسی دقیق پیامد های آن از ارزیابی پیامدهای فعالیت های مرحله ی ساخت ، صرف نظر شد.

جدول 5-1 : مفهوم اعداد در ماتریس لئوپلد

| آثار مفید | ناچیز | 1+ |  | 1- | ناچیز | آثار مضر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ضعیف | 2+ |  | 2- | ضعیف |  |
|  | متوسط | 3+ |  | 3- | متوسط |  |
|  | خوب | 4+ |  | 4- | خوب |  |
|  | عالی | 5+ |  | 5- | عالی |  |

جدول 5-2 : ماتریس ارزیابی پیامدها در مرحله بهره برداری

علامت * به معنی عدم وجود اطلاعات کافی می باشد.

در ادامه به برخی از پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و کاربری ها در مرحله بهره برداری اشاره شد تا درک بهتری از مسائل محیط زیستی پیش رو ایجاد شود. در صورت عدم توجه به این مسائل و پیشبینی اقدامات اصلاحی ، برای کاهش ، حذف ، یا جبران این پیامدها ، بروز بحران های محیط زیستی به مراتب جدی تر دور از انتظار نخواهد بود.

جدول 5-3 : پیامدهای زیست محیطی ناشی از مرحله بهره برداری

| پیامدهای زیست محیطی ناشی از مرحله بهره برداری |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | پیامدهای زیست محیطی |  |
| فعالیت | اسکان جمعیت | سکونت افراد موجب تغییر شکل زمین ، افزایش دما ، و ایجاد آلودگی های آب ، هوا ،خاک و صوت می گردد |
|  | مصرف سوخت | موجب کاهش منابع طبیعی و آلودگی های هوا ، آب و خاک می شود. |
|  | تولید پساب و پسماند | موجب تخریب پوشش گیاهی و آلودگی های هوا ، آب و خاک می شود. |
| کاربری | مسکونی | ساخت و ساز مسکونی ، موجب تغییر شکل زمین ، تخریب پوشش گیاهی ، کاهش نفوذپذیری خاک و کاهش ذخایر زیرزمینی آب |
|  | فضاهای سبز و باز | بهبود شکل زمین ، افزایش قدرت زهکشی خاک ، بهبود پوشش گیاهی ، افزایش سطح ذخایر زیرزمینی آب |
|  | بهداشتی و درمانی | کاربری هایی از این دست می توانند موجب آلودگی آب ، هوا و خاک شوند |
|  | صنعتی | مصرف ذخایر زیرزمینی آب ، افزایش دما و ایجاد آلودگی های آب ، هوا و خاک |
|  | تاسیسات زیربنایی و حمل ونقل | کاهش توان زهکشی خاک ، افزایش احتمال وقوع سیل ، افزایش دما و ایجاد آلودگی های آب ، هوا و خاک |

در مرحله نهایی با توجه به آنالیز ماتریس به بررسی میزان آسیب رسانی کلی ایجاد شده در طرح احداث شهر جدید پردیس در مرحله بهره برداری پرداخته شد. در جدول ذیل اطلاعات مربوط به تعداد پارامتر های محیط زیستی و پیامد ها و میانگین رده بندی در مرحله بهره برداری ذکر شده است.لازم به ذکر است در این جدول واژه های م.ر ، م.ر مخرب و م.ر غیرمخرب به ترتیب میانگین رده بندی ، میانگین رده بندی 3- تا 5- و میانگین رده بندی 3- تا 5+ می باشند.

جدول 5-4 : ارزیابی نهایی پارامترها و فعالیت ها

| بهره برداری |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| فعالیت ها | 10 | م.ر (3تا 5)- | 3 |
| پارامترها | 18 | م.ر (3تا 5)- | 5 |
| جمع کل | 28 | جمع کل | 8 |
| درصد م.ر مخرب |  | 28 |  |
| درصد م.ر غیرمخرب |  | 72 |  |

## 5-2-روش روی هم گذاری

روی هم گذاری بر پایه نقشه هایی شکل می گیرد که هرکدام معرف توزیع فضایی یک خصیصه محیطی هستند. اطلاعات مجموعه ای از متغیرهای مورد نظر برای منطقه مورد نظر جمع آوری می شود.و به صورت نقشه در می آید. با روی هم گذاری این نقشه ها نقشه کلی به وجود خواهد آمد. نقشه کلی به دست آمده خصوصیات فیزیکی ، اجتماعی ، اکولوژیکی و سایر خصیصه های مرتبط را برای محدوده مورد نظر طرح دارا می باشد.

متغیرهای مورد استفاده در نقشه توان اکولوژیکی شهرستان پردیس ، به شرح جدول زیر می باشد.

جدول 5-5 : طبقه بندی متغیرهای مورد استفاده در نقشه توان اکولوژیکی

| متغیرها | طبقه بندی متغیرها |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | مناسب | نسبتا مناسب | نا مناسب |
| شیب | 0 تا 10 درصد | 10 تا 20 درصد | بیش از 20 درصد |
| ارتفاع | 1100 تا 1400 متر | 1400 تا 2000 متر | 2000 تا 3000 متر |
| جنس خاک | - | Inceptisols | Bad Lands |
|  |  | Rock Outcrops/Entisols |  |
|  |  | Rock Outcrops/Inceptisols |  |
| پوشش گیاهی | مراتع متوسط در كوهستانها (نسبتآسرد) | پوشش گياهي ويژه دشتهاي شور و تپه هاي شن | مراتع مرغوب و استپي گاه با درختهاي پرا |
| فاصله از خط گسل | سایر نقاط | 2000 متر از گسل های فعال | 1500متر از گسل های فعال |
|  |  | 1500 متر از سایر گسل ها | 1000 متر از سایر گسل ها |
| فاصله از مناطق حفاظت شده | سایر نقاط | 1000 متر از مناطق حفاظتی | مناطق حفاظتی |

در ادامه پس از تهیه نقشه ی هرکدام از متغیرهای فوق ، برای تهیه نقشه توان اکولوژیک ، می بایست وزن هرکدام از این متغیرها مشخص شود. برای این منظور ، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار جمعی از دانشجویان قرار گرفت تا میزان اهمیت هرکدام از آنها نسبت به یکدیگر مشخص شود . در انتها با استفاده از نرم افزار (Expert Choice) وزن هرکدام از لایه ها مشخص و به کمک آن نقشه توان اکولوژیک شهرستان پردیس به دست آمد.

جدول 5-6 : وزن متغیرهای مورد استفاده در نقشه توان اکولوژیکی

| متغیر | شیب | ارتفاع | جنس خاک | پوشش گیاهی | فاصله از خط گسل | فاصله از مناطق حفاظت شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزن لایه | 267/0 | 145/0 | 095/0 | 06/0 | 027/0 | 405/0 |

نقشه 5-1 : توان اکولوژیکی

نقشه 5-2 : توان اکولوژیکی

همانطوری که در نقشه های فوق مشاهده می شود ، محدوده ی شهر جدید پردیس در سطح شهرستان ، مشخص شده و می توان بر این اساس میزان دقت مکان یابی شهر جدید را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.

جدول 5-7: میزان مساحت پهنه ها

|  | شهرستان پردیس |  | شهر جدید پردیس |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مساحت (هکتار) | مساحت (درصد) | مساحت (هکتار) | مساحت (درصد) |
| مناسب | --- | --- | --- | --- |
| نسبتا مناسب | 6/5797 | 19 | 6/1849 | 40 |
| نا مناسب | 5/23681 | 81 | 5/2712 | 60 |
| جمع کل | 1/29479 | 100 | 1/4562 | 100 |

با توجه به اطلاعات جدول فوق مشاهده می شود که مکان یابی شهر جدید پردیس در محدوده ای با توان اکولوژیکی مناسب قرار نگرفته است. بیش از نیمی ازآن در حال حاضر در محدوده ی نامناسب برای توسعه سکونتگاه های انسانی قرار داشته و حدود 40 درصد آن نیز در محدوده نسبتا مناسب قرار گرفته است.

# 6-تحلیل نهایی

در کل می توان گفت با توجه به وجود عواملی مثل ، محدوده های پارک ملی و منطقه ی حفاظت شده در قسمت بزرگی از بخش غربی شهرستان پردیس ، وجود گسل فعال در این ناحیه و جنس خاک نه چندان مطلوب و با توجه به توان اکولوژیکی پایین که بیش از 80 درصد آن را در بر میگیرد ، این منطقه محل مناسبی برای توسعه ی سکونتگاه های انسانی نمی باشد.

همچنین با توجه به موارد استخراجی از ماتریس لئوپلد برای جلوگیری از مسائل زیست محیطی یاد شده در بالا باید راهکارهایی برای این بخش مشخص گردد.

در کل میتوان گفت مکانیابی شهر پردیس به طور مطلوبی صورت نگرفته است. برای ادامه حیات مناسب این شهر جدید باید راهکارهای زیست محیطی مناسبی به کار برد تا مشکلات و عوارض ناشی از بارگزاری جمعیت و مسائل مربوطه به آن به حداقل کاهش یابد.