بسمه تعالی

تاسیسات و تجهیزات شهری

مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب در شهر رشت

- فهرست

چکیده	4

مقدمه	4

مبانی نظری	5

سرانه و میزان تولید فاضلاب	5

پیش بینی متوسط سرانه فاضلاب	6

روشهای تصفیه فاضلاب	6

پارامترها و معیارهای موثر در مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب	7

معیارهای زمین شناسی	8

معیارهای زیست محیطی و اجتماعی	8

معیارهای اقتصادی	10

معیارهای هواشناسی	10

موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه	11

ضرورت ایجاد تصفیه خانه	12

هدف از انجام پروژه	13

ایجاد لایه های اطلاعاتی و پهنه بندی مناطق مناسب	13

طبقه بندی لایه اطلاعاتی شیب	15

طبقه بندی لایه ارتفاعی	17

لایه کاربری اراضی	19

طبقه بندی لایه فاصله از مناطق شهری	21

لایه شبکه  حمل و نقل	23

لایه محدودیت ها	25

وزندهی به معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی	27

همپوشانی لایه ها و تولید نقشه ی نهایی	29

وضع موجودتصفیه خانه فاضلاب شهر رشت	33

نتیجه گیری	34

منابع	35

# چکیده

ایران جزو کشورهایی از خاورمیانه است که بین 20 تا 25 درصد کاهش بارش سالانه نسبت به میانگین سالانه تا سال 2050 میلادی خواهد داشت تصفیه پساب شهری و صنعتی ضمن حفظ محیط زیست، باعث بهره برداری از فاضلاب، استحصال و بازیافت آب مصرفی می شود. گام اول برای بازیابی آب ایجاد تصفیه خانه و در شروع طرح مکان یابی میباشد. در هر مرحله از مکان یابی مطالعات مختلف از لحاظ زیست محیطی، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی بررسی میگردد و مکان بهینه برای احداث معرفی میگردد.  در این تحقیق  معیارهای : 1. لایه ی اطلاعاتی شیب زمین، 2. لایه ی اطلاعاتی ارتفاع زمین، 3. لایه ی اطلاعاتی کاربری زمین، 4. لایه ی اطلاعاتی فاصله از مناطق شهری، 5. لایه ی اطلاعاتی حمل و نقل 6. لایه ی اطلاعاتی محدودیت ها در نظر گرفته شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، معیارها وزن دهی و در نهایت مناطق رتبه بندی گردیدند. در شهر رشت حدود 70 کیلومتر مربع جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب مناسب تشخیص داده شد. با مطالعه انجام شده می توان نتیجه گیري کرد که در شهر رشت مناطق مناسبی براي احداث تصفیه خانه فاضلاب وجود دارد و همچنین مناطق معرفی شده به عنوان مکان هاي بهینه  نمی توانند کاملا جامع باشند بنابراین براي احداث تصفیه خانه مطالعات تفصیلی و جامع تر باید انجام شوند. بعد از محاسبات و تحلیل های انجام شده و مقایسه ی آن با وضع موجود تصفیه خانه فاضلاب رشت مشخص گردید که تصفیه خانه مورد نظر در مکان بسیار مناسب قرار دارد.

# مقدمه

مسائل زيست محيطی، امروزه در رأس همه مسائل انسانی قرار گرفته است به نحوی كه گاهی تعيين كننده مسائل دنيای كنونی می باشد. با پديد آمدن شهرها و روی آوردن مردم به زندگی شهری، اهميت پاكسازی، نگهداری مناسب از محيط زيست انسانی و طبيعی بيشتر از پيش نمايان می گردد.  باتوجه به اهميت كمبود منابع آبی و خطر پايان آن در آينده نياز به بازيابی و بازيافت آب مصرفی در تمام فعاليت های روزمره انسانی احساس می گردد.  يكی از مسائل مهم مطرح در كنار كمبود و تقاضای آب در شهرها ، مسئله چگونگی دفع فاضلاب است. طرح جمع آوری و تصفيه فاضلاب يك فعاليت عمرانی- زيست محيطی است كه هدف اصلی آن دفع صحيح و بهداشتی فاضلاب های توليدی توسط جوامع شهری، صنعتی و... می باشد. در كشور ما نيز مانند سايرنقاط دنيا افزايش جمعيت شهرها و در نتيجه بالا رفتن ميزان مصرف آب سبب توليد روزافزون فاضلاب گرديده است، كه خود موجب بروز اشكالات و نارسایی هايی در جوامع شهری و حتی روستايی كشورمان شده و روز به روز هم درحال ازدياد است. اين اشكالات عموما مسائل بهداشتی و آلودگی محيط، به هم خوردن رابطه طبيعی بيلان آب و بالا آمدن سطح آبهای زيرزمينی و آلودگی منابع مختلف پذيرنده می باشد. از اين رو به عنوان بخشی از استراتژی ها برای حفظ سلامتی و محيط زيست و اقتصادی ترين استفاده از منابع موجود بايد با ايجاد تاسيسات لازم برای جمع آوری و تصفيه فاضلاب های شهری و صنعتی محيط را به سمت بهبود رو به تزاعی و در زمينه های مختلف تغيير داد.

فرآیند تصفیه فاضلاب به منظور گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب؛ اکسیداسیون مواد ناپایدار آلی موجود در فاضلاب،تبدیل آنها به حالت پایدار، ته نشینی و جداسازی مواد سمی محلول و نامحلول، گندزدایی و کشتن میکروب ها در فاضلاب صورت میگیرد. تمامی این فعالیت در طبیعت و در مدت نسبتاً طولانی خودبخود انجام میگیرند. برای این منظور نیاز به یک روش سیستماتیک است تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشد و نیز اقدامات لازم برای آینده را تعیین نماید. هدف از ساختن تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب و تکامل دادن آن از یک سو سرعت بخشیدن به فرآیندهای نامبرده و کوتاه نمودن مدت زمان پالایش تا نزدیک به چند ساعت است و از سوی دیگرجلوگیری از آلوده شدن منبع های طبیعی آب و محیط زیست میباشد.

گام اول براي ایجاد تصفیه خانه شناسایی مناطق مناسب جهت احداث آن است که ضرورت این مطالعه را مشخص می نماید. با توجه به روند افزایشی تلفات آب محدودیت هاي توپوگرافی منطقه اي و محدودیت هاي سرزمینی اعم از کمبود زمین براي تخصیص به احداث تصفیه خانه فاضلاب، بالا بودن سطح آب هاي زیرزمینی و افزایش جمعیت لزوم اجراي یک طرح مناسب و مقرون به صرفه، و نیز مکان یابی درست ایستگاه هاي تصفیه خانه را در رشت حائز اهمیت کرده است. در این مطالعه شهر رشت جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب در این شهر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

# مبانی نظری

## سرانه و میزان تولید فاضلاب

امروزه تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در سیاستهای توسعه پایدار از دو جنبه اهمیت فراوانی پیدا کرده است. دفع و تخلیه فاضلاب تولید شده در شهرها و مراکز جمعیتی در محیط زیست، خسارات جبران ناپذیری را نظیر آلودگی منابع آب زیر زمینی و سطحی، خاک، نباتات، جانوران اهلی و غیر اهلی، تالابها، دریاچه ها و دریاها و آبهای آزاد به دنبال داشته است. از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری در سالهای اخیر را نتیجه آلودگی محیط زیست می دانند که فاضلابهای خانگی و صنعتی از مهمترین عوامل آن بشمار میرود. همچنین رشد جوامع بشری و افزایش جمعیت و ارتقا سطح بهداشت و زندگی افراد در دهه های گذشته موجب افزایش نیاز آبی جهت شرب، مصارف بهداشتی، کشاورزی و صنعتی گردیده است. کمبود منابع آب زیرزمینی و سطحی در سالهای اخیر به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی را موجب شده است. در کشور ما نیز افزایش بی رویه جمعیت و خشکسالی ها و عدم مدیریت صحیح منابع آب در سالیان گذشته منجربه بروز بحران آب گردیده که تبعات آن نه تنها در حال حاضر بلکه در میان مدت و شاید در دراز مدت نیز گریبان گیر نسل های آینده گردد. لذا استفاده مجدد از آب در کنار مدیریت صحیح منابع آب اجتناب ناپذیر است. لذا جمع آوری و تصفیه فاضلاب علاوه بر اهداف جلوگیری از آلودگی محیط زیست و شیوع بیماری ها و امراض واگیردار، برای استفاده از پساب حاصل جهت تامین بخشی از نیازهای آبیاری فضای سبز، کشاورزی، صنایع و حتی تفریحی نیز ضروری میباشد.

## پیش بینی متوسط سرانه فاضلاب

متوسط تولید سرانه فاضلاب عبارتست از میانگین روزانه تولید کل فاضلاب در طول یک سال به ازاء هر نفر از جمعیت. منابع تولید فاضلاب را دو گروه عمده تشکیل میدهد. گروه اول مصارف آب خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و گروه دوم نشتاب و آبهای نفوذی. آب مصرفی فضای سبز خانگی، عمومی و اتلاف آب به شبکه جمع آوری فاضلاب وارد نمیشوند و جز منابع تولید فاضلاب به حساب نمی آیند. مصارف خانگی و تجاری و صنعتی و عمومی نیز تماما به فاضلاب تبدیل نمیگردند. از اینرو جهت برآورد مقدار فاضلاب شهری بررسی دو عامل ضریب تبدیل آب به فاضلاب و محاسبه نشتاب و آبهای نفوذی مطرح میشود.

- ضریب تبدیل آب به فاضلاب

نظر به اینکه تمامی آب به فاضلاب تبدیل نمیگردد و بخشی از فاضلاب از طریق تبخیر و یا نفوذ به زمین و یا مصارف گوناگون از دسترس خارج میگردد، ضریب تبدیل آب به فاضلاب در نظر گرفته میشود این ضریب بر اساس استاندارد صنعت آب و با توجه به شرایط آب و هوایی ایران 72 تا 32 درصد پیشنهاد شده است.

- نشتاب و آبهای نفوذی

کلیه آبهای اضافی که به داخل فاضلابروها نفوذ مینماید نشتاب و آبهای نفوذی را تشکیل میدهد. مهمترین منابع نفوذ آبهای اضافی عبارت اند از:

- آبهای زیر زمینی که از طریق اتصالات و شکافها و ترک ها از دیواره آدمروها و یا شکستگیهای احتمالی لوله وارد میگردند، نشتاب نامگذاری شده اند.

- آبهای سطحی که از طریق دریچه آدمروها و بام و محوطه ساختمانها از راه اتصالات غیر مجاز وارد شبکه میگردند آبهای نفوذی نامیده میشوند.

میزان نشتاب تابع عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها عبارت اند از :جنس خاک، سطح آب زیرزمینی، جنس ، طول و عمر لوله، تعداد انشعابات و سطح زیر پوشش، عمق لوله، نگهداری سیستم و دقت در کارگذاری لوله و اتصالات.

## روشهای تصفیه فاضلاب

- تصفیه به روش حوضچه های هوادهی

- تصفیه به روش برکه تثبیت فاضلاب

- تصفیه به روش صافی چکنده

## پارامترها و معیارهای موثر در مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب

در انتخاب محل تصفیه خانه فاضلاب یک شهر عوامل و پارامترهای مختلفی باید مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد؛ زیرا هر گونه بی توجهی به هریک از این عوامل میتواند خسارات جبران ناپذیری به یک شهر وارد آورد. مشخص شدن محل دقیق احداث تصفیه خانه هر گونه اقدام در جهت طراحی و اجراء شبکه تصفیه خانه با در نظر گرفتن عوامل و پارامترهایی که در زیر به آنها اشاره میگردد و سپس اقدامات بعدی انجام شود. در هر مطالعه براساس خصوصیات منطقه پارامترهای مورد نظر استفاده میشوند.

پارامترها ومعیارهای موثر در مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب

معیارهای مکانیابی تصفیه خانه

سرویس دادن به روستاهای مجاور

فاصله از شبکه فاضلاب

مالکیت زمین تصفیه خانه

عملیات خاکبرداری و خاکریزی

محفوظ بودن در برابر سیل

استفاده از پساب تصفیه خانه

امکان توسعه تصفیه خانه

توپوگرافی محل تصفیه خانه

مساحت زمین تصفیه

اکولوژی موجودات زنده

مناطق محافطت شده

فاصله مناسب از مناطق مسکونی

زمین شناسی ساختمانی

سنگ شناسی

خاک شناسی

بارندگی

تبخیر

جهت باد غالب

معیارهای اقتصادی

معیارهای زمین شناسی

معیارهای هواشناسی

معیارهای زیست محیطی

## معیارهای زمین شناسی

- سنگ شناسی

مطالعه سنگ شناسی منطقه با هدف انتخاب بهترین سنگ بستر با کمترین نفوذپذیری میباشد و شرایط ایده آل زمانی است که سنگ در حالت بکر نفوذپذیری نداشته باشد و دارای کمترین درز و شکاف باشد تا از نفوذ پساب به آب زیرزمینی و محیط اطراف جلوگیری شود. سنگهای متبلور بدون شکستگی در مقایسه با سیمان ماسه سنگها قدرت انتقال کمی دارند و هیچ گونه سیالی را از خود عبور نمی دهند. درحالی که ماسه سنگها سیالات را سریعتر از خود عبور میدهند . سنگهای آهکی نسبت به شیل ها نامناسب تر هستند، زیرا سنگهای آهکی یا کربناتی در PH های پایین پساب، قابلیت انحلال پذیری دارند و این سنگها عموماً با ناپیوستگی و سیماهای کارستی مانند فروچاله ها و غارها هستند. در صورتی که شیل ها حرکت سیال را کند یا به تأخیر می اندازند و یا انتقال سیالات را محدود میکنند. هر اندازه واحدی از نفوذپذیری بالاتری برخوردار باشد احتمال بیشتری برای نشت پساب به لایه های پایین تر به وجود می آید و خطر آلودگی آبهای زیرزمینی بیشتر میشود. در مقابل واحدهای زمین شناسی که از نفوذپذیری کم تری برخوداردن، از نشت پساب جلوگیری کرده و خطر آلودگی آبهای زیرزمینی موجود در ژرفا را کمتر می کنند.

- زمین شناسی ساختمانی

در طراحی و احداث ابنیه تصفیه خانه فاضلاب، شناسایی گسل ها بسیار مهم است و اگر غفلت شود، شاهد آلودگی آبهای زیرزمینی خواهیم بود. همچنین جهت اجتناب از ضرر و زیان ناشی از تخریب سازه ها باید از احداث ابنیه بر روی گسل فعال اجتناب کرد. مناطق گسل خورده منجر به ناپایداری ساختمان های مهندسی میشوند و به موجب آن احتمال افزایش خسارت و پخش آلودگی بیشتر میشود.

- خاک شناسی

مهمترین ویژگی که در مطالعات مکان یابی بدان توجه میشود ویژگی تراوایی خاک میباشد . بدین معنا که هر چه درصد شدن در ساختار خاک منطقه بیشتر باشد، میزان نفوذپذیری آن نیز بیشتر میگردد و در مقابل افزایش درصد رس در خاک نه تنها از میزان نفوذپذیری آن میکاهد ، بلکه وجود کلویدها به نحو موثری در تبادلات کاتیونی شرکت کرده و زمینه ساز پدیدیه فیلتراسیون جریان سیالی میگردد که از درون آن میگذرد.

## معیارهای زیست محیطی و اجتماعی

- فاصله مناسب از مناطق مسکونی

محل تصفیه خانه باید متناسب با نوع سیستم تصفیه در فاصله ای مناسب از شهر و اماکن مسکونی حومه آن قرار گیرد تا انتشار احتمالی بوهای ناشی از تصفیه خانه و همچنین دیگر عوامل مزاحم تولیدی در تصفیه خانه مشکلاتی را برای این گونه اماکن به وجود نیاورد.

- محفوظ بودن در مقابل سیل و طغیان رودخانه

محل تصفیه خانه باید به صورتی انتخاب گردد که در مقابل خطرات از سیل و یا طغیان رودخانه ها محفوظ باشد. بنابراین انتخاب تصفیه خانه در مکان هایی که مسیلهای مختلف وجود دارد و یا حریم رودخانه میباشد، بدون مطالعه و بررسی دقیق و پیش بینی تدابیر لازم، کاری غیراصولی و زیان آور می باشد.

- مناطق حفاظت شده

از مناطق حفاظت شده پارک ها ملی ، مناطق میراث طبیعی و غیره دوری شود. از مناطقی که از نظر جلوه های طبیعی ) مناظر طبیعی ( دارای اهمیت هستند اجتناب شود. از نابود کردن، قطع سیماهای توریستی و تفریحی اجتناب شود.در اطراف هریک از مناطق ذکر شده باید یک منطقه 222 متر به عنوان حریم در نظر گرفته شود.از مناطق جنگلی و دارای  پوشش گیاهی مثل جنگل ها با درختان پهن برگ، چمنزارهای طبیعی ، مردابها و نیزارهای مردابی، سواحل ، مناطقی با پوشش گیاهی تنک ، پهنه های جزر و مدی ، خلیج های ساحلی و داخل زمینهای باتلاقی / مردابی ، مردابهای آب شور که با پردازش داده ها و تصاویر ماهواره ای مشخص میشوند باید دور باشند.

- اکولوژی موجودات زنده

باتوجه به آنکه احداث محل دفن پسماندها باعث از بین رفتن یا آسیب جدی رساندن به موجودات زنده  در منطقه میشود، باید به ارزش اکولوژیکی موجدات زنده منطقه توجه ویژه ای گردد و از دفن پسماند در مناطقی که جانداران آن دارای ارزش منحصر به فرد اکولوژیکی هستند اجتناب کرد.. کنترل حشرات که مایه آزار پرندگان و حیوانات هستند فاکتور مهمی در سلامت عمومی و پایداری محیط زیست میباشد. طراحی و مدیریت ناقص مکان لندفیل شرایط ایده آل برای پرورش سریع موجدات و حشرات موذی فراهم میکند. ورود فاضلاب تصفیه نشده به داخل آبهای زیرزمینی و سطحی علاوه بر سایر آلودگیهای محیطی موجب میشود در اثر بالا رفتن درجه حرارت، میزان انحلال اکسیژن کم شده و از طرفی نیز مصرف اکسیژن در آب افزایش یابد. از انجا که ماهیها نیاز به اکسیژن محلول دارند در نتیجه،ماهی ها ،ذخایر پروتیینی دریاها از بین رفته و نظام اکولوژیکی مختل شد.

- استفاده از پساب تصفیه خانه

در صورتی که بتوان محل تصفیه خانه فاضلاب را طوری انتخاب نمود که پساب تصفیه شده حاصل از آن بدون پمپاژ، زمینهای کشاورزی زیر دست خود را مشروب نماید، نه تنها رها کردن دائمی این آب در زمینهای مجاورباغ ایجاد باتلاق و به هدر رفتن  هزارها متر مکعب آب نخواهد شد بلکه با زیر کشت رفتن زمینها برای نیل به خودکفا ی و صادرات کشاورزی کمک نموده و موجب اشتغال در منطقه و حتی منبع درآمدی برای سازمان بهره برداری کننده از تأسیسات فاضلاب خواهد شد.

- مساحت زمین تصفیه خانه

مساحت مکان تصفیه خانه به روش تصفیه بستگی دارد. برخی از روشهای تصفیه مانند روش برکه تثبیت، به وسعت زمین بیشتری نیاز دارد. در هر صورت اگر محل تصفیه خانه وسیع باشد میتوان با ایجاد فضای سبز به زیبایی محل تصفیه خانه پرداخت و این خود موجب علاقمندی بیشتر پرسنل شاغل در تصفیه خانه و همچنین موجب کاهش آلودگی محیطی خواهد شد. جهت تعیین وسعت تصفیه خانه با داشتن جمعیت طرح و تعیین روش تصفیه میتوان وسعت تصفیه خانه را تعیین کرد.

- امکان توسعه تصفیه خانه

محل مورد نظر برای احداث تصفیه خانه باید از نظر وسعت و شکل هندسی برای حال و آینده ) طرح توسعه (گنجایش احداث تأسیسات و ساختمان های اصلی و جنبی و همچنین ایجاد فضاهای سبز و امثال آن را داشته باشد. به طور کلی انتخاب سیستم تصفیه تابع مساحت زمین پیش بینی شده میباشد. ولی در بعضی موارد وسعت زمین تعیین کننده نوع سیستم تصفیه نمیباشد. بنابراین میتوان گفت که معمولاً نوع سیستم تصفیه و اندازه زمین لازم و ملزوم یکدیگر میباشند. در این صورت هرچه مساحت مکان منتخب بیشتر باشد امکان توسعه تصفیه خانه فاضلاب هم برای تغییر روش تصفیه و هم با افزایش جمعیت بیشترمیباشد و این نکته برای مکان نهایی به عنوان یک امتیاز محسوب میشود.

## معیارهای اقتصادی

- توپوگرافی محل تصفیه خانه

با توجه به اینکه معمولاً در سیستم جمع آوری فاضلاب یک شهر یا یک منطقه ، تمامی مسیرهای فاضلاب به هم پیوسته و فاضلاب های جمع آوری شده توسط یک فاضلابرو بنام کلکتور اصلی به طرف تصفیه خانه هدایت میشود، بنابراین بایستی سعی گردد که کم ارتفاعترین محل موجود در مجاور و یا اطراف شهر به محل احداث تصفیه خانه فاضلاب اختصاص یابد. زیرا علاوه براینکه از عمق شبکه های فاضلاب و در نتیجه عملیات اجرایی و سرانجام هزینه های مربوطه کم میشود، فاضلاب بدون پمپاژ به تصفیه خانه وارد میگردد و یا ارتفاع پمپاژ به حداقل میرسد. اصولاً در طراحی یک شبکه فاضلاب برای حذف پمپاژ داخل شهر و همچنین ایستگاه پمپاژ ورودی به تصفیه خانه باید تمام جوانب امر مطالعه و بررسی گردد. چون علاوه بر اینکه هزینه های احداث و بهره برداری از تأسیسات فاضلاب زیاد خواهد بود ، در مواقعی که به علت قطع برق ) در صورتی که ژنراتور مولد برق پیش بینی نشده باشد ( یا خرابی تلمبه ها و علل دیگر، در پمپاژ کردن وقفه ایجاد گردد، شبکه از فاضلاب پر شده که در نتیجه سپتیک شدن فاضلاب و ته نشین شدن مواد معلق ، گرفتگی و خورندگی مجاری به وجود خواهد آمد.

- عملیات خاکبرداری و اجرا ی

زمین مورد نظر باید از نظر جنس و پستی و بلندی ، به گونه ای باشد که عملیات خاکبرداری و اجرا ی با مشکل مواجه نگردد. زیرا در غیر این صورت حجم عملیات خاکی و هزینه های مربوطه، بالا خواهد رفت. زمینهای سنگی و تپه ماهور فقط در مواقع اضطراری باید برای محل تصفیه خانه در نظر گرفته شود. در ضمن باید از انتخاب زمین های باتلاقی پرهیز نمود.

- مالکیت زمین تصفیه خانه

با توجه به اینکه نقاط بسیاری از خاک کشور ما به علت کم آبی و امکانات دیگر جزء زمینهای موات قرار دارند، بنابراین تا سر حد امکان لازم است برای احداث تأسیسات جدید از زمین های موات یا بایر استفاده شود تا هم به ادامه بهره برداری از زمین های دایر  (کشاورزی ، تجاری، مسکونی ، و غیره). زیان وارد نگردد و هم از نظر خرید و تملک، بهای  زیادی همراه با زحمت بر کارفرما تحمیل نشود.

- فاصله از شبکه فاضلاب

هرچه فاصله مکان منتخب برای احداث تصفیه خانه فاضلاب بهره برداری شده، شبکه فاضلاب اجراء شده خط لوله ) کلکتور ( اصلی، تصفیه خانه های قدیمی موجود کم تر باشد نسبت به مکانهای دیگر در ارجحیت قرارمیگیرند.

## معیارهای هواشناسی

- بارندگی

در مکان یابی محل دفع پسماند ، اولویت با مناطقی است که از میزان بارندگی کمتری برخودار باشد. زیرا بارندگی شدید اولاً باعث نفوذ آب به داخل مدفن و تولید شیرابه بیشتر میشود، ثانیاً امکان وقوع لغزش و تخریب ساختمان لندفیل را افزایش میدهد. به همین ترتیب مناطقی که میزان بارندگی کم باشد برای احداث تصفیه خانه مناسب تر است زیرا مانع از افزایش مقدار و حجم فاضلاب نفوذکننده میشود.

- تبخیر

پدیده تبخیر به محض نزول باران به سطح زمین و یا در حین سقوط اتفاق می افتد. حتی آبی که به سطح خاک نفود میکند و رطوبت را تشکیل میدهد مستقیم یا غیر مستقیم دستخوش تبخیر میشود. در طرحهای جامع فاضلاب نیز تبخیر و تعرق اهمیت خاصی دارد و از جمله در فرآیندهای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب و روشهای دفع فاضلاب مساله تبخیر و تعرق به شدت مطرح است و باید دقیقاً مقدار تبخیر وتعرق مشخص شود. برخلاف بارندگی، هر اندازه میزان تبخیر بالاتر باشد، شرایط مطلوب تری برای مدفن پسماندها ایجاد می شود. هرچه میزان تبخیر در مکان احداث تصفیه خانه بالاتر باشد ارجحیت آن مکان برای احداث تصفیه خانه بیشتر خواهد بود.

- جهت باد غالب

اگر تصفیه به کمک برکه تثبیت و یا به روش بی هوازی صورت گیرد حتماً لازم است تصفیه خانه در جایی ساخته شود که بادهای غالب ، بوی ناشی از فرآیند تصفیه را به خارج از شهر یا روستا منتقل کند ، معمولاً در هر منطقه ،بادهای غالب در جهت مشخصی می زود که به وسیله ایستگاه هواشناسی آن محل مشخص میگردد. جهت این بادها خصوصاً در فصل تابستان نباید طوری باشد که پس از عبور از روی تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب به شهر یا مناطق مسکونی مجاور اصابت نموده و بوهای احتمالی تصفیه خانه را به فضای شهر هدایت نماید.

# موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه

استان گيلان در شمال ايران و مجاور درياي خزر قرار گرفته است. اين استان با مساحت 13810.5 كيلومترمربع حدود 0.9 درصد از مساحت كل كشور را دارا است و از نظر جمعيت نيز مطابق آمار سال 1383 با 2.9 میلیون نفر جمعیت 3.7 % از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي دهد و از اين نظر بين استان هاي كشور رتبه 26 را داراست. اين استان از شمال با درياي خزر و جمهوري آذربايجان، از غرب با استان اردبيل، از جنوب با استان قزوين و زنجان و از طرف شرق با استان مازندران همجوار است.

شهرستان رشت يكي از شهرستان ها و مرکز استان گيلان است. اين شهرستان در شمال با درياي خزر، شمال غرب با شهرستان انزلي، در غرب با صومه سرا و شفت، جنوب با رودبار، جنوب شرقي با سياهكل، شرق لاهيجان، و در شمال شرقي با آستانه اشرفيه هم مرز است. اين شهرستان ، با مساحت 1251.6 کیلومتر مربع 9 درصد از مساحت استان  را به خود اختصاص داده است.

شهرستان رشت در عرض شمالي '16 ˚37  و طول شرقی '34 ˚49 از نصف النهار گرينويچ و هم سطح درياي آزاد قرار داد.

شهر رشت ، مركز شهرستان رشت و استان گيلان است كه خود در بخش مركزي شهرستان واقع شده است و از شمال به دهستان هاي حومه و پسيخان، از شرق به دهستان هاي سنگر و اسلام آباد و سراوان ، از غرب به شهرستان شفت و از جنوب به شهرستان رودبار محدود مي شود.

موقعیت محدوده مورد مطالعه

# ضرورت ایجاد تصفیه خانه

امروزه تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در سیاست های توسعه پایدار از دو جنبه اهمیت فراوانی پیدا کرده است. دفع و تخلیه فاضلاب تولید شده در شهرها و مراکز جمعیتی در محیط زیست ، خسارات جبران ناپذیری را نظیر آلودگی منابع آب زیر زمینی و سطحی ، خاک ، نباتات ، جانوران اهلی و غیر اهلی ، تالاب ها ، دریاچه ها و دریاها و آبهای آزاد به دنبال داشته است. از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری در سالهای اخیر را نتیجه آلودگی محیط زیست می دانند که فاضلاب های خانگی و صنعتی از مهمترین عوامل آن بشمار میرود. همچنین رشد جوامع بشری و افزایش جمعیت و ارتقا سطح بهداشت و زندگی افراد در دهه های گذشته موجب افزایش نیاز آبی جهت شرب ، مصارف بهداشتی ، کشاورزی و صنعتی گردیده است. کمبود منابع آب زیرزمینی و سطحی در سالهای اخیر به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی را موجب شده است. در کشور ما نیز افزایش بی رویه جمعیت و خشکسالی ها و عدم مدیریت صحیح منابع آب در سالیان گذشته منجر به بروز بحران آب گردیده که تبعات آن نه تنها در حال حاضر بلکه در میان مدت و شاید در دراز مدت نیز گریبانگیر نسل های آینده گردد. لذا استفاده مجدد از آب در کنار مدیریت صحیح منابع آب اجتناب ناپذیر است. لذا جمع آوری و تصفیه فاضلاب علاوه بر اهداف جلوگیری از آلودگی محیط زیست و شیوع بیماری ها و امراض واگیردار ، برای استفاده از پساب حاصل جهت تامین بخشی از نیازهای آبیاری فضای سبز، کشاورزی ، صنایع و حتی تفریحی نیز ضروری می باشد.

# هدف از انجام پروژه

هدف اصلی اين مطالعه تعيين مكان های مناسب جهت احداث تصفيه خانه فاضلاب با توجه به شرايط و موقعيت های موجود در منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنين اولين گام موثر برای ايجاد تصفيه خانه شناسايی مناطق مناسب جهت احداث آن است كه اهميت اين مطالعه را مشخص می نمايد. با بررسی معیار های موثر در این زمینه و طبقه بندی آنها از لحاظ تاثیر گذاری مکان های مناسب جهت احداث تصفیه خانه در شهر رشت مشخص می شوند.

# ایجاد لایه های اطلاعاتی و پهنه بندی مناطق مناسب

عمده ترین قابلیت یک سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام تجزیه و تحلیلهای مختلف بر روی اطلاعات مکانی میباشد. تحلیل های مورد استفاده در این تحقیق وزندهی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی می باشد. برای انجام دادن هرگونه تحلیلی در سیستم های اطلاعات جغرافیایی لازم است اطلاعات به صورت لایه های اطلاعاتی به سیستم معرفی شوند؛ بنابراین ابتدا برای اجرای روشهای ذکر شده، باید اطلاعات مورد نیاز از منابع گوناگون استخراج شوند و به صورت لایه های اطلاعاتی درآیند. احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش مطلوب دارای شرایط و مراحلی است که اجرای بهینه هر یک از آنها در نتیجه نهایی تأثیرگذار است. برای مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب پس از بررسی و مطالعه در مورد انواع روش های تصفیه باید پارامترهای موثر در مکانیابی محل مورد نظر را با توجه به نحوه اثر آنها که میتواند به دو صورت مثبت و منفی باشد را تعیین کرد. توجه به این پارامترها به لحاظ جلوگیری از آلودگی زیست محیطی حائز اهمیت است. کاهش آلودگی زیست محیطی به این روش به معنای کاهش آلودگی منابع آب زیرزمینی، سطحی و خاک منطقه و در نهایت اثرات سوء آن بر گونه های گیاهی و جانوری و نیز حیات انسانی میباشد. برای مکانیابی روشهای متعددی پیش بینی شده است. این روشها مطابق با نظر کارشناسی در زمینه های تخصصی خود مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق از روش سلسله مراتبی تحلیلی و وزندهی ساده به منظور مکانیابی محل احداث تصفیه خانه فاضلاب استفاده شده است. عوامل موثر در مکانیابی مناطق مناسب برای احداث تصفیه خانه فاضلاب متعددند از جمله این عوامل میتوان به شاخص های اقلیمی، شاخص های ریخت شناسی، شاخص خاک و نفوذپذیری آن و شاخص های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد. بدیهی است که استفاده از همه مشخصه های موثر در مدلهای مکانیابی میسر نیست. از این رو عوامل یاد شده با توجه به نکاتی از قبیل هدف، مقیاس کار و دقت قابل انتظار، شرایط منطقه، میزان تأثیرگذاری هر عامل و کافی بودن و در دسترس بودن اطلاعات، تعیین میشوند. با توجه به پارامترهای موثر و شناخته شده در مکانیابی و لایه های اطلاعاتی موجود در این مطالعه از پارامترهای زیر استفاده شده است :

1. لایه ی اطلاعاتی شیب زمین

2. لایه ی اطلاعاتی ارتفاع زمین

3. لایه ی اطلاعاتی کاربری زمین

4. لایه ی اطلاعاتی فاصله از مناطق شهری

5. لایه ی اطلاعاتی حمل و نقل

هر کدام از این لایه ها با توجه به میزان تأثیر در مکانیابی به 4 کلاس خیلی مناسب ( کلاس 1 ) ، مناسب ( کلاس 2) ، نسبتا مناسب ( کلاس 3) ، نامناسب ( کلاس 4) تقسیم می شوند.

6. لایه ی اطلاعاتی محدودیت ها شامل خطوط دکل های فشار قوی، جاده ها، رود و آبگیر، مرداب، پارک جنگلی و حرایم آنها که به عنوان مناطق ممنوعه شناخته شده و به هیچ عنوان امکان ایجاد تصفیه خانه در آن وجود نداشته و باید از نقشه ی نهایی کم شوند.

انجام مطالعات مکانیابی براساس نوع روش کاربردی و ویژگی های هدف مکانیابی مراحل متفاوتی را شامل میشود. مراحل این مطالعه که در نرم افزار GIS انجام میشود، به طور خلاصه در زیر بیان شده :

طبقه بندی لایه های اطلاعاتی براساس اهمیت در مکانیابی

شناسایی و حذف مناطق ممنوعه جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب

اعمال حریم برای عوارض موجود در منطقه مورد مطالعه

تشکیل ماتریس مقایسه زوجی پارامترها تحلیل سلسله مراتبی

امتیاز و وزندهی لایه های اطلاعاتی براساس اهمیت پارامترها

همپوشانی لایه های اطلاعاتی و انتخاب مناطق مناسب

## طبقه بندی لایه اطلاعاتی شیب

شیب، میزان تغییر ارتفاع در جهت نزول شیب را اندازه گیری می کند، توابع شیب در سامانه های اطلاعات جغرافیایی بر اساس ارتفاع نقاط در مدل رقومی زمین و فاصله آنها از هم شیب را برای هر یک از سلول ها محاسبه می نمایند. محاسبه ی شیب میتواند بر حسب درجه یا درصد باشد. ارزش هر سلول در نقشه شیب معادل شیب توان آن خواهد بود.

در این تحقیق از مدل رقومی ارتفاع استفاده شده است. سپس با استفاده از تابع slope نقشه شیب منطقه استخراج شد. در مباحث مكانيابی پارامتر شيب از ديدگاه زيست محيطی و اقتصادی حائز اهميت است. از لحاظ اقتصادی احداث سازه های تصفيه خانه فاضلاب در مكان های شيبدار نامناسب است و هزينه های خاكبرداری و خاكريزی را افزايش می دهد.  درجه شيب پايين برای احداث تصفيه خانه از جريان يافتن فاضلاب نشتی به صورت سطحی و زيرزمينی به سمت منابع آب و مناطق ديگر جلوگيری خواهد كرد.

| کلاس | میزان شیب به درصد | توصیف |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 تا 3 | خیلی مناسب |
| 2 | 3 تا 10 | مناسب |
| 3 | 10 تا 20 | نسبتا مناسب |
| 4 | 20 تا 51 | نا مناسب |

## طبقه بندی لایه ارتفاعی

پارامتر اختلاف ارتفاع نسبت به شهر از ديدگاه كاهش هزينه های احداث تصفيه خانه فاضلاب حائز اهميت است. در هنگام احداث تصفيه خانه فاضلاب مسيرهايی برای ايجاد كلكتور اصلی فاضلاب پيش بينی می شود. از ويژگی های مهم اين مسير كوتاه بودن و تسهيل ورود فاضلاب به تصفيه خانه به صورت ثقلی می باشد. در غير اين صورت بايد برای پمپاژ فاضلاب به تصفيه خانه هزينه ای در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه معمولاً در سیستم جمع آوری فاضلاب یک شهر یا یک منطقه ، تمامی مسیرهای فاضلاب به هم پیوسته و فاضلابهای جمع آوری شده توسط یک فاضلابرو بنام کلکتور اصلی به طرف تصفیه خانه هدایت میشود، بنابراین بایستی سعی گردد که کم ارتفاعترین محل موجود در مجاور و یا اطراف شهر به محل احداث تصفیه خانه فاضلاب اختصاص یابد. زیرا علاوه براینکه از عمق شبکه های فاضلاب و در نتیجه عملیات اجرایی و سرانجام هزینه های مربوطه کم میشود، فاضلاب بدون پمپاژ به تصفیه خانه وارد میگردد و یا ارتفاع پمپاژ به حداقل میرسد. اصولاً در طراحی یک شبکه فاضلاب برای حذف پمپاژ داخل شهر و همچنین ایستگاه پمپاژ ورودی به تصفیه خانه باید تمام جوانب امر مطالعه و بررسی گردد.  چون علاوه بر اینکه هزینه های احداث و بهره برداری از تأسیسات فاضلاب زیاد خواهد بود ، در مواقعی که به علت قطع برق (در صورتی که ژنراتور مولد برق پیش بینی نشده باشد) یا خرابی تلمبه ها و علل دیگر، در پمپاژ کردن وقفه ایجاد گردد، شبکه از فاضلاب پر شده که در نتیجه سپتیک شدن فاضلاب و ته نشین شدن مواد معلق، گرفتگی و خورندگی مجاری به وجود خواهد آمد.

| کلاس | میزان ارتفاع | توصیف |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28- تا 10- | خیلی مناسب |
| 2 | 10- تا 25 | مناسب |
| 3 | 25 تا 72 | نسبتا مناسب |
| 4 | 72 تا 272 | نا مناسب |

## لایه کاربری اراضی

منظور از کاربري اراضی، استفاده از اراضی به منظور رفع نیازهاي گوناگون انسانی می باشد که شامل اراضی کشاورزي، صنعتی، مسکونی و غیره است. یکی از کاربردهاي سنجش از دور شناسایی و تفکیک پدیده هاي زمینی و قرار دادن آن ها در گروه ها و یا طبقات مشخص می باشد. طبقه بندي تصاویر ماهواره اي را می توان به عنوان مهم ترین بخش تفسیر اطلاعات ماهواره اي به شمار آورد. با توجه به اینکه احداث تصفیه خانه فاضلاب در کاربري هاي متفاوت هزینه هاي متفاوتی ایجاد می کند و در تمام کاربري ها امکان احداث وجود ندارد بنابراین هدف از طبقه بندي در این تحقیق تهیۀ نقشۀ کاربري زمین می باشد. نقشه کاربري زمین بیانگر چگونگی استفاده از یک قطعه زمین می باشد (همانند زمین هاي کشاورزي، مسکونی و نواحی جنگلی) داشتن اطلاعات صحیح از کاربري اراضی براي هر نوع فعالیت و برنامه ریزي در سطح کشور ضروري می باشد و سنجش از دور می تواند در این زمینه نقش اساسی ایفا کند. هنگام طبقه بندي هر یک از پیکسل هاي تصویر با نشانه هاي طبیعی و یا نمونه هاي جمع آوري شده در مراحل قبل مقایسه شده و هر گروه از پیکسل ها به یکی از طبقات نمونه گیري شده نسبت داده می شوند. لایۀ کاربري اراضی براي منطقه مورد مطالعه از نقشه هاي gis  طرح جامع سال 1385 شهر رشت بدست آمد.

در مکانیابی تصفیه خانه باید توجه داشت که از مناطق مسکونی و خدماتی و همچنین مناطق حفاظت شده پارک های ملی ، مناطق میراث طبیعی و غیره دوری شود. از مناطقی که از نظر جلوه های طبیعی (مناظر طبیعی) دارای اهمیت هستند اجتناب شود از مناطق جنگلی و دارای پوشش گیاهی مثل جنگلها، چمنزارهای طبیعی، مردابها و نیزارهای مردابی ، مناطقی با پوشش گیاهی ارزشمند ، داخل زمینهای باتلاقی / مردابی که با پردازش داده ها و تصاویر ماهواره ای مشخص می شوند باید دور باشد.

| کلاس | نوع کاربری | توصیف |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمین های بایر | خیلی مناسب |
| 2 | مزارع، باغ، فضای سبز | مناسب |
| 3 | تاسیسات و تجهیزات، صنعتی، مسکونی کم تراکم، مرداب، پارک جنگلی | نسبتا مناسب |
| 4 | مسکونی، خدماتی | نا مناسب |

## طبقه بندی لایه فاصله از مناطق شهری

در مکانیابی تصفیه خانه فاضلاب، فاصله از مناطق شهري از دیدگاه زیست محیطی و اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته است. تصفیه خانه فاضلاب به علت ایجاد شرایط نامساعد و بوي نامطبوع باید در فاصله دور از مناطق مسکونی قرار گیرد.  لیکن به لحاظ اقتصادي دور بودن بیش از حد مکان منتخب باعث افزایش هزینه حمل و نقل تصفیه خانه فاضلاب می گردد.

| کلاس | میزان فاصله از مناطق شهر | توصیف |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 تا 3000 | خیلی مناسب |
| 2 | 3000 تا 5000 | مناسب |
| 3 | بیشتر از 5000 | نسبتا مناسب |
| 4 | کمتر از 1000 | نا مناسب |

## لایه شبکه  حمل و نقل

شبکه حمل و نقل شامل شبکه حمل و نقل جاده اي اعم از بزرگراه، جاده بین شهري و شهری می باشد.  نقشه شبکه حمل و نقل در احداث تصفیه خانه از چند جنبه مختلف داراي اهمیت می باشد:  نزدیکی تصفیه خانه به راه ها موجب می شود تا هزینه هاي حمل و نقل تجهیزات و رفت و آمد پرسنل و پشتیبانی از نیروگاه کاهش یابد. جاده ها داراي حریم می باشند بنابراین احداث هر گونه تأسیسات در آن حریم ها ممنوع می باشدکه در لایه محدودیت ها در نظر گرفته شد.

| کلاس | میزان فاصله از جاده (متر) | توصیف |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 تا 1000 | خیلی مناسب |
| 2 | 1000 تا 2000 | مناسب |
| 3 | 2000 تا 3000 | نسبتا مناسب |
| 4 | بیشتر از 3000 و کمتر از 50 | نا مناسب |

## لایه محدودیت ها

محدودیت ها، موانعی هستند که یا به وسیله ي انسان یا به وسیله ي طبیعت تحمیل می شوند و مانع از آن می شوند که گزینه هایی امکان انتخاب پیدا کنند. تعیین محدودیت ها عموماً بر اساس منابع و تمهیدات موجود می باشد و قضاوت هاي حرفه اي را شامل می شود. محدودیت هاي در نظر گرفته شده این تحقیق شامل خطوط دکل های فشار قوی، جاده ها، رود و آبگیر، مرداب، پارک جنگلی و حرایم آنها می باشدکه از نوع غیرقابل جبران هستند و در نهایت بایستی از نقشه ي خروجی کم شوند.

| عامل محدودیت | حریم (متر) |
| --- | --- |
| جاده | 50 |
| رود و آبگیر | 200 |
| مرداب | 200 |
| پارک جنگلی | 500 |
| دکل های فشار قوی | بر اساس ولتاژ |

# وزندهی به معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

هدف اصلی از وزن دهی بیان اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر است. وزن معیارها در این تحقیق با توجه به میانگین نظرات کارشناسان و متخصصین دیدگاه های مختلف بدست آمد بدین صورت که چندین کارشناس که هرکدام در رشته اي مرتبط با دیدگاه هاي اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی متخصص بودند پرسشنامه اي قرار داده شد و بعد از دادن توضیحات لازم از آن ها خواسته شد به مقایسه دو به دو معیارها، عددي بین یک تا نه را که نشان دهنده ارجحیت معیارها نسبت به هم می باشد تخصیص دهند. سپس میانگین نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفته و وزن نهایی هر معیار به دست آمد. ملاحظه می شود که براي عمل احداث تصفیه خانه در رشت با توجه به شرایط آن، بیش ترین وزن و درجه اهمیت در هر سه دیدگاه تصمیم گیري متعلق به معیار شیب می باشد. در مجموع سه معیار مهم در تصمیم گیري شیب، اختلاف ارتفاع نسبت به شهر رشت و کاربری می باشند.

| حمل و نقل | فاصله از مناطق شهری | کاربری | ارتفاع | شیب |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | شیب |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0.33 | ارتفاع |
| 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.33 | کاربری |
| 3 | 1 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | فاصله از مناطق شهری |
| 1 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | حمل و نقل |
| 12 | 13.33 | 6.83 | 5.08 | 2.19 | جمع |

در مرحله ی بعد،  هر عنصر از ماتریس بر جمع کل ستون همان عنصر تقسیم می شود و جدول زیر به دست می آید.

| میانگین هر سطر (وزن نهایی) | حمل و نقل | فاصله از مناطق شهری | کاربری | ارتفاع | شیب |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.422 | 0.250 | 0.375 | 0.439 | 0.591 | 0.457 | شیب |
| 0.238 | 0.250 | 0.300 | 0.293 | 0.197 | 0.151 | ارتفاع |
| 0.157 | 0.167 | 0.225 | 0.146 | 0.098 | 0.151 | کاربری |
| 0.103 | 0.250 | 0.075 | 0.048 | 0.049 | 0.091 | فاصله از مناطق شهری |
| 0.079 | 0.083 | 0.025 | 0.073 | 0.065 | 0.151 | حمل و نقل |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | جمع |

میانگین اعداد هر سطر نشان دهنده ی وزن نهایی معیار مورد نظر است. جدول زیر نشان دهنده ی وزن نهایی معیار ها بر اساس محاسبات انجام شده می باشد.

| معیار | وزن نهایی |
| --- | --- |
| شیب | 0.422 |
| ارتفاع | 0.238 |
| کاربری | 0.157 |
| فاصله از مناطق شهری | 0.103 |
| حمل و نقل | 0.079 |

# همپوشانی لایه ها و تولید نقشه ی نهایی

با توجه به وزن و میزان تاثیر گذاری معیارهای مورد نظر، لایه های اطلاعاتی در نرم افزار GIS تحلیل شده و مناطق مناسب برای ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در رشت مشخص گردید. جدول زیر نشان دهنده ی مساحت مناطق مناسب و نامناسب جهت احداث تصفیه خانه می باشد.

| وضعیت منطقه | مساحت (کیلومتر مربع) |
| --- | --- |
| بسیار مناسب | 94 |
| مناسب | 55 |
| نسبتا مناسب | 12 |
| نا مناسب | 4 |

با حذف  محدودیت ها نقشه ی زیر به دست می آید که در آن به طور کامل مناطق قابل احداث تصفیه خانه به ترتیب اولویت مشخص شده است. جدول زیر مساحت هر کدام از این مناطق را نشان می دهد.

| وضعیت منطقه | مساحت (کیلومتر مربع) |
| --- | --- |
| بسیار مناسب | 70 |
| مناسب | 26 |
| نسبتا مناسب | 5 |
| نا مناسب | 1 |
| محدودیت ها | 66 |

# وضع موجودتصفیه خانه فاضلاب شهر رشت

تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت در قسمت شمال غربی شهر رشت و خارج از محدوده شهر واقع شده است. این تصفیه خانه در نزدیکی روستای فخب قرار دارد و آلودگی های ناشی از آن برای مردم روستا دردسر ساز شده است. مساحت تصفیه خانه در حدود 22 هکتار می باشد. ایستگاه پمپاژ (پی اس کا ) فاضلاب منطقه گلسار، بلور دیلمان، بخش غربی بلوار شهید انصاری، بلوار شهید قلی پور شهر رشت را به تصفیه خانه فاضلاب فخب منتقل می کند.50 درصد فاضلاب شهر رشت از طریق احداث تصفیه خانه های لوکال  ساماندهی می شود. سه ایستگاه پمپاژ در مجموع ۸۰۰ لیتر در ثانیه فاضلاب را به تصفیه خانه فخب انتقال می دهد که ۳۰ درصد فاضلاب شهر رشت خواهد بود. همچنین ۲۰ درصد فاضلاب شهر رشت به تصفیه خانه فخب منتقل می شود. علاوه بر این ۵۰ درصد بقیه فاضلاب شهر رشت از طریق احداث تصفیه خانه های لوکال در کنار رودخانه ها ی زرجوب و گوهر رود ساماندهی می شود. باتطبیق وضع موجود تصفیه خانه  فاضلاب شهر رشت با مکانیابی انجام شده مشخص میشود که تصفیه خانه ی موجود در موقعیت بسیار مناسب قرار دارد.

موقعیت تصفیه خانه فاضلاب رشت (وضع موجود)

# نتیجه گیری

هدف این تحقیق مشخص نمودن بهترین مکان برای احداث تصفیه خانه فاضلاب در شهر رشت با در نظر گرفتن معیارهای تاثیر گذار می باشد. برای وزندهی به معیار ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که گزینه های مشخص شده به عنوان گزینه برتر به وزن دهی معیارها و قواعد تصمیم مورد استفاده در روند تصمیم گیری بستگی دارد. در شهر رشت حدود 70  کیلومتر مربع جهت احداث تصمفیه خانه فاضلاب مناسب تشخیص داده شد. با مطالعه انجام شده می توان نتیجه گیري کرد که در شهر رشت مناطق مناسبی براي احداث تصفیه خانه فاضلاب وجود دارد و همچنین مناطق معرفی شده به عنوان مکان هاي بهینه، نمی توانند کاملا جامع باشند بنابراین براي احداث تصفیه خانه  مطالعات تفصیلی و جامع تر باید انجام شوند.

# منابع

- حکمت پور، م و فیض نیا ،س و احمدی، ح و خلیل پور، ا، 1384 ، پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت ورامین به کمک  GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) مجله محیط شناسی سال سی و سوم، شماره 41 خراسان جنوبی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه بیرجند

- اصغرپور، محمد جواد، 1381 ، تصمیم گیري چند معیاره، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

- نقشه های طرح جامع سال 1385شهر رشت

- منصوری،زینب ؛ حافظی مقدس،ناصر ؛ دهرآزما،بهناز ؛ سیف ، عبد الله ، 1390 ، چانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاور جان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS

- فلاح ،مهدی ، 1392 ، مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از فرایمند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهر قشم )