فهرست مطالب

4. 1.مقدمه:	36

4 . 2. مطالعات پایه:	36

4 . 2 .1 . موقیعت منطقه:	36

4 . 2 .2 . نقاط شاخص و نشانه های عملکردی:	38

4 . 3 . مطالعات میدانی:	39

4 . 3 .1 . جدول سرانه های کاربری وضع موجود محله:	39

4 . 3 .2 . کاربری ها:	40

4 .3 .3.مسائل کمی و کیفی ابنیه محله:	43

4 . 3 .3 .1.سطح اشغال:	43

4 . 3 .3 .2.اندازه و مساحت قطعات:	44

4 .3 .3 .3. تعداد طبقات :	45

4 . 3 .3 .4.تراکم ساختمانی:	47

4 . 3 .3 .5.کیفیت ابنیه:	49

4 .3 .3 .6.قدمت ابنیه:	51

4 . 3 .3 .7.نمای ابنیه:	53

4 . 3 .3 .8.تکنولوژی ساخت:	55

4 . 3 .3 .9.شعاع عملکردی:	57

4 . 4. شناخت سیمای شهر:	63

4 . 4 .1. راه	63

4 .4 .2 . لبه:	64

4 . 4 .3 . محله:	64

4 . 4 .4 . گره:	65

4 . 4 .5. نشانه:	65

4 . 4 .6. تصویر ذهنی:	66

فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1:سرانه وضع موجود:	40

جدول 4-2:کاربری وضع موجود:	41

جدول 4-3:سطح اشغال:	44

جدول 4-4:اندازه و مساحت قطعات:	44

جدول 4-5:تعداد طبقات:	45

جدول 4-6:تراکم ساختمانی:	47

جدول 4-7:کیفیت ابنیه:	49

جدول 4-8:قدمت ابنیه:	51

جدول 4-:9نما:	53

جدول 4-10:نوع سازه:	55

نمودار4-1:سرانه وضع موجود:	39

نمودار 4-2:کاربری وضع موجود:	41

نمودار 4-3:سطح اشغال:	44

نمودار 4-4:اندازه و مساحت قطعات:	45

نمودار 4-5:تعداد طبقات:	45

نمودار 4-6:تراکم ساختمانی:	47

نمودار 4-7:کیفیت ابنیه:	49

نمودار 4-8:قدمت ابنیه:	51

نمودار 4-:9نما:	53

نمودار 4-10:نوع سازه:	55

فهرست نقشه ها

نقشه4-1:موقعیت مکانی:	37

نقشه4-2:کاربری وضع موجود:	42

نقشه 4-3:طبقات ابنیه:	46

نقشه 4-4:تراکم ساختمانی:	48

نقشه 4-5:کیفیت ابنیه:	50

نقشه 4-6:قدمت ابنیه:	52

نقشه 4-7:نما ابنیه:	54

نقشه 4-8:سازه ابنیه:	56

نقشه 4-9:شعاع عملکرد مهدکودک:	58

نقشه 4-10:شعاع عملکرد خدماتی:	59

نقشه 4-11:شعاع عملکرد خرده فروشی:	60

نقشه 4-12:شعاع عملکرد تاسیساتی:	61

نقشه 4-13:شعاع عملکرد مکانیکی:	62

# 4. 1.مقدمه:

در این قسمت از فرآیند تهیه طرح برای منطقه مربوطه به بررسی ساختار و شاخصه های کالبدی آن و همچنین شناخت وضع موجود و مسائل و مشکلات پرداخته شد. برای سهولت در امر شناخت و همچنین سازماندهی به مطالعات ، فصل به 3 بخش عمده تقسیم شده است. 1- مطالعات پایه که به معرفی مشخصات عمومی محله از جمله موقیعت محدوده مورد بررسی پرداخته و در تهیه و تدوین آن مطالعات طرح های بالادست مورد استفاده قرار گرفته اند.2-مطالعات میدانی که حاصل مشاهدات و برداشت های حضوری اعضای گروه از منطقه بوده و شامل اطلاعاتی در خصوص ابنیه محله و کاربری اراضی آن می باشد.3- سیما و منظر منطقه از دیگر بخش های مهم مطالعات کالبدی بوده است.

# 4 . 2. مطالعات پایه:

## 4 . 2 .1 . موقیعت منطقه:

محدوده مورد بررسی در قسمت جنوب شرقی شهر رشت واقع در استان گیلان قرار گرفته است. مساحت این محدوده در حدود 17.6 هکتار بوده و جمیعت ساکن در آن 3000 نفر می باشد.ضلع غربی محدوده خیابان امام خمینی و ضلع شرقی آن رودخانه زرجوب است  و همچنین در قسمت شمالی محدوده خیابان خوش انس قرار دارد و ازقسمت جنوبی به میدان گیل منتهی می شود.

نقشه4- 1

## 4 . 2 .2 . نقاط شاخص و نشانه های عملکردی:

نقاط شاخص کالبدی-عملکردی به نقاطی در سطح شهر گفته می شود که به دلایل مختلفی به عنوان یک عنصر بارز در سطح منطقه شناخته شده و باعث جذب موقتی یا دائم جمیعت می شود. این دلایل می تواند ارائه یک خدمت خاص در سطح محله یا حتی شهر یا به عنوان مثال یک مسیر حیاتی باشد. به هر صورت این نقاط شاخص به صورت ناخودآگاه و به مرور زمان گسترش و توسعه می یابد و به یک عنصر بارز و هویت دهنده تبدیل می شود.اما آنچه که در اینجا دارای اهمیت است تاثیر این گونه پدیده های شهری برروی ساختار ، مورفولوژی و تیپولوزی بافت شهر و به طور کلی اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن برروی کالبد می باشد. در واقع کمتر منطقه ای را در سطح دنیا می توان یافت که از این قاعده مستثنی باشد و یا در برنامه و طرح های توسعه آن از تاثیرات این نقاط شاخص سخنی به میان نیامده باشد.در منطقه مورد بررسی سفره خانه ویولن  و ساندویچی آرشام که در خیابان امام خمینی قرار گرفته اند می توانند به عنوان نقاط شاخص در محدوده باشند.علاوه بر این مصلا و ترمینال رشت نیز از دیگر نقاط شاخصی هستند که در نزدیکی محدوده مورد مطالعه قرار دارند.

تصویر4-1:ساندویچی آرشام                                             تصویر4-2:سفره خانه ی سنتی ویولن

# 4 . 3 . مطالعات میدانی:

## 4 . 3 .1 . جدول سرانه های کاربری وضع موجود محله:

الگوهای پخشایش ، توزیع و نحوه استقرار کاربری های مختلف در سطح شهر از مهمترین عواملی است که در فرآیند برنامه ریزی نیاز به بررسی و البته تحلیل دارد.چنانچه در طی فرآیند شناخت وضع موجود این مهم با سهل انگاری مواجه شود ، مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف به شهر وارد می آید. به عنوان مثال در محله موردمطالعه کاربری مسکونی 65درصد مساحت راشامل می شود که نشان می دهد کاربری غالب در منطقه مسکونی است این در حالیست که بسیاری از کاربری ها ماننددرمانی,مذهبی,فضای سبز وبسیاری از فعالیت های دیگر در منطقه وجود ندارد. سرانه کاربری آموزشی بسیار اندک می باشد بنابراین محله نمی تواند پاسخگوی نیاز ساکنان خود در این زمینه باشد و این در حالی است که سرانه مسکونی بسیار بالا است.

نمودار4-1:سرانه وضع موجود

| کاربری | مساحت | درصد مساحت | سرانه |
| --- | --- | --- | --- |
| مسکونی | 90809 | 65.66 | 30.26 |
| تجاری | 16475 | 11.91 | 5.49 |
| آموزشی | 473 | 0.34 | 0.16 |
| آموزش حرفه ای و عالی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| مذهبی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| فرهنگی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| جهانگردی و پذیرایی | 241 | 0.17 | 0.08 |
| درمانی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| بهداشتی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ورزشی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| اداری | 0 | 0.00 | 0.00 |
| فضای سبز | 0 | 0.00 | 0.00 |
| نظامی | 0 | 0.00 | 0.00 |
| صنایع | 0 | 0.00 | 0.00 |
| تاسیسات | 0 | 0.00 | 0.00 |
| انبار | 486 | 0.35 | 0.16 |
| گورستان | 0 | 0.00 | 0.00 |
| مسکونی-تجاری | 9926 | 7.18 | 3.31 |
| مسکونی-آموزشی | 308 | 0.22 | 0.10 |
| بایر | 19891 | 14.38 | 6.63 |

جدول4-1:سرانه وضه موجود

## 4 . 3 .2 . کاربری ها:

بر طبق مشاهدات و برداشت های میدانی انجام شده، کاربری زمین در منطقه مورد بررسی به شرح جدول رو به رو می باشد که بر اساس آن حدود %79 مساحت منطقه مربوط به کابری مسکونی بوده و همچنین با احتساب ساختمان هایی با کاربری تلفیقی مسکونی-تجاری (همکف تجاری، مابقی مسکونی)این مقدار از 85% نیز تجاوز می کند.حدود 8%از کاربری ها تجاری است که مربوط به حاشیه خیابان امام خمینی میباشد.طبق جدول مشاهده میشود که بسیاری از کاربری ها مانند بهداشتی درمانی فضای سبز و بسیاری کاربری دیگر در منطقه دارای فراوانی صفر است و در منطقه وجود نداردو این نشان دهنده عدم وجود خدمات لازم برای ساکنین محله است.

جدول4-2:کاربری وضع موجود

| کاربری | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| مسکونی | 499 | 79 |
| تجاری | 56 | 9 |
| آموزشی | 2 | 0.32 |
| جهانگردی و پذیرایی | 1 | 0.16 |
| انبار | 2 | 0.32 |
| مسکونی-تجاری | 41 | 6 |
| مسکونی-آموزشی | 1 | 0.16 |
| بایر | 29 | 5 |

نمودار4- 2: کاربری وضع موجود

نقشه4- 2

## 4 .3 .3.مسائل کمی و کیفی ابنیه محله:

همانطور که می دانیم یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده بافت و اسکلت شهر همان ساختمان ها و ابنیه شهر می باشد. این مجموعه در بسیاری از موارد به صورت مستقیم در امور برنامه ریزی دخالت دارند. در حقیقت اهمیت ابنیه شهر به قدری است که بدون این مجموعه عملا شهری وجود نخواهد داشت.در این قسمت به برخی مسائل کمی و کیفی این ساختمان ها که در ارتباط مستقیم با کالبد شهر و تصمیم گیری های حیاتی آن می باشد پرداخته شد.مسائل کمی مانند مساحت قطعات ، تعداد طبقات ، تراکم ساختمانی و ... می باشد.مسائل کیفی نیز شاخصه هایی از قبیل نحوه استقرار ابنیه ، نما ، کاربری ها و... را شامل می شود.بدیهی است که تمامی این شاخصه ها جزو حیاتی ترین بخش های ارزیابی وضع موجود بوده و عدم توجه به هرکدام از آن ها نتایج کاملا نامطلوبی را حاصل می آورد و این مجموعه به هم پیوسته شهری را دچار مشکلات عمده ای می کند. اما نکته ای که در این جا شایان ذکر می باشد این است که در محله مورد مطالعه همان طور که در بخش های بعد خواهید دید چیزی در حدود 79% از ابنیه شهر را کاربری مسکونی تشکیل می دهد. بنابراین ضروری است که تمامی شاخصه های ذکر شده با دقت کامل و با کمترین اشتباه و البته با آمار و اطلاعات دقیق مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا مشکلات سکونت مانند بدمسکنی ، تنگ مسکنی و... در هرکجای شهر مشخص شود.

### 4 . 3 .3 .1.سطح اشغال:

سطح اشغال به معنی مقداری از مساحت قطعه می باشد که توسط بنا داخل قطعه اشغال شده است. ضریب سطح اشغال با توجه به عوامل مختلفی محاسبه و اعمال می شود. از جمله این عوامل تراکم جمیعت در منطقه می باشد.ضریب سطح اشغال از جمله شاخصه هایی است که به همراه تراکم ساختمانی می توان میزان افزایش و رشد جمیعت را کنترل کرد.

| میزان اشغال | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| 0-20 | 20 | 3 |
| 21-40 | 33 | 5 |
| 41-60 | 138 | 22 |
| 61-80 | 227 | 36 |
| 81-100 | 213 | 34 |

جدول4-3: سطح اشغال                                                                             نمودار4- 3:سطح اشغال

### 4 . 3 .3 .2.اندازه و مساحت قطعات:

در این قسمت از مطالعات انجام شده به بررسی وضیعت دانه بندی قطعات و مساحت و اندازه آن ها پرداخته شده است. بر طبق تعاریف،قطعه به محدوده ای از سطح زمین گفته می شود که دارای حداقل یک ساختمان درون خود بوده و طبق اسناد رسمی موجود دارای مرز مشخص باشد. نتایج برداشت های میدانی در خصوص مساحت قطعات نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به مساحت های در بازه 100 تا 200 متر بوده که با توجه به کاربری غالب محدوده یعنی کاربری مسکونی نتیجه ای قابل پیش بینی است.میانگین مساحت قطعات 219 متر مربع بوده و میانگین مساحت قطعات مسکونی نیز 182 متر مربع می باشد.

جدول4- 4.اندازه و مساحت قطعات

| مساحت | فراوانی | درصد |
| --- | --- | --- |
| 0-100 | 133 | 21.08 |
| 100-200 | 275 | 43.58 |
| 200-300 | 138 | 21.87 |
| 300-400 | 38 | 6.02 |
| 400-500 | 20 | 3.17 |
| 500-1000 | 16 | 2.54 |
| بیش از 1000 | 11 | 1.74 |
| جمع | 631 | 100.00 |

نمودار4-4:اندازه و مساحت قطعات

### 4 .3 .3 .3. تعداد طبقات :

بررسی ها و مشاهدات میدانی و  برداشت های کالبدی انجام شده از منطقه مورد بررسی نشان می دهد که با توجه به قدیمی بودن محله و همچنین ساحتمان ها اکثر بناها ویلایی و 1طبقه هستند طبق آمار 62 درصد از ساختمان ها 1طبقه و تنها 6درصد از ساختمان ها بالای 4 طبقه هستند که جز ساختمان های نوساز محسوب می شوند.

جدول4- 5:تعداد طبقات                                                                  نمودار4- 5:تعداد طبقات

| تعداد طبقات | فراوانی | درصد |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 4.75 |
| 1 | 392 | 62.12 |
| 2 | 131 | 20.76 |
| 3 | 39 | 6.18 |
| 4 | 25 | 3.96 |
| 5 | 13 | 2.06 |
| 7 | 1 | 0.16 |
| جمع | 631 | 100.00 |

نقشه4- 3

### 4 . 3 .3 .4.تراکم ساختمانی:

تراکم ساختمانی که از طریق فرمول مساحت زیربنا در تعداد طبقات تقسیم بر مساحت کل قطعه به دست می آید یکی از پراهمیت ترین و حساس ترین مسائلی است که در شناخت وضع موجود می بایست بررسی شود.تراکم که امروزه یکی از مسائل اصلی شهر های کشورمان می باشد به عنوان ابزاری در برنامه ریزی های شهری برای کنترل جمیعت ، نحوه توزیع خدمات و ... می باشدو همچنین در بحث طراحی بعد سوم شهرها بر روی مسائلی چون بلندمرتبه سازی یا خط آسمان خیابان ها تاثیر به سزایی دارد.اما در جدول رو به رو که مربوط به تراکم ناحیه مورد بررسی است نکته قابل توجه وجود بیشترین تراکم در بازه 51-100 بوده که خود نشان از تراکم پایین در محله می باشد.

جدول4- 6:تراکم ساختمانی                                                          نمودار4- 6:تراکم ساختمانی

| میزان تراکم | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| 0-60 | 164 | 26 |
| 60-120 | 277 | 44 |
| 120-180 | 63 | 10 |
| 180-240 | 77 | 12 |
| 240-300 | 33 | 5 |
| 300-360 | 2 | 0.32 |
| 360-420 | 13 | 2 |
| 420-480 | 0 | 0 |
| 480-540 | 2 | 0.32 |

نقشه4- 4

### 4 . 3 .3 .5.کیفیت ابنیه:

یکی دیگر از المان های مورد بررسی در تحلیل فضای کالبدی منطقه، کیفیت ابنیه آن می باشد. با توجه به برداشت ها و جدول 59درصد از ابنیه دارای کیفیت سالم و قابل نگه داری 21درصد کهنه و فرسوده و درصد بسیار کمی نوساز یا درحال ساخت می باشند.

جدول4- 7:کیفیت ابنیه

| کیفیت ابنیه | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| در حال ساخت | 17 | 3 |
| نوساز | 44 | 7 |
| سالم وقابل نگهداری | 374 | 59 |
| مرمتی | 25 | 4 |
| کهنه و فرسوده | 133 | 21 |
| مخروبه | 9 | 1 |
| بایر | 29 | 5 |

نمودار4- 7:کیفیت ابنیه

نقشه4- 5

### 4 .3 .3 .6.قدمت ابنیه:

در این قسمت از تحلیل بخش کالبدی منطقه به بررسی وضیعت قدمت و عمر ابنیه می پردازیم. همانطور که دیده می شود پنج دسته بندی در این قسمت برای تفکیک ساختمان ها به کار گرفته شده اند.با توجه به جدول اکثر ساختمان ها قدیمی و دارای قدمت بیش از 20سال و درصد قابل توجهی هم دارای قدمت 6تا 20سال هستند و تعداد بسیار کمی از قطعات نوساز میباشند.

جدول4-8:قدمت ابنیه

| قدمت | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| 1تا5سال | 59 | 9 |
| 6تا20سال | 235 | 37 |
| بیش از 20سال | 306 | 48 |
| واجد ارزش تاریخی | 2 | 0.32 |
| بایر | 29 | 5 |

نمودار4-8:قدمت ابنیه

نقشه4- 6

### 4 . 3 .3 .7.نمای ابنیه:

نما یکی دیگر از شاخص های مهم برداشت می باشد که به قسمت بیرونی مربوط بوده و عوامل مختلفی مثل اقلیم، موقیعت جغرافیایی، شرایط اقتصادی، ضوابط طرح شهری و... در انتخاب نوع مصالح آن دخیل می باشد. در محدوده مورد بررسی به دلیل کاربری غالب مسکونی، درصد بالای از ابنیه از سنگ و سیمان که برای ساختمان های مسکونی مناسب و متداول می باشد بهره گرفته اند و به دلیل قدیمی بودن ساختمان ها درصد بسیار کمی از آنها دارای نمای شیشه یا کامپوزیت هستند

جدول4-9:نما

| نما | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| سنگ | 290 | 45.96 |
| آجر | 39 | 6.18 |
| شیشه | 20 | 3.17 |
| کامپوزیت | 0 | 0.00 |
| سیمانی | 210 | 33.28 |
| ترکیبی | 12 | 1.90 |
| بدون نما | 31 | 4.91 |
| بایر | 29 | 4.60 |

نمودار4-9:نما

نقشه4-7

### 4 . 3 .3 .8.تکنولوژی ساخت:

تکنولوژی ساخت مربوط به مصالح مورد استفاده در  ساخت پیکره اصلی ساختمان یا در واقع همان اسکلت ساختمان می باشد و البته روش ساخت این اسکلت نیز در این قسمت حائز اهمیت می باشد.در کشور ما ایران امروزه اکثریت ساختمان ها با روش اسکلت فلزی یا بتنی احداث می شوند ودر صد اندک ابنیه موجود که با روش های قدیمی مثل دیوار باربر ساخته شده اند، قدمتی چندین ساله دارند.با توجه به برداشت های انجام شده در محله ی مورد نظر چیزی حدود 70% از کل ابنیه برداشت شده دارای اسکلت فلزی یا بتونی می باشند و حدود 30% از ساختمان ها به روش سنتی شکل گرفته اند.

جدول4-10:نوع سازه

| نوع سازه | فراوانی | درصد فراوانی |
| --- | --- | --- |
| اسکلت فلزی یا بتونی | 445 | 71 |
| دیوار باربر | 157 | 25 |
| بایر | 29 | 5 |

نمودار4- 10:نوع سازه

نقشه4- 8

### 4 . 3 .3 .9.شعاع عملکردی:

هر یک از کاربری های موجود در سطح شهر دارای شعاع عملکردی خاصی میباشند که با توجه به نوع کاربریشان ، متراژ عملکرد آنها متفاوت است. بعضی از کاربری ها مثل مهدکودک ، کتابخانه کودک ،زمین بازی کودکان و ... دارای شعاع عملکرد 200تا 250 متر می باشند.تعدادی دیگر از کاربری ها مثل خرده فروشی، دبستان،خدماتی و ... دارای شعاع عملکردی 500 متر می باشند.تعدادی دیگر از کاربری ها هم وجود دارند که فراتر از سطح محله هستند مثل دبیرستان ، سینما ،فضاهای ورزشی و...که شعاع عملکردیشان تا 2000 متر است.تعدادی از این کاربری ها نیز در سطح محله مورد مطالعه به چشم میخورد.در این تقسیم بندی شعاعی ما متراژهای عملکردی بالاتر در سطح چند شهر یا استان یا چند استان داریم که خارج از بحث ما در این منطقه می باشد.

نقشه اول در مورد شعاع عملکرد مهد کودک می باشد. که با توجه به نقشه شعاعی برداشت می شود که این کاربری سطح کل محل را پوشش نداده است و بعضی از مردم فاصله زیادی تا مهد کودک دارند.

نقشه دوم و سوم در مورد شعاع عملکرد خرده فروشیها و کاربری های خدماتی است که شعاع عملکردیشان 500 متر می باشد.این کاربری ها با هم ، همپوشانی دارند(دوایر با نوار مشکی ) و بدینگونه سطح کل محله رامورد پوشش قرار می دهند وبه کل محله خدمات رسانی میکنند. این ویژگی ازنکات مثبت این محل میباشدکه  به آسایش وراحتی اهالی محله کمک میکند.

نقشه چهارم و پنجم در مورد شعاع عملکردی  مکانیکی و تاسیسات ساختمانی می باشد که با توجه به شعاع عملکردی 2000 متریشان علاوه براینکه به کل محل خدمات رسانی میکنند به خارج از محدوده مورد مطالعه نیز خدمات میرسانند.نزدیکی کاربری مکانیکی به پایانه مسافرتی از نکات جالب این محدوده می باشد که دسترسی راحتی را برای رانندگان فراهم نموده است.

با توجه به نقشه های شعاعی می توان نتیجه گیری نمود که کاربری ها از جمله خدماتی و خرده فروشی به صورتی مناسب در سطح محل پخش شده اند و به مردم خدمات رسانی میکنند.از نکات منفی آن نیز میتوان به عدم وجود دبستان در سطح محله و عدم پوشش کامل کاربری مهدکودک اشاره نمود

نقشه4- 9

نقشه4- 10

نقشه4- 11

نقشه4- 12

نقشه4- 13

# 4 . 4. شناخت سیمای شهر:

سیما و منظر از دیگر مسائل مهمی است که می بایست در امور کالبدی هر شهر و بافت سازمان شهری آن مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.البته سیما و منظر به طور کلی بر شکل و جنبه های ظاهری و عوامل زیبایی شناختی و آنچه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معرض دید قرار می گیرد دلالت می کند. سیما به طور خاص به تصویری که از یک شئی یا مکان یا به طور کلی چیزی است که در ذهن به طور خاص ماندگار می شود. و منظر آن چیزی است که صرفا دیده می شود و نه چیزی بیشتر.

## 4 . 4 .1. راه

راه عاملی است که با استفاده از آن حرکت بالفعل با بالقوه میسر می شود مانند خیابان ، پیاده رو ، جاده ، خطوط حرکت تراموا و... . از دید بسیاری از شهروندان راه عامل اصلی تصویر ذهنی می باشد. در محدوده مورد مطالعه محور اصلی خیابان امام خمینی قرار دارد که به میدان اصلی و ورودی شهر منتهی می شود و به نسبت حجم بالای رفت وآمد در این خیابان عرض آن مناسب نیست و در اکثر ساعات شبانه روز شاهد ترافیک سنگینی در این محور هستیم.در جداره ی این خیابان پیاده روی نسبتا عریضی قرار دارد که از محدوده ی دوچرخه سواری جدا شده است اما فضای زیادی از پیاده رو را باغچه هایی که در آن پوشش گیاهی مطلوبی نمی شود اشغال کرده است.

تصویر4- 3:پیست دوچرخه                             تصویر4- 4:خیابان امام خمینی                                 تصویر4- :5باغچه

## 4 .4 .2 . لبه:

لبه عاملی خطی است که به دیده ناظر با راه تفاوت دارد.مرز بین قسمت ، شکافی ، امتداد دو قسمت پیوسته شهر ، بریدگی خط آهن ، حد مجموعه ساختمانی و... می تواند مثال های از لبه باشد. در محدوده مورد بررسی رودخانه زرجوب به عنوان یک پدیده طبیعی یک لبه ایجاد کرده که متاسفانه از آن استفاده مطلوبی نمی شود و برای ساکنین اطراف آن مزاحمت ایجاد کرده و از لحاظ بصری نیز بسیار زننده می باشد.از دیگر لبه های قابل ذکر در محدوده حد مجموعه های ساختمانی می باشد.

تصویر4- 6:لبه رودخانه زرجوب

## 4 . 4 .3 . محله:

محله قسمت هایی از شهر هستند که بزرگ یا دست کم میان اندازه باشد. باید واجد دو بعد باشد تا ناظر احساس کند وارد آن شده است.اجزای آن ها به دلیل خصوصیات مشترکی که دارند کاملا شناختنی هستندو همواره می توان سیمای آن ها را از داخل آن ها تمیز داد. در محدوده مورد بررسی محله های مختلف به دلیل بافت ارگانیک و رشد طبیعی آن ها  دارای وجه تمایز های زیادی نمی باشند و منطقه از این لحاظ برای ساخت تصویر ذهنی غنی نیست. البته نباید فراموش کرد که محدوده منتخب تا حدی بزرگ نبوده که بتوان برای آن محله های مختلف با ویژگی های منحصر به فرد تعیین کرد.

## 4 . 4 .4 . گره:

نقاط حساسی در شهر هستند که ناظر می تواند به درون آن ها وارد شود و کانون هائی که مبدا و مقصد  حرکت او را به وجود می آورند.ممکن است که صرفا محل تقاطع دو خیابان یا دو جاده باشند ، جایی که مسیر حمل و نقل تغییر می کند ، نقطه ای که چند راه به یکدیگر می رسند و ... .اکثریت گره های موجود در محدوده وابسته به راه های مختوم به آن هاست. بنابراین این گره ها دارای ویژگی های فرهنگی یا اجتمایی خاصی نیستند و صرفا به لحاظ ترافیکی به شکل گره درآمده اند مثل میدان گیل که خیابان امام خمینی را به جاده ی قزوین رشت متصل میکند.

تصویر4- 7:میدان گیل

## 4 . 4 .5. نشانه:

نشانه ها عواملی هستند که که به ناظر در تشخیص قسمت های مختلف شهر کمک می کنند ولی ناظر نمی تواند به درون آن ها راه پیدا کند. معمولا اشیائی که ظاهر مشخص دارند مثل ساختمان ها , علائم مختلف و یا حتی یک کوه هم می تواند یک نشانه خاص باشد. البته نشانه ها در سطح شهر می تواند برای اشخاص مختلف متفاوت باشد.

از نشانه های موجود در سایت مورد مطالعه می توان به عناصری چون ساندویچی آرشام و مسجد بزرگ امام جواد  در نزدیکی سایت مورد مطالعه اشاره کرد.

تصویر4-8:ساندویچی آرشام                                                       تصویر4- 9:مسجد امام جواد

## 4 . 4 .6. تصویر ذهنی:

هنگامي كه از رابطه بين انسان و محيط صحبت ميكنيم منظور ادراك محيطي است كه در درجه اول به شناخت محيط و بعد به درك آن توسط انسان مربوط ميشود.مشاهده محيط به مفهوم ايجاد تصوير ذهني براساس تجارب و مشاهدات گذشته است. اگر ذخيره اطلاعات در ذهن بخوبي سازمان پيدا نكرده باشد، بهرهگيري از آن اطلاعات جهت بازشناسي محيط وايجاد تصوير درست و كامل مشكلخواهد بود. فضاهاي ناخوانا فضاهايي هستند که تصوير مشخصي در ذهن انسان ايجاد نمي کنند. اين ناخوانايي در مقياسهاي مختلف مسايل و مشکلات متفاوتي را براي انسان به وجود مي آورد: از احساس عدم امنيت در فضا تا بي هويتي. چگونه مي توان فضاهاي موجود را خوانا کرد؟ چگونه مي توان فضاهايي طراحي کرد که در ذهن استفاده کنندگان از آن ماندگار شوند؟ پاسخ به اين سوالات در بيان معناي تصوير ذهني و چگونگي شکل گيري آن نهفته است.

محيط انسان فوقالعاده متنوع، غني و مملو از ابهامات و مجهولات است و براين اساس اطلاعات موجود در محيط نامحدود ميباشد. ليكن از طرف ديگر انسان با محدوديت زمان براي تصميمگيري و همينطور محدوديت ظرفيت براي ذخيره كردن اطلاعات مواجه است.انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشي از اطلاعات محيط خود را در ذهن ثبت ميكند ليكن همين اطلاعات محدود تصوير كامل و جامعي هرچند نادرست از محيط اطراف به دست ميدهد. در هر تجربه انسان عمدتاً به تجارب قبلي كه اطلاعات آن در ذهن ذخيره شده تكيه ميكند تا از اين طريق تصوير ذهني خود از محيط را كامل و پركند. اطلاعات جديد اطلاعات ذخيره شده قبلي را فراخوانده و مشتركاً تصوير ذهني مورد نظر را به وجود ميآورند. شناخت محيط مستلزم چيزي بيشتر از عناصر و فضاهاست. آگاهي از چگونگي پيوند و ارتباط بين آنها نيز ضروري است. بنابراين براي ايجاد آگاهي از محيط نه تنها به تصاوير ذهني نياز است بلكه اين تصاوير بايد با يكديگر در ارتباط باشند. مجموعهاي از چنين تصاوير مرتبط با هم يك مدل ذهني يا نقشه شناختي از محيط را بوجود ميآورد. نقشه شناختي پيوندي بين فرآيند فكر انسان و محيط كالبدي برقرار ميسازد؛ ساختاري است كه اطلاعات شخصي از محيط را سازمان بندي و نگهداري ميكند.

تصوير ذهني انسان از محيط تا حدودي بررفتار فضايي او تأثير ميگذارد. مؤثرترين نقش تصوير روشن از محيط در ذهن شخص آن است كه وي را قادر سازد براي تعقيب مقاصد خود در شهر حركت كند. تصويري خوب از محيط به شخص نوعي احساس امنيت مي هد. او ميتواند رابطهاي موزون بين خود و جهان خارج به وجود آورد و اين درست برخلاف احساس ترسي است كه به انسان دست ميدهد وقتي راه و جهت خود را گم كرده باشد. معناي اين مطلب آن است كه احساس شيريني كه شخص از محيط زندگي خود دارد نه تنها به سبب آشنا بودن با آن بلكه به اين دليل است كه تصويري دقيق از آن در ذهن او وجود دارد.

لذا در اینجا تلاش شد تا نقاطی از محله را که در  ذهن ساکنین محله ثبت شده است و به نوعی خالق تصویری در ذهن آنهاست مشخص شود و همینطور تصویری از این فضاها ارائه شود. بنابراین از ساکنین خواسته شد کروکی این نقاط و دسترسی به آنهارا رسم کنند. ساکنین اول مسجد امام جواد که در مجاورت محله می باشد و دوم فضایی که به نوعی متصل کننده چند مسیر فرعی بوده و موجب مکث افراد و برقراری ارتباط اجتماعی می شود را رسم نمودند که سه مورد از هرکدام را که تکرار بیشتری بین موارد رسم شده داشتند در ذیل به نمایش گذاشته شده است.

تصویر4- 10:کروکی