ارزیابی اثرات توسعه بندر مسافری الماس شمال انزلی

فهرست

1	فصل اول : چکیده غیر فنی	3

2	فصل دوم : تشریح طرح	4

2.1	عنوان طرح	4

2.2	اهداف ، نیاز ها و ضرورت های طرح	4

2.3	هدف از ایجاد بندر مسافری الماس شمال	4

2.4	جایگاه طرح	4

2.5	محیط زیست	4

2.6	موقعیت مکانی	4

2.7	گزینه های مکانی و فنی طرح	5

2.8	فاز های مختلف طرح	5

2.9	بخش های مختلف بندر عبارتند از :	5

2.10	پیش بینی سطح زیر بنا و کارکنان بندر	6

3	فصل سوم : تشریح مراحل آماده سازی	9

3.1	ساختمان سازی	9

3.2	مرحله بهره برداری	10

4	فصل چهارم : آلاینده ها و عوامل آلوده کننده محیط زیست	11

4.1	ساختمان سازی	11

4.2	بهره برداری	12

5	فصل پنجم : سوانح،خطرات و بلایای طبیعی	13

5.1	ساختمان سازی	13

5.2	بهره برداری	14

6	فصل ششم : تشریح وضعیت موجود در محیط زیست منطقه	15

6.1	تعریف محدوده مورد مطالعه	15

6.2	محیط فیزیکی	15

6.2.1	خاک شناسی	15

6.2.2	زمین شناسی	16

6.2.3	آب شناسی	17

6.2.4	اقلیم	17

6.3	محیط طبیعی و بیولوژیک	18

6.3.1	زیستگاه طبیعی	18

6.3.2	مناطق چهارگانه	18

6.3.3	بهداشت	18

6.4	محیط اجتماعی اقتصادی فرهنگی	20

6.4.1	اشتغال	20

6.4.2	مذهب	20

6.4.3	فرهنگ	20

6.4.4	جمعیت	20

6.4.5	علمی	20

6.5	نقشه کاربری اراضی استان گیلان و شهرستان انزلی	21

7	فصل هفتم : پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح	22

7.1	جدول شدت اثر	22

7.2	جدول ماتریس ایرانی در بخش ساختان سازی و بهره برداری	22

7.3	میزان سودمندی و تخریب به تفکیک	26

7.4	نمودار	28

8	فصل هشتم : مدیریت و پایش محیط زیستی	29

8.1	ساختمان سازی	29

8.2	بهره برداری	30

9	فصل نهم : منابع	31

# فصل اول : چکیده غیر فنی

با توجه به ارزیابی انجام گرفته مشخص شد با انجام اقدامات اصلاحی پروژه بندر مسافری الماس شمال قابل اجرا است.این پروژه در شهرستان انزلی ساخته خواهد شد و هدف از ایجاد آن افزایش حمل و نقل دریایی و ارتباط بیشتر انزلی با بنادر دیگر حوزه دریای خزر در سطح داخلی و خارجی است.در این پروژه نخست مشخصات فنی این طرح بیان شد و تمام کاربری هایی که قرار بود در بندر ایجاد شود نامبرده شد و زیر بنا آنها بیان شد و برآورد هزینه احتمالی آنها بیان شد.سپس در فصل سوم مراحل آماده سازی این پروژه در بخش ساختمان سازی و بهره برداری بیان گردید . در فصل چهارم آلاینده ها و عوامل آلوده کننده محیط زیست در بخش ساختمان سازی و بهره برداری مورد مطالعه قرار گرفت و  در دو جدول مجزا ارایه گردید.در فصل پنجم اثرات و سوانح و بلایای طبیعی در دو بخش نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و همچون فصل قبل در دو جدول به تشریح این موضوع پرداخته شد. در فصل ششم وضعیت موجود محیط زیست در سه بخش محیط فیزیکی ،محیط طبیعی و بیو لوژیک و محیط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مورد  تشریح قرار گرفت و به طور کامل این سه مشخصه در شهرستان انزلی بررسی شد. فصل هفتم در مورد پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح می باشد.در این بخش شدت اثر ریز فعالیتها  موجود در بندر به محیط زیست و همچنین بالعکس بوسیله ماتریس ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.ریز فعالیت ها شامل کارهایی است که در بخش ساختمان سازی و بهره برداری صورت گرفته است و محیط زیستی مواردی است که در فصل ششم از آن نامبرده شد.این موارد در دو ماتریس مجزا ارایه گردید. سپس میانگین رده بندی هر فاکتور بیان شد  و با تبدیل بازه و رسم نمودار به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفت.چون بیش از 50 درصد موارد از منفی سه بیشتر بودند  این پروژه با انجام اقدامات اصلاحی قابل اجرا گردید.در فصل هشتم نیز به پایش و نوشتن اقدامات اصلاحی برای مواردی که از منفی سه کمتر بودند پرداخته شد تا این پروژه حداقل آسیب را به محیط زیست اطرافش برساند.

# فصل دوم : تشریح طرح

## عنوان طرح

پروژه ایجاد بندر مسافری الماس شمال

## اهداف ، نیاز ها و ضرورت های طرح

امروزه با پیشرفت بشر نیاز به حمل و نقل  و جابه جایی افراد اهمیت بیشتری یافته است.حمل و نقل ها به سه صورت دریایی ، زمینی و هوایی رخ می دهد.

حمل و نقل دریایی به دلیل جذابیت های خاص خود و ارزانتر بودن امروزه بیشتر مورد توجه افراد قرار گرفته است.

## هدف از ایجاد بندر مسافری الماس شمال

ایجاد ارتباط با سایر بنادر مسافری داخلی دریای خزر و همچنین توسعه ارتباط با سایر کشور های حاشیه دریای خزر می باشد.

با تبدیل شدن شهرستان انزلی به مناطق آزاد جهانی و از بین رفتن حق گمرک میزان تجارت و حمل و نقل افراد بسیار افزایش یافته است ، مسیولان منطقه آزاد برای اینکه بتوانند همگام با این طرح گام بردارند اقدام به ساخت بندر یاد شده نمودند.

## جایگاه طرح

نیاز ارتباط گسترده تر انزلی با بنادر داخلی و بنادر خارجی حاشیه دریا خزر اهمیت این بندر را در سطح استانی و کشوری بیشتر مشخص میکند به همین دلیل مسیولان استانی و کشوری توجه خاصی به آن مبذول داشته اند.

## محیط زیست

این طرح در استان گیلان اجرا می شود که از لحاظ زیست محیطی و پوشش گیاهی شرایط بسیار خوبی دارد. برای حفظ این محیط زیست خوب باید الاینده هایی که از ایجاد بندر بوجود می آید کنترل شود. به عنوان مثال : ایجاد تصفیه خانه برای تصفیه پس آبهای حاصله از مصرف آب مردم ، انتقال زباله ها به محلی مناسب برای دفع آن ها ، حصول زباله های کشتی و پس آبهای آن برای جلوگیری از ورود به آب دریا و کارهایی از این دست برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست انجام شود.

## موقعیت مکانی

مکان بندر واقع در استان گیلان و شهرستان انزلی می باشد.

مختصات جغرافیایی مکانی به  طول و عرض جغرافیایی 396630 و 4168560 می باشد.

## گزینه های مکانی و فنی طرح

طرح مورد نظر در 5 سناریو مختلف در سایت مورد نظر به مساحت  8 هکتار  ارایه میگردد.

## فاز های مختلف طرح

طرح در فاز های مختلف دارای ویژگی های خاصی است :

هزینه طرح در حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده است که سازمان منطقه آزاد بندر انزلی هزینه آن را با کمک بخش خصوصی و دولتی تامین می نماید.

در در این طرح برای فراهم نمودن نیرو کار قرار شده است که 60 درصد کارگران از افراد بومی و باقی افراد نیز از افراد غیر بومی استفاده شود.

میزان اشتغال زایی مستقیم وغیر مستقیم پس از اجرای پروژه بین 500 تا 600 نفر می باشد.

## بخش های مختلف بندر عبارتند از :

1 – اسکله

2 – هتل

3 – محیط تفریحی و پارک و فضای سبز

4 - تصفیه خانه

5- انبار ذخیره زباله افراد و کشتی ها

6- پارکینگ

7-حفاظت فیزیکی

8 – آتش نشانی

9- درمانگاه

10- موج شکن

11- حوضچه

12- کاربری خدماتی

13- ایستگاه اتوبوس و اتومبیل

## پیش بینی سطح زیر بنا و کارکنان بندر

جدول 1.1 – زیر بنای کاربری های موجود در بندر و برآورد قیمت نسبی آن

| نام کاربری | مساحت زیربنا(مترمربع) | قیمت هر متر مربع (میلیون تومان) | برآورد قیمت (میلیارد) |
| --- | --- | --- | --- |
| اسکله | 2000 | 1 | 20 |
| هتل | 6000 | 1.5 | 40 |
| محیط تفریحی و پارک | 10000 | 1.2 | 20 |
| تصفیه خانه | 1000 | 1 | 5 |
| انبار ذخیره زباله افراد و کشتی ها | 5000 | 1 | 3 |
| پارکینگ | 3000 | 1 | 1 |
| حفاظت فیزیکی | 700 | 1.2 | 1 |
| آتش نشانی | 900 | 1.2 | 1 |
| ساختمان های اداری | 3500 | 1.5 | 30 |
| کاربری خدماتی | 4000 | 1.5 | 40 |
| سایر محیط ها ( راه ،جدول و ....) | 40000 | 1 | 70 |
| ایستگاه اتوبوس و اتومبیل | 500 | 1 | 3 |
| جمع کل | 76600 | - | 234 |

- هزینه کاربری های ایجاد شده به اضافه هزینه های جانبی چیزی در حدود 500 میلیارد است.

جدول 2-1  میزان اشتغال زایی در هر بخش بندر در مرحله بهره برداری

| نام کاربری | تعداد افراد شاغل |
| --- | --- |
| اسکله | 15 |
| هتل | 80 |
| محیط تفریحی و پارک | 50 |
| تصفیه خانه | 2 |
| انبار ذخیره زباله افراد و کشتی ها | 10 |
| پارکینگ | 5 |
| حفاظت فیزیکی | 20 |
| آتش نشانی | 15 |
| ساختمان های اداری | 50 |
| کاربری خدماتی | 25 |
| سایر محیط ها | 20 |
| ایستگاه اتوبوس و اتومبیل | 40 |
| جمع کل | 332 |

- در زمان ساخت پروژه نیز اشتغال زایی در حد وسیعی وجود دارد. میزان استفاده کارگر در این بخش برعهده پیمان کار پروژه است . اما با توجه به برآورد های انجام شده از سوی مشاورین مدت ساخت پروژه حدودا 60 ماه است . در حدود 120 کارگر برای پیشبرد این عملیات ساخت و ساز نیاز است.

## پلان جا نمایی

پلان جانمایی کاربری های بندر در زیر آورده شده است :

تصویر 1-1- پلان بندر مسافری الماس شمال انزلی

# فصل سوم : تشریح مراحل آماده سازی

فرایند آماده سازی دارای دو بخش ساخت و ساز و بهره برداری است که در قدم نخست به تشریح بخش عمده یعنی ساخت وساز پرداخته میشود سپس بخش بهره برداری مورد مطالعه قرار میگیرد.

## ساختمان سازی

در قدمت نخست باید برای کارگران ساختمانی غیر بومی محل اسکان تهیه شود.و برای پسماندهای تولیدی آنها نیز اندیشه شود تا به محیط زیست آسیب نرسد.

زمین مورد نظر ما دارای پستی و بلندی هایی می باشد، باید برای آماده کردن زمین مورد نظر سطح آنرا تسطیح و یکپارچه سازی کرده ،خاکریزی و خاک برداری نمود تا زمین برای شروع کار آماده شود. این کارها موجب آسیب رساندن به محیط زیست میشود به همین دلیل باید روی آن نظارت دقیق صورت بگیرد تا پوشش گیاهی آسیب زیادی نبیند.

آب ،راه ،سوخت ، برق از مهمترین زیر ساخت های بندر به شمار می آید که تامین آن باید در ابتدا کار صورت گیرد.

در قسمت جنوب غربی سایت  درختان بومی انزلی قرار دارند.برای ساخت بندر نباید این درختان را قطع شوند بلکه باید در آن پارک جنگلی ایجاد نمود.یا در آن بناهای سبک برای اقامت مسافران ایجاد شود.

در مجاورت این سایت با انبوه درختان محلی مواجهیم که برای جلوگیری از اسیب رساندن به آن ها باید اقدامات پیشگرانه مناسب انجام داد.

برای تامین منابع اولیه ساخت و ساز از معادن جنوب املش ، شن و ماسه کوهی رستم آباد و واریزه کوهی غرب رستم استفاده میکنیم.نحوه انتقال این مصالح از طریق کامیون و تریلر صورت میگیرد .

به منظور حفظ محیط زیست طبیعی گیلان برای ساخت موج شکن و اسکله از بتن استفاده میکنیم.که به دلیل نزدیکی معادن نامبرده در هزینه صرفه جویی میشود.

برای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست در مرحله ساخت و ساز باید پسماندهای مصالح ساختمانی از محیط جمع آوری شود تا به محیط آسیب نرسد.

برای پس آب های بوجود آمده یک تصفیه خانه با حجم تصفیه 12000 لیتر ایجاد میکنیم تا آلودگی محیطی کاهش یابد.

کانال های ورودی آب به تصفیه خانه و کانال های جمع آوری آبهای سطحی (حاصل از باران های شدید انزلی ) باید از هم جدا باشد.تا ابهای سطحی به داخل تصفیه خانه نفوذ نکند.(به دلیل هزینه بالا ایجاد تصفیه خانه نباید از یک حجم مشخص به بالاتر در آن آب وارد کرد. زیرا باعث آسیب به تصفیه خانه میشود.

## مرحله بهره برداری

در این مرحله بندر آماده به کار میشود و فرآیند های طبیعی خود را طی میکند.

کارمندان و کارگران برای فعالیت مختلف بندر استخدام میشوند و کشتی ها حمل و نقل مسافرین را آغاز میکنند.

# فصل چهارم : آلاینده ها و عوامل آلوده کننده محیط زیست

در محیطی مانند بندر به دلیل تنوع کاربری ها عوامل آلوده کننده محیط زیست زیادی به چشم میخورد.در این بخش این آلایندها و عوامل را در دو بخش ساخت و ساز و بهره برداری مورد بررسی قرار میگیرد.که در جدوال زیر آمده است:

## ساختمان سازی

جدول 2-4  آلاینده ها و عوامل آلوده کننده محیط در بخش ساخت و ساز

| نوع آلودگی |  | آلاینده | منبع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| هوا | آلاینده های گازی |  | احتراق مواد سوختی در ماشین آلات همانند کامیون، تریلر، جرثقیل و ... |
|  | گردوغبار |  | عملیات خاکی |
| آب های سطحی | پساب بهداشتی |  |  |
|  | پساب انسانی |  | پساب ناشی از سرویس های بهداشتی کارگاه |
|  | ریزش و انتشار مواد نفتی |  | نشت مواد سوختی از مخازن سوخت و ریزش آن در هنگام تخلیه |
| آب های زیر زمینی | کاهش نفذ پذیری خاک |  | ناشی از تردد ادوات سنگین در سایت |
|  | نفوذ روغن های ماشین آلات |  | تعمیر ماشین آلات و استفاده از ماشین آلات معیوب |
|  | نفوذ پساب |  | پساب ناشی از سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه |
|  | پسماند ساختمانی |  | زایدات لوله های آب و فاضلاب، ظروف بسته بندی مصالح، زایدات عایق بندی ، زایدات کابل کشی و برق کشی و زایدان چوب |
| صوتی | آلودگی صوتی |  | احتراق داخلی ماشین آلات |
|  |  |  | ماشین آلات ضربه زن |
| خاک | آلودگی خاک |  | تولید پسماندهای ساختمانی |
|  |  |  | نشت سوخت |
|  |  |  | تعمیر ماشین آلات |

| نوع آلودگی | آلاینده | منبع |
| --- | --- | --- |
| هوا | آلاینده های گازی | آلودگی هوا به دلیل رفت و آمد اتومبیل و وسایل حمل و نقل عمومی و کشتی ها |
| آب های سطحی | پساب بهداشتی | پساب های درمانگاه |
|  | پساب انسانی | پساب های که تولید شده توسط مسافران و کارکنان بندر |
| آب های زیر زمینی | کاهش نفوذ پذیری خاک | به دلیل ساخت و ساز زیاد را ها و ساختملن ها |
|  | نفوذ پساب | پساب ناشی از سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه |
|  | پس آب زباله ها | ورود شیرابه های زباله به داخل زمین |
| صوتی | آلودگی صوتی | صدای تردد ماشینها |
|  |  | صدای زیاد مسافران در محیط های تفریحی و پارک ها |
| خاک | آلودگی خاک | پسماندهای ساختمانی و سوخت کشتی ها |
|  |  | نشت شیرابه زباله |
|  |  | پسماندهای حاصل از تردد مسافران و فعالیت هایشان |

## بهره برداری

جدول 2-4  آلاینده ها و عوامل آلوده کننده محیط در بخش بهره برداری

# فصل پنجم : سوانح،خطرات و بلایای طبیعی

خطرات و سوانح موجود در بندر شامل دو بخش می شود.

بخش اول مربوط به ساخت و ساز بندر و بخش دوم مربوط به بهره برداری بندر و خطرات احتمالی که بعد از ساخت بندر وجود دارد میپردازد.

## ساختمان سازی

جدول 1-5 خطرات و سوانح احتمالی در زمان ساخت و ساز

| خطرات | تشریح خطر |
| --- | --- |
| سقوط کارگران از ساختمان | در ساخت و ساز ساختمان ها باید حتمن نکات مربوط به ایمنی کارگران(نظیر داربست و طناب ) رعایت شود. |
| انفجار | احتمال انفجار در زمان انجام کار وجود دارد. |
| آتش سوزی | به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی مخصوصا در بخش نگه داری سوخا این احتمال وجود دارد. |
| سقوط جرثقیل | وجود جرثقیل های عظیم در بندر هنگام ساخت و ساز همیشه امکان سقوط آن ها وجود دارد. |
| سوانح طبیعی | سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و باد شدید همواره وجود دارد.اینگونه سوانح باعث به وجود آمدن خسارات غیر قابل جبرانی میشود.ورد. |

پس مواردی که در جدول بالا گفته شد.اکنون به مرحله بهره برداری طرح موارد می شویم.در این بخش نخست خطرها نامبرده شده سپس احتمال اینکه برای هر کاربری این اتفاق رخ دهد مورد بررسی قرار میگیرد.که در جدول ذیل آمده است.

(آتش سوزی ،آب گرفتگی، زلزله در بخش نخست نیز وجود دارد که برای جلوگیری از تکرار تنها در جدول دوم آماده است.

## بهره برداری

جدول 2 _ 5  خطرات و سوانح در مرحله بهرداری

| خطرات | تشریح خطر |
| --- | --- |
| نشست ساختمان | اگر بتن ریزی و ساخت ساختمان ها نا مطمعن باشد این خطر احتمال وقوعش زیاد است. |
| انفجار | احتمال انفجار در تاسیسات و موتور خانه ها وجود دارد که خسارات سنگینی به بار می آورد. |
| آتش سوزی | این خطر همواره وجود دارد.در هتل ،تصفیه خانه ، مراکز خدماتی احتمال وقوعش بیتر است. |
| آلودگی آب | احتمال رخ دادن این خطر بسیار بالا است.برخورد دو کشتی باهم در دریا ، خالی کردن پساب ها و پسماندهای کشتی در آب،ورود آلودگی از خشکی به دریا و..همگی از عواملی هستند که باعث آلودگی آب میشوند. |
| سوانح طبیعی | سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله و باد شدید همواره وجود دارد.اینگونه سوانح باعث به وجود آمدن خسارات غیر قابل جبرانی میشود.ورد. |

# فصل ششم : تشریح وضعیت موجود در محیط زیست منطقه

## تعریف محدوده مورد مطالعه

تصویر1 -6   محدوده مورد مطالعه

## محیط فیزیکی

### خاک شناسی

منطقه ساحلي گيلان در طول 320  كيلومتر از منطقه آستارا تا ساحل چابكسر گسترش دارد. عملكرد وسيع پديده هاي زمين شناسي ، هيدروديناميكي و اقليمي و کاربری های گسترده اراضی ساحلی چهره اي بسيار متغير و فعال به مناطق ساحلي استان گیلان  بخشيده است. وقوع برخي از اين پديده ها موجب مشكلات عديده در امور و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي آبخيزنشينان حوزه هاي ساحلي شده است كه از اين ميان مي توان به بالا آمدن تراز آب درياي خزر و مغروق شدن هزاران هكتار از اراضي ساحلي آن ، رسوبگذاري در بنادر و محدوده سازه هاي ساحلي ، فرسايش وسيع اراضي ساحلي و آلودگي منابع آب و خاك سواحل ، تالابها و خليجها اشاره كرد. همچنين نتايج حاصل از سامانه درجه بندي شدت آسيب پذيري سواحل جنوبي درياي خزر مشخص ساخت كه سواحل مشرف به استان گيلان در محدوده بندر انزلي و بخش سواحل غربي مازندران در ناحيه ما بين نور تا رامسر مخاطرات فرسايشي زيادي دارد.

تصویر 2-6  نقشه پهنه بندی خاک شناسی استان گیلان

### زمین شناسی

استان گیلان در قلمرو چین خوردگیهای آلپی قرار دارد و جزء قلمروهای ناپایدار کرة زمین محسوب می‌شود و پوسته جامد در حوضة این سیستم هنوز از نظر حرکات زمین ساخت به مرحله تعادل قطعی نرسیده است و می‌تواند یکی از کانونهای ناپایدار و آسیب‌پذیر به حساب آید. مهمترین گسلهای استان گیلان عبارتند از گسل البرز ، گسل آستارا ، گسل سفیدرود ، گسل قز‌‌ل‌اوزن ، گسلهای میانی البرز غربی و تالش جنوبی و گسلهای بغروداغ

تصویر 3-6    نقشه پهنه بندی خطر زلزله استان گیلان

### آب شناسی

بـا افـزایش سـریع جمعیـت شـهرها، توسـعه مراکـزمسکونی، صنعتی و دامداریها در اطراف رودخانـه هـا و تخلیه فاضلاب و فـضولات انـسان ی و شـیمیایی بـه آنهـا موجبات آلودگی دریای خزر را در سـالیان اخیـر فـراهم نموده است. از سوی دیگر نبود سیستمهـای مـدرن دفـع فاضلاب در شهرهای شمالی و بالا بودن سـطح ا یـستابی، باعث تخلیه بیـشتر فاضـلاب بـه آن شـده اسـت . عوامـل میکروبی از جملـه آلا ینـدههـای بـسیار مهمـی محـسوب میشـوند کـه از طر یـق فاضـلابای شـهری و روسـتایی تـصفیه نـشده بـه صـورت مـستقیم و یـا غیرمـستقیم وارد دریای خزر میشوند و می تواند موجب به خطـر افتـادن سلامت شناگران، ماهیگیران، قایقرانـان و... شـوند.

### اقلیم

آب و هوای دریای خزر در شمال نسبت به جنوبش تفاوت زیادی وجود دارد. متوسط درجه در فصل گرم  بین 18 الی 20 درجه است.متوسط دما در فصل سرد سال  بین 22 الی 24 ثبت شده است. در سواحل ایران در  زمان (تابستان ) مقدار رطوبت از 70% بیشتر است.

مقادیر بارندگی در سواحل دریای مازندران بستگی به عبور سیستم های جبهه ای و نیز وضعیت سواحل اطراف آن منطقه دارد . مقدار این بارندگی بسیار نامتعادل است . در سواحل ایران به علت هوای مرطوب این مقدار بین 1000 الی 1200 میلی متر در سال است که از غرب به شرق بطور محسوس روند کاهشی دارد.

جهت و قدرت وزش باد بر روی آبهای دریای مازندران به سه عامل زیر بستگی دارد .

1- جریان مشخص کلی هوا مستقر در منطقه

2- درجه حرارت محیط و اختلاف آن با ساحل ،که خود دریا عامل مؤثری در کنترل آن است .

3- شرایط اقلیمی سواحل منطقه مورد نظر

با توجه به تفاوت زیاد فیزیکی بین مناطق آبی و ساحلی دریا میتوان آن را به رژیمهایی با شرایط تقریباً یکسان تقسیم کرد . با این وصف جریان های باد غالب شمالی ( شمال غربی ، شمالی و شمال شرقی) و جنوب شرقی است که در بیشتر مواقع سال می وزد.

در محیط عامل الوده کنندهی صدای شاخصی وجود ندارد و تنها صدای آزاردهنده(بجز خود بندر ) نزدیکی زیاد بندر به جاده اصلی و پر رفت و آمد زیبا کنار به انزلی است.در نزدیکی بندر عامل شاخص آلودگی صوتی وجود ندارد.

## محیط طبیعی و بیولوژیک

### زیستگاه طبیعی

حیات وحش انزلی(عمده آن مربوط به تالاب انزلی) به دلیل صنعتی شدن شهر مورد آسیب جدی قرار گرفته است و موجودات زنده در آن در خطر نابودی قرار دارند.عمده آبزیان شامل اردک ماهی ، کپور ،سبله ، شاه کولی و سیاه کولی است . پستانداران شامل شنگ ،گراز ،شغال و فک خزری و راسو هستند که حیات آن ها به شدت مورد تهدید قرار گرفته است..پرندگان زیادی نیز در تالاب وجود دارد که خم اکنون تعداد آنها نسبت به گذشته کم شده است .ماهی خورک ، مرغ باران ،خوتکا ، پلیکان و ... که همگی به دلیل آلودگی تعدادشان در انزلی (تالاب انزلی) در حال کم شدن است.

عمده پوشش گیاهی تالاب انزلی نیلوفر آبی است.

استان گیلان دارای زیستگاه های طبیعی زیادی است. از جمله آن ها در دریاعبارتند از :

تالاب انزلی،دریاچه آستارا ،برکه های شهر فومن

در خشکی هم زیستگاه هایی نظیر ییلاقات جواهر دشت ، ییلاقات تالش و آستارا ،ییلاقهای اسپیلی و دیلمان

این زیستگاه ها اهمیت فراوانی در محیط زیست استان گیلان دارند. باید دقت شود در طراحی بندر منابع آلوده کننده بندر به این زیستگاه ها اسیب نرسانند.

تالاب انزلی که یکی از مهمترین زیستگاه های طبیعی است اکنون در خطر نابودی قرار دارد . با توجه به نزدیکی بندر به این تالاب باید به خوبی از آن محافظت شود.

### مناطق چهارگانه

پارک ملی بوجاق در فاصله 10 کیلومتری از بندر قرار دارد.این پارک ملی تنها پارک ملی استان گیلان است که حفاظت از آن بسیار مهم است.در طراحی بندر باید دقت شود تا این پارک ک جز سرمایه های ملی استان گیلان است حفظ شود.و اسیبی به آن وارد نشود.

منطقه حفاظت شده سیاه کیشم نیز در تالاب انزلی قرار دارد.

سایر مناطق 4 گانه محیط زیست یعنی منطقه شکار ممنوع  و حیات وحش در نزدیکی سایت بندر وجود ندارد.

### بهداشت

بیمارستان شهید بهشتی انزلی نزدیکترین بیمارستان به بندر است. مکان های بهداشتی درمانی در نزدیکی بندر غازیان ، شهدا ، امام علی هستند .

تصویر 4-6   پارک ملی بوجاق

تصویر 5-6   تالاب انزلی

## محیط اجتماعی اقتصادی فرهنگی

### اشتغال

در گذشته شغل اکثریت مردم بندر انزلی صیادی (ماهی‌گیری) بوده‌است. برنج کاری و کشاورزی نیز از دیگر مشاغل سنتی بندر انزلی محسوب می‌شود که کماکان در روستاهای شهرستان انزلی مرسوم می‌باشد. امروز مردم این شهر بیشتر به مشاغل اداری، دولتی و آزاد اشتغال دارند.

### مذهب

امروزه اکثریت اهالی بندر انزلی را مسلمانان شیعه تشکیل می‌دهند و با توجه به آنکه بخشی از اهالی انزلی را ارامنه تشکیل می‌دهند، مسیحیت نیز بخشی از جامعه دینی این شهر را به خود اختصاص داده است. ارامنه و مسلمانان از دیرباز در این شهر ساحلی زندگی مسالمت آمیزی بر مبنای همکاری، همیاری و احترام متقابل داشته‌اند.

### فرهنگ

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بندر داشتن قابلیت‌های بالقوه در زمینه‌های علمی، هنری و ورزشی است که در کسب افتخارات داخلی و بین اللملی سهم به سزایی داشته‌است. داشتن نرخ بالای تحصیلات و ارتباط و تعامل بسیار با گردشگران داخلی و خارجی باعث رشد فرهنگی شهروندان شده‌است. کتابخانه عمومی انزلی دارای چهار کتابخانه می‌باشد.

### جمعیت

جمعیت شهرستان انزلی بر اساس آمار سال ۸۵ جمعیت این شهرستان ۱۳۳٫۱۳۴ نفر بوده که جمعیت شهر بندر انزلی در سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با: ۱۱۰۶۴۳ نفر می‌باشد. مساحت شهرستان انزلی بالغ بر ۲۷۵ کیلومتر مربع می‌باشد که سهم مساحت شهری آن ۴۹٫۳۱ کیلومتر مربع بوده و با توجه به تمرکز جمعیت، شهر انزلی یکی از متراکم ترین شهرهای ایران است.

### علمی

چندین مدرسه در سطح دبیرستان برای دوره های مختلف تحصیلی وجود دارد.تعدادی دانشگاه نیز وجود دارد.

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

- پردیس بین‌المللی منطقه آزاد بندر انزلی

- آموزشکده دریایی شهید خدادادی بندر انزلی

- انزلی دانشگاه جامع علمی کاربردی بندر انزلی

- دانشگاه پیام نور واحد بندر انزلی

- موسسه آموزش عالی مهر آیین بندر انزلی

- واحد بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی

## نقشه کاربری اراضی استان گیلان و شهرستان انزلی

تصویر6-6  نقشه کاربری اراضی استان گیلان

تصویر 7-6    نقشه کاربری اراضی شهرستان انزلی

# فصل هفتم : پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح

در اين ارزيابي با توجه به پیش بینی های به عمل آمده در بخش قبل به منظور امکان جمع بندی اثرات پروژه مجتمع گردشگری اقدام به تهیه ماتریس جمع بندی اثرات گردیده است. باتوجه به مقیاس مطالعات که از نوع ارزیابی اجمالی اثرات محیط زیستی می باشد جهت جمع بندی ماتریس ایرانی طراحی و استفاده گردیده است.

## جدول شدت اثر

براي تعیین ماهیت اثر علائم مثبت و منفی قرار گرفته در کنار اعداد 1 الی 5 در  جدول 7-1 که نشانگر شدت اثر می باشد، استفاده شده است.البته در این جدول از اعدا مثبت و منفی سه تا پنج استفاده شده است.تا پیش بینی واقعی تر باشد.

جدول 7-1- اثر علایم مثبت و منفی طرح

| آثار مفید | 5+ | عالی |
| --- | --- | --- |
|  | 4+ | خوب |
|  | 3+ | متوسط |
|  | 2+ | ضعیف |
|  | 1+ | ناچیز |
|  | 0 | بدون اثر |
| آثار مضر | 1- | ناچیز |
|  | 2- | ضعیف |
|  | 3- | متوسط |
|  | 4- | مخرب |
|  | 5- | خیلی مخرب |

در جدول زیر پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح در فاز ساخت وساز بررسی شده که به صورت ذیل است:

## جدول ماتریس ایرانی در بخش ساختان سازی و بهره برداری

| ریز فعالیت ها/ عوامل محیط زیستی |  | خاکبرداری | خاکریزی | لایروبی | اقامت کارگران | فاضلاب | پسماند | انتقال مصالح | بتن ریزی | احداث جاده | تعمیر ماشین آلات ساخت | گرد و غبار | افزایش نیاز به سوخت | افزایش تردد | بروز حوادث | حصار کشی | تعداد تکرار | جمع کل | میانگین رده بندی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محیط فیزیکی | کیفیت هوا | 3- | 3- |  |  | 3- | 3- |  |  | 3- |  | 5- | 3- | 4- |  |  | 8 | 27- | 3.8- |
|  | آرامش محیطی |  |  |  | 3- |  | 3- | 4- |  | 3- | 3- |  |  | 5- | 3- | 3 | 8 | 21- | 2.6- |
|  | فرسایش خاک | 5- | 5- |  |  |  |  |  |  | 3- |  |  |  | 4- |  |  | 4 | 17- | 4.2- |
|  | سیمای سرزمین | 3- | 3- |  |  |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 9- | 3- |
| محیطبیولوژیک | آبهای سطحی | 3- | 3- | -5 |  | 5- | 3- |  | 4- |  |  | 3- |  |  |  |  | 6 | 23- | 3.8- |
|  | آبهای زیرزمینی |  |  | -5 |  | 4- |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14- | 4.6- |
|  | دریا |  |  | 4- |  | 5- | 3- |  |  | 4- |  |  |  |  |  |  | 4 | 16- | 4- |
|  | گونه های جانوری | 3- | 3- |  |  | 3- | 3- |  |  | 3- | 3- |  | 3- | 3- |  |  | 8 | 24- | 3- |
|  | گونه های گیاهی | 4- | 4- |  |  | 4- | 3- |  |  | 3- | 3- |  | 3- | 3- |  |  | 8 | 27- | 3.3- |
| اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی | مناطق تحت نظارت | 3- | 3- |  |  |  | 3- | 3- |  | 5- |  |  | 3- |  |  |  | 6 | 22- | 3.6- |
|  | حمل و نقل |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 17 | 3.7 |
|  | اشتغال |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 5 | 5- |  | 5 | 10 | 2 |
|  | درآمد |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 6 | 3 |
|  | جمعیت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4- |  | 2 | 0 | 0 |
|  | مهاجرت |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
|  | امنیت |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4- | 4 | 4 | 6 | 1.5 |
| نتیجه کل | تعداد تکرار | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 |  |  |  |
|  | جمع کل | 25- | 25- | 14- | 6 | 24- | 24- | 4- | 8- | 16- | 5- | 8- | 5- | 2 | 16- | 7 |  |  |  |
|  | میانگین رده بندی | 3.5- | 3.5- | 4.6- | 1.5 | 4- | 3- | 1.2- | 4- | 1.7- | 1.2- | 4- | 0.8- | 0.2 | 4- | 3.5 |  |  |  |

جدول 2-7  پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح در مرحله ساختمان سازی با استفاده از ماتریس ایرانی

جدول 3-7 پیشبینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح در مرحله  بهره برداری با  استفاده از ماتریس ایرانی

| ریز فعالیت ها/ عوامل محیط زیستی |  | تولید پساب انسانی | تولید پسماند انسانی | افزایش تقاضای آب | افزایش تقاضا برق | آلودگی آب | آلودگی صوتی | آلودگی هوا | آلودگی خاک | پیاده روی | توسعه مکانهای پذیرایی | توسعه اماکن اقامتی | توسعه اماکن فرهنگی | افزایش تردد | درمانگاه | بروز حوادث | تولید زباله | تعداد تکرار | جمع کل | میانگین رده بندی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محیط فیزیکی | کیفیت هوا |  |  |  |  |  |  | 5- |  |  |  |  |  | 3- | 4- |  | 3- | 4 | 15- | 3.8- |
|  | آرامش محیطی |  |  |  |  |  | 4- | 3- |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 3- |  |  |  | 7 | 14 | 2 |
|  | فرسایش خاک |  | 3- |  |  |  |  |  | 4- | 3- | 3- | 3- | 3- |  |  |  |  | 6 | 19- | 3.2- |
|  | سیمای سرزمین |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3- | 2 | 6- | 3- |
| محیطبیولوژیک | آبهای سطحی | 5- | 3- | 3- |  | 5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 16- | 4- |
|  | آبهای زیرزمینی | 4- | 3- | 4- |  | 5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 16- | 4- |
|  | دریا | 3- | 3- |  |  | 5- |  |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  | 3- | 8 | 26- | 3.2- |
|  | گونه های جانوری | 3- | 3- |  |  | 5- |  | 3- | 3- |  | 3- | 3- | 3- |  |  |  | 3- | 9 | 29- | 3.2- |
|  | گونه های گیاهی | 3- | 3- |  |  | 5- |  | 3- | 3- |  | 4- | 4- | 4- |  |  |  | 3- | 9 | 32- | 3.5- |
| اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی | مناطق تحت نظارت | 3- | 3- |  |  | 4- |  | 4- | 4- |  |  |  |  |  |  |  | 3- | 6 | 21- | 3.5- |
|  | حمل و نقل |  |  |  |  |  |  | 3- |  |  | 3 | 4 | 3 | 5 |  |  |  | 5 | 12 | 2.3 |
|  | اشتغال |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 5 | 18 | 3.6 |
|  | درآمد | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 17 | 3.3 |
|  | جمعیت |  |  | 5 | 5 | 4- | 4- | 3- |  |  | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 4- | 5- | 11 | 8 | 0.7 |
|  | مهاجرت |  |  | 5 | 5 | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 2.3 |
|  | امنیت |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 3- |  | 6 | 14 | 2.3 |
|  | رفاه |  |  |  |  |  | 3- | 3- |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 9 | 1.8 |
| نتیجه کل | تعداد تکرار | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 |  |  |  |
|  | جمع کل | 14- | 24- | 3 | 10 | 36- | 11- | 27- | 17- | 5 | 19 | 18 | 18 | 13 | 4- | 7- | 22- |  |  |  |
|  | میانگین رده بندی | 1.7- | 3- | 0.7 | 5 | 4.5- | 3.7- | 3.4- | 3.5- | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4- | 3.5- | 3.1- |  |  |  |

با توجه به جداول ماتریس ایرانی بالا به ارزیابی نهایی را انجام میشود.

نخست جداول بالا را به صورت زیر در بیان میشود.و درصد سازگاری و ناسازگاری ماتریس را محاسبه میکنیم:

جدول 4-7   جمع بندی مرحله ساختمان سازی و محاسبه میزان سازگاری و ناسازگاری

| مرحله ساختمان سازی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عوامل تاثیر گذار | تعداد کل | بین 3- تا 5+ | بین 3- تا 5- | درصد سازگاری | درصد ناساز گاری |
| ریز فعالیتها | 15 | 8 | 7 | 54 | 46 |
| فاکتورهای محیط زیست | 16 | 9 | 7 | 56 | 44 |
| جمع کل | 31 | 17 | 14 | 55 | 45 |

جدول 5-7   جمع بندی مرحله بهره برداری و محاسبه میزان سازگاری و ناسازگاری

| مرحله بهره برداری |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عوامل تاثیر گذار | تعداد کل | بین 3- تا 5+ | بین 3- تا 5- | درصد سازگاری | درصد ناساز گاری |
| ریز فعالیتها | 16 | 9 | 7 | 56 | 44 |
| فاکتورهای محیط زیست | 17 | 9 | 8 | 53 | 47 |
| جمع کل | 33 | 18 | 15 | 55 | 45 |

با توجه به اینکه در مرحله ساختمان سازی و بهره برداری بیش از 50 درصد اعداد میانگین رده بندی از 3- کمتر است پس پروژه قابل اجرا است و برای عواملی که از منفی سه کمتر است اقدامات اصلاحی مینویسیم.

برای درک بهتر این بخش میتوان از نمودار های زیر نیز استفاده نمود.نخست جداول زیر را طراحی کرده سپس در مرحله بعد نمودار ستونی نشان داده می شود.

میزان سودمندی و تخریب در بازه های مخالف در زیر بررسی می شود :

## میزان سودمندی و تخریب به تفکیک

جدول 6-7    محاسبه ریز فعالیت ها و فاکتور های محیط زیستی در مرحله ساختمان سازی

| ساختمان سازی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ریز فعالیت ها بر روی فاکتورهای محیط زیستی |  |  |  | فاکتورهای محیط زیستی بر روی ریز فعالیت ها |  |  |  |
| اثر | بازه | تعداد | درصد | اثر | بازه | تعداد | درصد |
| سودمندی بسیار زیاد | (5-4.01)+ | 0 | 0 | سودمندی بسیار زیاد | (5-4.01)+ | 0 | 0 |
| سودمندی زیاد | (4-3.01)+ | 1 | 6.66 | سودمندی زیاد | (4-3.01)+ | 1 | 6.25 |
| سودمندی متوسط | (3-2.01)+ | 0 | 0 | سودمندی متوسط | (3-2.01)+ | 2 | 12.5 |
| سودمندی کم | (2-1.01)+ | 1 | 6.66 | سودمندی کم | (2-1.01)+ | 2 | 12.5 |
| سودمندی ناچیز | (1-0)+ | 1 | 6.66 | سودمندی ناچیز | (1-0)+ | 1 | 6.25 |
| تخریب ناچیز | (1-0)- | 1 | 6.66 | تخریب ناچیز | (1-0)- | 0 | 0 |
| تخریب کم | (2-1.01)- | 3 | 19.98 | تخریب کم | (2-1.01)- | 0 | 0 |
| تخریب متوسط | (3-2.01)- | 1 | 6.66 | تخریب متوسط | (3-2.01)- | 3 | 18.75 |
| تخریب زیاد | (4-3.01)- | 6 | 39.96 | تخریب زیاد | (4-3.01)- | 5 | 31.5 |
| تخریب بسیار زیاد | (5-4.01)- | 1 | 6.66 | تخریب بسیار زیاد | (5-4.01)- | 2 | 12.5 |
| جمع کل |  | 15 | 100 | جمع کل |  | 16 | 100 |

جدول 7-7  محاسبه ریز فعالیت ها و فاکتور های محیط زیستی در مرحله بهره برداری

| بهره برداری |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پیامدها بر روی فاکتورهای محیط زیستی |  |  |  | فاکتورهای محیط زیستی بر روی پیامدها |  |  |  |
| اثر | بازه | تعداد | درصد | اثر | بازه | تعداد | درصد |
| سودمندی بسیار زیاد | (5-4.01)+ | 1 | 6.25 | سودمندی بسیار زیاد | (5-4.01)+ | 0 | 0 |
| سودمندی زیاد | (4-3.01)+ | 0 | 0 | سودمندی زیاد | (4-3.01)+ | 2 | 11.76 |
| سودمندی متوسط | (3-2.01)+ | 0 | 0 | سودمندی متوسط | (3-2.01)+ | 3 | 17.64 |
| سودمندی کم | (2-1.01)+ | 5 | 31.25 | سودمندی کم | (2-1.01)+ | 2 | 11.76 |
| سودمندی ناچیز | (1-0)+ | 1 | 6.25 | سودمندی ناچیز | (1-0)+ | 1 | 5.88 |
| تخریب ناچیز | (1-0)- | 0 | 0 | تخریب ناچیز | (1-0)- | 0 | 0 |
| تخریب کم | (2-1.01)- | 1 | 6.25 | تخریب کم | (2-1.01)- | 0 | 0 |
| تخریب متوسط | (3-2.01)- | 1 | 6.25 | تخریب متوسط | (3-2.01)- | 1 | 5.88 |
| تخریب زیاد | (4-3.01)- | 6 | 37.5 | تخریب زیاد | (4-3.01)- | 8 | 41.16 |
| تخریب بسیار زیاد | (5-4.01)- | 1 | 6.25 | تخریب بسیار زیاد | (5-4.01)- | 0 | 0 |
| جمع کل |  | 16 | 100 | 100 |  | 17 | 100 |

حال با داشتن اطلاعات بالا جدول زیر را برای درک بهتر نمودار های زیر ارایه می شود:

## نمودار

نمودار1-7  میزان سودمندی و تخریب در مرحله ساختمان سازی

نمودار 2-7   میزان سودمندی و تخریب در مرحله بهره برداری

# فصل هشتم : مدیریت و پایش محیط زیستی

در این بخش اقدامات اصلاحی برای فعالیت هایی که کمتر از منفی 3 هستند را نام برده سپس به تشریح کامل موارد اصلاحی پرداخته می شود :

## ساختمان سازی

جدول 1-8   محاسبه ریز فعالیت ها و فاکتور های محیط زیستی در مرحله ساختمان سازی

| موارد آسیب زا | اقدامات اصلاحی در بخش ساختمان سازی |
| --- | --- |
| بروز حوادث | - استفاده از وسایل ایمنی مناسب توسط کارگران - قرار داد با درمانگاه های اطراف در زمانی که کارگران اسیب دیدند سریع به آنجا انتقال داده شوند. |
| پسماند های ساختانی | - مکانهایی برای نگه داری این ها انتخاب شود تا ازپخش شدن الودگی در محیط جلوگیری شود - در مرحله بعد این زباله ها در مکانهای خاص دفن شود یا مورد بازیافت قرار گیرد. |
| فرسایش خاک | - فرسایش خاک به دلیل خاک برداری و خاک ریزی امری طبیعی است برای مقابله با آن باید: - ایجاد پوشش گیاهی - خاک را تثبیت نمود که هنگام بارندگی های شدید خاک آسیب جدی نبیند. |
| آرامش محیطی | - ایجاد پوشش گیاهی - ممنوع کردن عبور و مرور وسایل سنگین در صورت عدم نیاز - کارها در روز انجام گیردو شب ادامه کار متوقف شود تا برای کاربری های اطراف بندر مزاحمت ایجاد نکند. |
| گرد و غبار | - زمین های بدون پوشش گیاهی و سازه باید همیشه مرطوب نگه داشته شود و یا درصورت لزوم پوشیده بشود . - کارگرانم در زمان انجام کار برای جلوگیری از آسیب باید از ماسک استفاده کنند.ورد. |

| موارد آسیب زا | اقدامات اصلاحی در بخش بهره برداری |
| --- | --- |
| آلودگی صوتی | - در مکانهایی که سرو صدا در آن زیاد است پوشش گیاهی مناسب ایجاد شود. - با کنترل رفت و آمد ماشین های سنگین میتوان از آلودگی صدا کاست. |
| آلودگی آب | - از جمله اقدامات اصلاحی که میتوان برای این بخش ارایه داد عبارتند از : - احداث تصفیه خانه - زه کشی مناسب - از ریخته شدن مواد صنعتی و بهداشتی و نفتی در داخل آب جلوگیری کرد. |
| آلودگی هوا | - از تردد ماشین آلات دود زا تا حد امکان در بندر جلوگیری شود. - ایجاد انبارهای خاصی برای جمع آوری زباله از پخش شدن بوی آن ها جلوگیری میکند. - ایجاد محوطه های سبز به تمیز شدن شدن فضا کمک می کند. |
| ایجاد زباله | - زباله های زیادی در بخش های مختلف بندر ایجاد میشود که با طبقه بندی آنها و اختصاص دادن مکان های خاص به هر کدام (انبار ) میتوان آن را در سطح محدوده کنترل نمود.سپس با توجه به سیستم دفع زباله انزلی میتوان آنها را دفع کرد. |
| بروز حوادث | - آماده باش اورژانس در سطح بندر و مجهز کردن درمانگاه - ایجاد آتش نشانی |
| افزایش تقاضای برق و آب | - میزان مصرف این دو عنصر باید در سطح بندر مشخص شود و سپس مقدار مصرفی آن کنترل شود. |
| دریا | - در لبه ساحل کاربری ساخته نشود. - مواد بجا مانده از تصفیه خانه و پساب ها بندر به دریا ریخته نشود. |

## بهره برداری

جدول 1-8   محاسبه ریز فعالیت ها و فاکتور های محیط زیستی در مرحله بهره برداری

# فصل نهم : منابع

- توكلي, بابك. (1384), ارزيابي اثرات توسعه مجتمع توريستي خزر رودسر, ارزيابي پروژه ارائه شده به سازمان حفاظت محيط زيست

-رهبر،داوود،1377 ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های بنادر و سازه های دریایی،سومین همایش بین المللی سواحل،بنادر و سازه های دریایی،تهران،سازمان بنادر و کشتیرانی

- اداره کل هواشناسی گیلان. گزارش سالانه – اطلاعات موجود در سایت

- سازمان مديريت و برنامه ريزي. سالنامه آماري استان گيلان

- شركت سهامي آب منطقه اي گيلان. مجله گزارش سالانه.

_ سازمان حفاظت محیط زیست گیلان (www.gilan.doe.ir)

_www.fa.wikipedia.org

www.scwmri.ac.ir_

_www.sfmarina.ir

www.sid.i