ارزیابی بندر مسافری چابهار

فهرست مطالب

فصل اول	2

چکیده غیرفنی	2

فصل دوم	3

اهداف،نیازها و ضرورت های طرح	3

موقعیت مکانی	3

محیط زیست	3

فاز های مختلف طرح	4

فصل سوم	4

تشریح مراحل آماده سازی	5

فصل چهارم	6

آلاینده های تولید شده در طی فرایند	6

فصل پنجم	7

خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح	7

فصل ششم	9

فصل هفتم	12

پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح	12

فصل هشتم	18

اقدامات اصلاحی	18

منابع	19

# فصل اول

## چکیده غیرفنی

ابتدا به بررسی موقعیت، ویژگی های محیط زیستی و بخش های مختلف بندر پرداخته ایم برآورد قیمت زمین و تعداد افراد شاغل در هر بخش از بندر در جدول بیان شده، آلاینده های تولید شده در طی فرآیند که منجر به آلودگی آب،هوا،خاک و ... می شود بررسی شده است در مرحله ی بعد خطرات و سوانح و همچنین پیامدهای آن در 2 مرحله ی ساختمان سازی و بهره برداری پیش بینی شده است سپس وضعیت محیط زیست منطقه اعم از محیط فیزیکی،طبیعی وبیولوژیک و محیط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بررسی و ذکر شده است. در مرحله ی بعد پیامدها و آثار مثبت و منفی طرح پیش بینی شده است از ماتریس آ برای بررسی و تحلیل این آثار استفاده شده و در 2 جدول به تفکیک ساختمان سازی و بهره برداری مشخص شده است طبق آمار بدست آمده ارزیابی نهایی انجام شده که در این بندر با توجه به ارزیابی نهایی پروژه قابل اجراست و برای موارد مخرب نیاز به اقدامات اصلاحی است در مرحله ی آخر اقدامات لازم جهت کاهش آلودگی ها و خسارات ایجاد شده در 2 جدول ساختمان سازی و بهره برداری بیان شده است.

# فصل دوم

## اهداف،نیازها و ضرورت های طرح

بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه (افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آبهای آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است و سازندگی و سرمایه‌گذاری فراوانی در آن صورت می‌گیرد که از جمله این سرمایه گذاری ها می توان به ایجاد بندر مسافری اشاره کرد که به دلیل ارزانتر بودن نسبت به حمل و نقل هوایی و آسانتر بودن نسبت به حمل و نقل زمینی مورد استقبال قرار می گیرد.

## موقعیت مکانی

این بندر واقع در چابَهار یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می‌باشد که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است.

مختصات جغرافیایی مکانی در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران در ۲۵ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۶۰ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی در شرق خلیج چابهار و در کنار آبهای دریای عمان قرار دارد.

## محیط زیست

چابهار علاوه بر موقعیت بازرگانی، دارای جاذبه‌های فراوان تاریخی و طبیعی است. آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چابهار (چهاربهار) نامیده می‌شود. انجیر معابد (لور لول)، و به زبان محلی‌ها کرگ، درخت بزرگی است که در نوار ساحلی چابهار می‌روید. در آن شیره سفید رنگی جریان دارد و از درختان تیره کائوچوئی بشمار می‌آید میوه‌های آن نارنجی رنگ و به درشتی فندق و قابل خوردن است. عموماً این درختان دارای قدمتی بالای صد سال هستند و اکثراً در نزدیکی زیارتگاه‌ها قرار دارند یا قبلاً زیارتگاه بوده‌اند. حرا درختچه‌ای است که در مردابهای نواحی گرم کرانه‌های عربستان، مصر و جنوب ایران از جمله شهرستان چابهار می‌روید. برگهای حرا با دوام است و ظاهر بیضوی شکل و منتهی به یک خامه باریک می‌باشد. قسمت مورد استفاده پوسته شاخه آن می‌باشد. با توجه به وجود گونه های نادر درختانی که در این منطقه می روید باید در حفظ این نوع پوشش گیاهی کوشا باشیم تا از نابودی آن جلوگیری کنیم. با توجه به آب و هوای معتدل این منطقه می تواند منطقه ای مناسب برای ایجاد یک بندر مسافری جاذب جمعیت باشد

## فاز های مختلف طرح

طرح در فاز های مختلف دارای ویژگی های خاصی است :

هزینه طرح در حدود 900میلیارد تومان برآورد شده است که سازمان منطقه آزاد چابهار هزینه آن را با کمک بخش خصوصی و دولتی تامین می نماید.

در این طرح برای فراهم نمودن نیرو کار قرار شده است که 60 درصد کارگران از افراد بومی و باقی افراد نیز از افراد غیر بومی استفاده شود.

بخش های مختلف بندر عبارتند از :

1 – اسکله                                                                       6- انبار

2 – هتل و مراکز اقامتی                                                       7- موج شکن

3 – مجتمع تفریحی( شامل پارک,رستوران,مراکز خرید)                8- پارکینگ

4- مجتمع خدماتی                                                             9 – آتش نشانی

5 - تصفیه خانه                                                                 11-فضای سبز

| نام کاربری | مساحت | قیمت هر متر مربع | تعداد افراد شاغل |
| --- | --- | --- | --- |
| اسکله |  |  | 20 |
| فضای سبز | 50000 | 1500 | 5 |
| هتل | 5000 | 1500 | 100 |
| مجتمع تفریحی | 12000 | 1500 | 250 |
| تصفیه خانه | 800 | 1000 | 10 |
| انبار ذخیره زباله | 1000 | 800 | 20 |
| پارکینگ | 1500 | 500 | 5 |
| مجتمع خدماتی | 10000 | 1500 | 80 |
| آتش نشانی | 3000 | 1000 | 70 |
| تاسیسات | 1000 | 700 | 50 |

جدول 1.برآورد قیمت

# فصل سوم

## تشریح مراحل آماده سازی

زمین مورد نظر ما دارای پستی و بلندی هایی می باشد، باید برای آماده کردن زمین مورد نظر سطح آنرا تسطیح و یکپارچه سازی کرده تا زمین برای شروع کار آماده شود. عملیات بهسازی خاک انجام شود. با توجه به گونه های نادر درختان این منطقه از قطع و نابودی درختان جلوگیری شود این درختان و همچنین هوای معتدل و مناسب این منطقه در حاشیه ی سواحل چابهار باعث جذب پرندگان به این منطقه شده است که منظره ای بسیار زیبا ایجاد کرده است با حفظ و افزایش این نوع پوشش گیاهی می توان به تلطیف هوا و زیبایی این منطقه افزود.

برای جذب مسافر و در نتیجه ی آن جذب سرمایه به این منطقه باید مجتمع تفریحی مانند رستوران,مراکز خرید و تفریحاتی در کنار ساحل برای ایجاد سرگرمی و نشاط و همچنین مجتمع خدماتی برای رفع نیاز مسافران ایجاد کرد.

برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن آن ها تصفیه خانه ها را ایجاد می نماییم که به محیط زیست اسیب کمتری برسد.

به منظور حفظ محیط زیست طبیعی گیلان برای ساخت موج شکن و اسکله از بتن استفاده میکنیم.که به دلیل نزدیکی معادن نامبرده در هزینه صرفه جویی میشود.

برای پس آب های بوجود آمده یک تصفیه خانه با حجم تصفیه 10000 لیتر ایجاد میکنیم تا آلودگی محیطی کاهش یابد.

کانال های ورودی آب به تصفیه خانه و کانال های جمع آوری آبهای سطحی (حاصل از باران های شدید انزلی ) باید از هم جدا باشد.تا ابهای سطحی به داخل تصفیه خانه نفوذ نکند.(به دلیل هزینه بالا ایجاد تصفیه خانه نباید از یک حجم مشخص به بالاتر در آن آب وارد کرد. زیرا باعث آسیب به تصفیه خانه میشود.

# فصل چهارم

## آلاینده های تولید شده در طی فرایند

با توجه به اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی بایستی در انجام هرگونه پروژه اجرایی بررسی های لازم جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی انجام شود تا کمترین خسارت را به منابع و محیط اطرافمان وارد کنیم از این رو به بررسی آلودگی های احتمالی ساخت پروژه های بندر می پردازیم. ضروری ترین و مهمترین پروژه ی بندر ساخت اسکله است که آلودگی هایی از جمله آلودگی آب، هوا و یا ایجاد سروصدا را ممکن است در پی داشته باشد ویا در کل پروژه هایی که احتمال می رود آلودگی آب را به دنبال داشته باشند ساخت اسکله و هتل ، مجتمع های تفریحی و خدماتی،انبار و تاسیسات است برخی از پروژه های نام برده شده در صورت عدم نظارت ممکن است آلودگی های بسیار زیاد و جبران ناپذیری را ایجاد کنند از جمله انبار ذخیره زباله می تواند انواع آلودگی های آب، هوا، خاک، پسماند و ایجاد انواع بیماری را منجر شود و یا پروژه هایی که منجر به آلودگی هوا می شوند (ساخت اسکله، انبار، آتش نشانی) که با توجه به بارندگی کم در منطقه ی چابهار باید آلودگی هوا را به حداقل رساند.

| آلودگی | پروژه اجرایی |
| --- | --- |
| آب | اسکله،هتل،مجتمع تفریحی؛انبار ذخیره زباله،تاسیسات زیربنایی |
| هوا | اسکله،انبار ذخیره زباله،آتش نشانی |
| خاک | هتل؛انبار ذخیره زباله |
| پسماند | انبار ذخیره زباله،مجتمع تفریحی،مجتمع خدماتی |
| سروصدا | اسکله،هتل،مجتمع تفریحی،مجتمع خدماتی |

جدول 2.آلاینده ها

# فصل پنجم

## خطرات، سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح

در این فصل به پیش بینی برخی خطرات و سوانح احتمالی و پیامد های آنها در 2 جدول به تفکیک خطرات ساختمان سازی و بهره برداری می پردازیم در مرحله ی ساختمان سازی از جمله خطرات رایج و احتمالی در حین ساخت خطر ریزش آوار بر کارگران یا سقوط آنان از ارتفاع و یا نشست ساختمان است که با رعایت ضوابط و مقررات می توان آنها را به حداقل رساند.

ساختمان سازی:

| پروژه اجرایی | خطرات، سوانح | پیامدها |
| --- | --- | --- |
| اسکله | سیل | مرگ ومیر،از بین رفتن اسکله |
| هتل | ریزش آوار،نشست ، سقوط از ارتفاع،انفجار | فوت و یا ایجاد مصدومیت برای کارگران |
| مجتمع تفریحی | ریزش آوار،نشست ، سقوط از ارتفاع،انفجار | فوت و یا ایجاد مصدومیت برای کارگران |
| مجتمع خدماتی | ریزش آوار،نشست ، سقوط از ارتفاع،انفجار | فوت و یا ایجاد مصدومیت برای کارگران |
| تصفیه خانه | ریزش آوار،نشست انفجار | فوت و یا ایجاد مصدومیت برای کارگران |
| موج شکن | سیل | غرق شدن کارگران و از بین رفتن سازه ها |
| آتش نشانی | انفجار،ریزش آوار | فوت و یا ایجاد مصدومیت |

جدول 3.خطرات و سوانح در حین ساخت

بهره برداری:

| پروژه اجرایی | خطرات، سوانح | پیامدها |
| --- | --- | --- |
| اسکله | سیل،برخورد کشتی ها با یکدیگر،نشست اسکله، آتش سوزی | مرگ ومیر،آلودگی آب، از بین رفتن اسکله |
| هتل | نشست ، آتش سوزی، سیل،زلزله | ایجاد خسارات جانی و مالی |
| مجتمع تفریحی | نشست ، آتش سوزی، سیل،زلزله | ایجاد خسارات جانی و مالی |
| مجتمع خدماتی | نشست ، آتش سوزی، سیل،زلزله | ایجاد خسارات جانی و مالی |
| تصفیه خانه | خراب شدن تجهیزات،زلزله | آبگرفتگی |
| آتش نشانی | خراب شدن تجهیزات،زلزله، نشست | ایجاد خسارات جانی و مالی |
| تاسیسات زیر بنایی | نشست ، آتش سوزی، سیل، خراب شدن تجهیزات | ایجاد خسارات جانی و مالی |

جدول 4.خطرات و سوانح بهره برداری

# فصل ششم

"تشریح وضعیت محیط زیست منطقه"

- محیط فیزیکی

1-محدوده مورد مطالعه : این بندر واقع در چابَهار یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می‌باشد که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. مختصات جغرافیایی مکانی در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایران در ۲۵ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۶۰ درجه و ۲۷ دقیقه طول شرقی در شرق خلیج چابهار و در کنار آبهای دریای عمان قرار دارد.

نقشه 1.محدوده ی یندر چابهار

2-خاک شناسی : خاک اکثر مناطق چابهار به طور یکنواخت بیش از 90 درصد از سیلت یعنی ذرات کوچکتر از 40 میکرون تشکیل گردیده  که به محض اشباع شدن از آب خاصیت چسبندگی خود را از دست داده و با جریان بسیار کمی روان می گردد.

3-زمین شناسی : نقشه ژرفا سنجی، مطالعات دورسنجی ، مطالعات دانه بندی و فراوانی عناصر نشان می دهد در منطقه فروانناوه وجود دارد، فراوانی کربنات در خلیج چابهار دارای دو منشاء آواری و درون خوشه ای و درنتیجه محیط رسوبی خلیج چابهار کربناته نیست.

نقشه 2.زمین شناسی چابهار

4-آب شناسی : این منطقه ارتفاعی حدود 9 متر از سطح آب های آزاد جهان دارد و امکان حفر چاه و دستیابی به آب شیرین با درجه شوری مناسب جهت کشاورزی مقدور نیست.

5-هوا و اقلیم : همجواری منطقه آزاد چابهار با دریا، نزدیکی به مدار رأس‌السرطان و قرار گرفتن درمسیر بادهای موسمی شبه قاره هند و جبهه‌های استوایی موجب گردیده‌است که دارای آب هوایی گرمسیری معتدل با رطوبت نسبی باشد. این منطقه گرمترین نقطه کشور در زمستان وخنک‌ترین بندر جنوبی ایران در تابستان است. متوسط دمای بیشینه (در خرداد ماه) طی یک دوره ۷ ساله ۳۱ درجه سانتیگراد، متوسط دمای کمینه (در دی ماه) ۱۹ درجه سانتیگراد، و متوسط دما در طول سال ۲۶ درجه سانتیگراد است. حداقل رطوبت نسبی ۶۰ درصد و متوسط رطوبت نسبی ۷۰ درصد گزارش شده‌است. متوسط بارندگی سالانه کمتر از ۲۰۰ میلیمتر در سال است که ۶۴ درصد آن در زمستان می‌بارد

- محیط طبیعی و بیولوژیک

1-زیستگاه طبیعی : همزمان با فصل مونسون و متلاطم شدن دریا لاک پشت های سبز جهت تخم گذاری به سواحل چابهار مراجعه می کنند همچنین دراج که از گونه های حمایت شده ی کشور به شمار می رود از پرندگان بومی و دائمی منطقه چابهار است. پرندگانی چون چنگر، فلامینگو، کشیم، انواع حواصیل، طاووسک، باقرقره، تیهو، عقاب دشتی، و خوتکا در منطقه دیده می‌شود.

2-مناطق 4گانه ی محیط زیست :  در ناحیه ساحلی خلیج گواتر به ویژه در خور باهو و در نزدیکی محلی که رودخانه باهو کلات به دریای عمان می‌ریزد، جنگلی از گونه حرا پدیدار می‌گردد.

نقشه 3.مناطق 4گانه ی ایران

3-بهداشت در سلامت جامعه : درمانگاه سینا و مرکز جراحی محدود ایرانیان نیاز درمانی افراد را تامین می کنند

- محیط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی

به طور کلی در منطقه چابهار فعالیت های مرتبط با صنایع دستی از جمله سوزندوزی، سفال سازی،خورجین بافی ،حصیربافی و صنایع دستی دریایی رایج است.

براساس آخرین آمار سرشماری سال 1385 جمعیت استان 2405742 نفر می باشد.اکثر جمعیت این استان را مسلمانان تشکیل داده اند که از این مقدار فقط 2590 نفر از ساکنین اقلیت های مذهبی هستند.در رژیم های گذشته به علت بی توجهی دولتمردان به موضوع آبادانی عمران این منطقه و عدم وجود مدارس در مناطق روستایی و دور افتاده اکثر جمعیت بالای 40 سال این استان بی سواد هستند.پس از پیروزی انقلاب با رویکرد مناسب که به منظور رفع محرومیت از این منطقه در کلان کشور برنامه ریزی شد دانشگاه هایی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،پیام نور،آزاد اسلامی برای توسعه همه جانبه فرهنگی و اجتماعی استان تاسیس شد.

# فصل هفتم

## "پیش بینی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح"

با توجه به اطلاعات به دست آمده که در فصل های قبل ذکر شد در این فصل به بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی طرح می پردازیم. برای بررسی از ماتریس آ استفاده می کنیم و مراحل ساختمان سازی و بهره برداری را در 2 جدول مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

با توجه به میزان و نوع اثر هریک از عوامل در جدول از اعداد 5- تا 5+ استفاده می کنیم که اعداد مثبت نشان دهنده ی مفید بودن و اعداد منفی نشان دهنده ی مخرب بودن عامل مورد بررسی می باشد که در جدول زیر از اعداد 3- تا 5- و 3+ تا 5+ استفاده می کنیم که 3- اندکی مخرب ، 4- مخرب و 5- بسیار مخرب می باشد همچنین اعداد 3+ متوسط، 4+ خوب و 5+ بسیار خوب می باشد.

در پایان اعداد را در هریک از سطرها و ستون ها با یکدیگر جمع زده به تعداد آنها تقسیم می کنیم میانگین رده بندی را محاسبه می کنیم و از آن برای ارزیابی نهایی استفاده می کنیم.

ساختمان سازی:

| محیط زیست/ پروژه |  | تسطیح محوطه | گود برداری | لایروبی | خاک ریزی | پی کنی | آرماتوربندی | قالببندی | بتن ریزی | دیوارسازی | فاضلاب | سقف | رنگ زدن | حصارکشی | اقامت کارگران | اسکله | قیرگونی | تحداد تکرار | جمع کل | میانگین |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محیط فیزیکی | توپو گرافی | 5+ | 3 |  |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 8 | 2 |
|  | خاک | 3- | 5- |  | 3+ | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8- | 2- |
|  | آب |  |  | 3- |  |  |  |  |  |  | 5- |  |  |  |  | 5- |  | 3 | 13- | 4.3- |
|  | هوا و اقلیم | 3- | 3- |  | 3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3- |  |  | 4 | 6- | 1.5- |
| محیطبیولوژیک | پوشش گیاهی | 5- | 3- | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 3- |  |  |  |  |  |  | 5 | 4- | 0.8- |
|  | جانوران | 3 |  |  | 3- |  |  |  | 3- |  | 4- |  |  | 3 |  |  | 3- | 6 | 7- | 1.1- |
|  | زیستگاه آبی |  |  | 5- |  |  |  |  |  |  | 5- |  |  |  |  | 5- |  | 3 | 15- | 5- |
|  | زیستگا ه خشکی | 3- |  |  | 4 |  |  |  | 3- |  |  |  |  |  | 3 |  | 3- | 5 | 10 | 2 |
|  | بهداشت | 3 |  | 3- |  |  |  | 3 |  |  | 5- |  |  |  |  |  |  | 4 | 2- | 0.5- |
| اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی | جمعیت |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 | 10 | 3.3 |
|  | اشتغال | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 13 | 46 | 3.5 |
|  | امنیت | 4 |  |  | 3- |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 7 | 1.7 |
|  | آموزش | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 8 | 4 |
|  | درامد |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3- |  |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 7 | 1.7 |
|  | کاربری |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 3 | 10 | 3.3 |
| نتیجه کل | تعداد تکرار | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |  |  |  |
|  | جمع کل | 7 | 11- | 4- | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 26- | 8 | 3 | 16 | 13 | 10- | 1 |  |  |  |
|  | میانگین | 0.7 | 1.5 | 0.8- | 1.1 | 0 | 4 | 3 | 0.2 | 4 | 4.3- | 4 | 3 | 3.2 | 2.1 | 5- | 0.2 |  |  |  |

جدول 5.آثار وپیامدهای مرحله ی ساخنمان سازی

بهره برداری:

| محیط زیست/ اثر |  | ورود مسافر | جمعیت | ترافیک | سوخت | لایروبی | آشپزی | اقامت مسافران | آلودگی آب | آلودگی هوا | فاضلاب | ایجاد زباله | تولید پساب | درمانگاه | تولید پسماند | اسکله | نظافت شهر | ایجاد فضای سبز | مجتمع تفریحی | تحداد تکرار | جمع کل | میانگین |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محیط فیزیکی | توپو گرافی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | خاک |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3- |  | 3- |  | 3 | 4 |  | 4 | 1 | 0.25 |
|  | آب | 3- |  |  |  | 4- |  |  | 5- |  | 4- | 3- | 3- |  |  | 5- |  |  |  | 7 | 27- | 3.8- |
|  | هوا و اقلیم |  | 3- | 5- | 5- |  | 3- |  |  | 5- |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 16- | 2.6- |
| محیطبیولوژیک | پوشش گیاهی |  |  | 3- |  |  |  |  | 4- | 3- | 3- |  | 3- |  |  |  | 4 | 5 |  | 7 | 7- | 1- |
|  | جانوران |  |  | 3- | 3- |  |  |  |  | 3- | 4- |  | 3- |  | 3- |  |  | 4 |  | 7 | 15- | 2.1- |
|  | زیستگاه آبی | 3+ |  |  |  | 3- |  |  | 5- |  | 3- |  | 5- |  |  | 3- |  |  |  | 6 | 16- | 2.6- |
|  | زیستگا ه خشکی | 3+ |  | 3- | 3- |  |  | 4+ | 3- | 4- | 3- | 3- | 3- |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 12 | 6- | 0.5- |
|  | بهداشت |  | 3- |  |  | 3 |  |  | 4- | 4- | 3- |  | 3- |  |  |  | 5 | 4 |  | 8 | 8- | 1- |
| اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی | جمعیت | 5 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 4.6 |
|  | اشتغال |  | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 23 | 3.8 |
|  | امنیت | 3- | 3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6- | 3- |
|  | آموزش |  |  |  |  |  |  |  |  | 3- |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 0.5 |
|  | درامد | 4 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 32 | 4 |
|  | کاربری |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 10 | 3.3 |
| نتیجه کل | تکرار | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 |  |  |  |
|  | جمع کل | 9 | 5 | 14- | 11- | 4- | 0 | 19 | 21- | 22- | 20- | 6- | 23- | 11 | 3- | 5- | 22 | 32 | 13 |  |  |  |
|  | میانگین | 1.5 | 0.8 | 3.5- | 3.6- | 1.3- | 0 | 3.8 | 4.2- | 3.6- | 3.3- | 3- | 3.2- | 3.6 | 1- | 1.6- | 3.6 | 4 | 4.3 |  |  |  |

جدول 6.آثار و پیامد های مرحله بهره برداری

ارزیابی نهایی:

در مرحله ی ساختمان سازی از میان 31 پارامتر ذکر شده میانگین 4 مورد از آنها کوچکتر از 3- و 7 مورد بزرگتز از 3 می باشند و همچنین در مرحله ی بهره برداری از میان 33 پارامتر میانگین 6 مورد از آنها کوچکتر از 3- و 9 مورد بزرگتر از 3 می باشد با توجه به اینکه در هر 2 مرحله ی ساختمان سازی و بهره برداری کمتر از 50% از موارد بزرگتر از 3- هستند پروژه قابل اجرا است و برای موارد مخرب موجود نیاز به اقدامات اصلاحی است.

برای ارزیابی بهتد،تاثیر ریز فعالیت ها بر محیط زیست و همچنین تاثیر پارامترهای محیط زیست بر ریز فعالیت ها را به تفکیک ساختمان سازی و بهره برداری مورد بررسی قرار می دهیم که میزان تاثیر آنها را از سودمندی بسیار زیاد تا تخریب بسیار زیاد براساس تعداد تکرار آنها در بازه طبقه بندی شده است. برای مثال فاضلاب دارای میانگین رده بندی 4.3- و در بازه ی (5-،4-) قرار دارد میزان تاثیر آن تخریب بسیار زیاد است.

بهره برداری:                                                       ساختمان سازی:

| میزان تاثیر |  |
| --- | --- |
| 0 | سودمندی بسیار زیاد |
| 4 | سودمندی زیاد |
| 0 | سودمندی متوسط |
| 4 | سودمندی کم |
| 0 | سودمندی ناچیز |
| 2 | تخریب ناچیز |
| 3 | تخریب کم |
| 0 | تخریب متوسط |
| 0 | تخریب زیاد |
| 2 | تخریب بسیار زیاد |

| میزان تاثیر |  |
| --- | --- |
| 1 | سودمندی بسیار زیاد |
| 3 | سودمندی زیاد |
| 0 | سودمندی متوسط |
| 0 | سودمندی کم |
| 2 | سودمندی ناچیز |
| 4 | تخریب ناچیز |
| 0 | تخریب کم |
| 4 | تخریب متوسط |
| 1 | تخریب زیاد |
| 0 | تخریب بسیار زیاد |

مرحله ساختمان سازی:

مرحله بهره برداری:

# فصل هشتم

## اقدامات اصلاحی

مرحله ی ساختمان سازی:

| موارد آلوده زا | اقدامات اصلاحی |
| --- | --- |
| فاضلاب | - ساخت اگو |
| ساخت اسکله | - استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب برای ساخت - ایجاد مقررات و ضوابط مناسب برای کاهش آلودگی |
| آلودگی آب | - ساخت تصفیه خانه - جلوگیری از ورود پساب ها به داخل آب |
| زیستگاه آبی جانوران | - نظارت بر ساخت اسکله - جلوگیری از ورود آلودگی ها و مواد شیمیایی |
| پسماند | - دفن و یا بازیافت زباله ها در مکان مناسب |

جدول 7.اقدامات اصلاحی مرحله ساخنمان سازی

مرحله ی بهره برداری:

| موارد آلوده زا | اقدامات اصلاحی |
| --- | --- |
| ترافیک و ایجاد آلودگی هوا | - تغییر در پلان اولیه و ساخت هتل ها و مراکز تفریحی در نزدیکی اسکله جهت کاهش مسافت ها |
| آلودگی آب | - احداث تصفیه خانه - جلوگیری از ورود زباله ها و پساب ها به داخل آب |
| زباله | - دفن یا بازیافت زباله در مکان مناسب |
| فاضلاب | - احداث اگو |

جدول 8.اقدامات اصلاحی مرحله بهره برداری

# منابع

-- توكلي, بابك. (1384), ارزيابي اثرات توسعه مجتمع توريستي خزر رودسر, ارزيابي پروژه ارائه شده به سازمان حفاظت محيط زيست

-اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

-سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان سیستان و بلوچستان

-سازمان حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان

www.GIS.ir

www.fa.wikipedia.org

www.chabaharport.pmo.ir

www.chabaharcity.blogfa.com