به نام خدا

دفترچه محاسبات

پروژه:مسكوني

كارفرما(مالك):

مهندس محاسب:

مهندس معمار:

دفتر مهندسي:

آدرس دفتر فنی:

شماره تلفن:

تاريخ:

مشخصات عمومي پروژه

-    محل احداث :

-    نوع كاربري بنا : مسكوني

-    تعداد طبقات : 2 طبقه روي مغازه

-    مساحت زمين :        متر مربع

-    مساحت كل زير بنا :         متر مربع

نوع آئين نامه :

تمامي بارگذاريها , محاسبات و طراحيهاي انجام شده در اين دفترچه بر اساس آئين نامه ها و مراجع ذيل ميباشد:

- سربارها بر اساس مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ( بارهای وارد بر ساختمان ) ميباشد .

- محاسبات زلزله بر پايه آئين نامه طـــراحي ساختمانها در برابر زلــــــــزله استاندارد 2800 ويرايش 4

- طراحي اعضاء بتني بر مبنای آئين نامه بتن ايران ( آبا ) , البته در قسمتهايي كه از نرم افزار استفاده شده در طــرح اين اعضاء از آئين نامه ACIاستفاده شده است .

- فولاد مصرفي :  نيمرخها از نوع فولادST37با تنش تسليم  (kg/cm2) 2400  ميباشد .

- بتن مصرفي : از نوع معمولي با مقاومت فشاري  ( (kg/cm2210 ميباشد .

- آرماتور مصرفي : با عيارنرمه با تنش تسليم  (kg/cm2) 4000 ميباشد .

- تنش مجاز خاك برابر ((kg/cm20.90در نظر گرفته شده است .

- جنس اسكلت : بتني

- نوع سقــف طبقات: تيرچه  و فوم و فوم بتن

- سقف اخر: سقف سبک بتنی

- سيستم باربري سازه اي در جهت طولي : قاب خمشي بتنی متوسط

- سيستم باربري سازه اي در جهت عرضي : قاب خمشي بتنی متوسط

- روش تحليل سازه :استاتيك معادل

- نرم افزارهايي كه براي تحليل و طراحي سازه از آنها استفاده شده است : (در صورت تحليل رايانه‌اي)

براي تحليل و طراحي سازه:                                                                 ETABS9-7

براي تحليل و طراحي پي :                                                              .    SAFE

بارگذاري بارهاي قائم

شامل جداول محاسبه جزئيات زير وهمچنين دتايلهاي مورد نياز جهت، سقف طبقات و بام و راه پله  و نيز، تيغه‌هاي داخلي و خارجي و سرويسها و دست انداز بام و تيغه‌هاي معادل خارجي و ساير و همچنين سربارهاي نقاط مختلف باشد .

بار مرده کف طبقات:

نوع کف طبقات تیرچه بلوک بوده لذا المانهای کف طبقه همان طور که در شکل (1) نشان داده شده ، شامل اندود گچ ، گچ و خاک ، فوم ، دال بتنی ، پوکه، ملات ماسه سیمان و موزائیک می باشد.

شکل 1:جزئیات کف طبقات

با توجه به جزئیات فوق بار مرده ناشی از کف که در محاسبات استفاده می شود به ترتیب زیر محاسبه می گردد:

جدول1: بار مرده کف طبقات

| نوع لایه | ضخامت(بر حسب متر) | وزن واحد حجم(Kg/m3) | وزن واحد سطح(Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزائیک | 0.01 | 2200 | 22 |
| ملات | 0.025 | 2100 | 52.5 |
| فوم بتن | 0.08 | 600 | 48 |
| دال بتنی | 0.05 | 2500 | 125 |
| تیرچه | 2*0.2*0.1 | 2500 | 100 |
| یونولیت |  |  | 7 |
| گچ و خاک | 0.015 | 1600 | 24 |
| گچ سفید | 0.005 | 1300 | 6.5 |
| میلگرد سقف کاذب |  |  | 35 |
| جمع |  |  | 420 |

بار مرده دیوار های داخلی 15 سانتی متری

المانهای دیوار های داخلی همان طور که در شکل (2) نشان داده شده اند شامل گچ سفید ، گچ و خاک و آجرچینی          می باشند.

شکل 2: جزئیات دیوار داخلی15 سانتی متری

با توجه به شکل فوق بار مرده ای که در محاسبات استفاده می شود به طریق زیر قابل محاسبه است:

جدول2: بار مرده دیوار 15 سانتی متری داخلی

| نوع لایه | ضخامت(بر حسب متر) | وزن واحد حجم(Kg/m3) | وزن واحد سطح(Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| آجرچینی | 0.15 | 850 | 127.5 |
| گچ و خاک | 2*0.02 | 1600 | 64 |
| گچ سفید | 2*0.005 | 1300 | 13 |
| جمع |  |  | 210 |

    - بار مرده دیوار های 15 سانتی متری خارجی

شکل3: جزئیات دیوار خارجی 15 سانتی متری

با توجه به شکل فوق بار مرده ای که در محاسبات استفاده می شود به طریق زیر قابل محاسبه است:

جدول3: بار مرده دیوار 15 سانتی متری خارجی که در محاسبات لحاظ می شود

| نوع لایه | ضخامت(بر حسب متر) | وزن واحد حجم(Kg/m3) | وزن واحد سطح(Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ نما | 0.02 | 2400 | 48 |
| سیمان کاری | 0.02 | 2100 | 42 |
| آجرچینی | 0.15 | 850 | 127.5 |
| گچ و خاک | 0.02 | 1600 | 32 |
| گچ سفید | 0.005 | 1300 | 6.5 |
| جمع |  |  | 260 |

بار مرده دیوار داخلی 10 سانتی متری (پارتیشن)

المانهای دیوار های داخلی همان طور که در شکل (4) نشان داده شده اند شامل گچ سفید ، گچ و خاک و آجرکاری می باشند .

شکل 4: جزئیات دیوار داخلی 10 سانتی متر

جدول 4: بار مرده دیوار 10 سانتی متری داخلی

| نوع لایه | ضخامت(بر حسب متر) | وزن واحد حجم(Kg/m3) | وزن واحد سطح(Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| آجرچینی | 0.1 | 850 | 85 |
| گچ و خاک | 2*0.02 | 1600 | 64 |
| گچ سفید | 2*0.005 | 1300 | 13 |
| جمع |  |  | 160 |

موضوع: نمونه جدول محاسبه بار مرده راه پله

| # رديف | مشخصات | وزن Kg/m3 | ابعاد m | وزن واحد سطح Kg/m2 | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | سنگ پيشاني | 2500 | 3(.02*.15) | 22.5 |  |
|  | سنگ كف | 2500 | 3(.04*.3) | 90 |  |
|  | ملات كف | 2100 | 3(.02*.3) | 37.8 |  |
| # 2 | ملات | 2100 | 3(.01*.3) | 18.9 |  |
|  | خرده آجر | 1700 | 3(.3*.15)/2 | 114.8 |  |
| # 3 | بتن دال | 2400 | 0.15 | 360 |  |
| # 4 | اندودگچ و خاك | 1600 | 0.02 | 32 |  |
| # 5 | اندود گچ رويه | 1300 | 0.01 | 13 |  |
|  |  |  | جمع Kg/m2689 |  |  |

موضوع: نمونه دتايل جهت محاسبه بار مرده پله

موضوع: نمونه جدول محاسبه بار مرده پاگرد

| # رديف | مشخصات | وزن Kg/m3 | ضخامت cm | وزن واحد سطح Kg/m2 | توضيحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | موزائيك | 2200 | 3 | 66 |  |
| # 2 | ملات ماسه سيمان | 2100 | 2 | 42 |  |
| # 3 | بتن دال | 2400 | 15 | 360 |  |
| # 4 | اندودگچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |  |
| # 5 | اندود گچ رويه | 1300 | 1 | 13 |  |
|  |  |  | جمع Kg/m2513 |  |  |

موضوع: نمونه دتايل جهت محاسبه بار مرده پاگرد