- دفترچه محاسبات

کارفرما :

- نوع اسکلت : بتنی

سیستم باربری نیروهای ثقلی و جانبی : قاب خمشی بتني متوسط

تعداد طبقات : 4طبقه روی پیلوت

- آئین نامه های مورد استفاده

- بارگذاری ثقلی : طبق آئین نامه 519 ایران

بارگذاری جانبی : طبق آئین نامه 2800 ایران

آئین نامه طراحی :ACI318-08-BC2009

- تحلیل و طراحی سازه : بوسیله نرم افزار ETABS9.7.4

تحلیل طراحی شالوده : بوسیله نرم افزارSAFE8.1

- مشخصات مصالح

بتن مصرفی از نوع B350 (تیپ I)

برای تیر و ستون

با مقاومت f'c=210kg/cm2 از نوع استوانه ای

برای فنونداسیون :

با مقاومت f'c=210kg/cm2 از نوع استوانه ای

کلیه میلگردهای مصرفی از نوع AIII با حد جاری شدن y=4000kg/cm2 بجز میلگردهای خاموت ها با y=3000kg/cm2

- مقاومت مجاز خاک : qa= 0.85 kg/cm2

ضریب الاستیک بستر :  Ks=1.02 kg.cm3

- در جهت عملکرد مطلوب شالوده و همچنین افزایش ظرفیت بار بری کارفرما موظف است در دو لایه 15cm  با مخلوط رودخانه ای مناسب به روش آشتو به تراکم مناسب برساند.

- توجه

xxx  کنترل تغییر شکلهای جانبی طبقات در انتهای قسمت OUTPUT طراحی سازه موجود می باشد .

xxx تنهای زیر پی در قسمت out put طراحی پی بعنوان soil pressure

A=0.3   B=2.75   I=1   R=5  T0=0.15    Ts=1   S=1.75

B=S+1

- C=ABI/R=0.1650

XX _ بنا بر آیین نامه 519 با توجه به کاربری مسکونی سربار مرده کف منظور شد .

ETABS2000_XXX وزن تیرچه و بلوک را با توجه به داده ها به طور خودکار منظور می گردد .

لذا در طراحی بار مرده کف را برابر320 کیلو گرم بر متر مکعب در نظر می گیریم .

_XXX بر اساس آیین 519 کاربری مسکونی بار زنده تعیین شده .

توجه : برنامه ایتنبز وزن تمام عناصر سازه بتنی (تیر ؛ ستون ؛ قسمت بتنی سقف تیرچه بلوک و سقف سبک ) را به طور خودکار محاسبه و در محاسبات منظور می نماید .

نکته : مقادیر برش در طبقات توسط برنامه به طور خودکار محاسبه و در بخش INPUT ارائه گردیده است .

برا ین اساس داریم :

Fi نیروی زلزله در طبقه I ام

Hi ارتفاع تراز طبقه از تراز پایه

L : بعد کوچک سطح سازه

wi : وزن کل طبقات (در INPUT موجود است)

Mo=(Fi.hi): لنگر محرک

Mr=(Wi).L2: لنگر مقاوم

>>1.5MrMo= : کنترل واژگونی

محاسبه پله :

الف ) – طراحي ميلگردهاي پله :

Mu=2.7ton⋅m

d=15−3=12cm

Mn=2.70/0.9=3ton⋅m

AS=Mnfy⋅0.85⋅d=3×1053000×0.85×12=9.80cm2

a=9.80×30000.85×210×110=1.49cm→d−a2=12−1.492=11.25cm

AS=3.00×1053000×11.25=8.89cm2

کنترل آرماتور حداقل : در دالها اگر fy<4200 باشد آرماتور حداقل و حرارتي از رابطه 0.002⋅b⋅h بدست مي آيد .

ASmin=0.002×120×15=3.6cm<AS=8.89cm2

از 8 آرماتور نمره 12 استفاده مي کنيم

AV=1.13→n=8.89/1.13=7.86≈8 با انتخاب آرماتور نمره 12

بار زنده پله در ایین نامه 500کیلوگرم بر متر مربع وبار مرده 700کیلوگرم بر متر مربع میباشد.

Vn=2.784/0.85=3.28ton

vn=3.28×1000/120×12=2.27kg/cm2

vc=1.1×0.53×fc'=1.1×0.53×210=8.44kg/cm2>vn=2.27kg/cm2→O.K.